Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 14 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 589 75R3 |  | 589 75 |  | Ø60.1-Ø56.1-R4 |  | 56,1 |  | Kunststoff |  | 590 |  | 1910 |  | 09/95 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: HONDA	/ 1153
HONDA	/ 2131
HONDA	/ 7100

Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | HONDA ACCORD |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| AC | D301 |  | 65 | 185/60R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22B; 54A |  |
| AD | D300 |  | 74 | 185/60R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22B; 54A |  |
| CA4 | D990 |  | 65 | 185/60R14-82 | 11A; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 54A |  |
| CA5 | D991 |  | 75 - 90 | 185/60R14-82 | 11A; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 54A |  |
| CA5 | D991/1 |  | 75 - 90 | 185/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 75 - 101 | 175/70R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 54A |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | HONDA CIVIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| AF | D302 |  | 74 | 185/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| AG | D304 |  | 52 | 185/60R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| AH | D305 |  | 63 - 74 | 185/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| AS | E166 |  | 92 | 185/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P |
| EC8 | E716 |  | 55 - 66 | 165/65R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EC9 | E717 |  |  | 175/65R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
| ED2 | E713 |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74P |
| ED3 | E965, F311 |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 54A |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 621 |  |
| ED4 | E714 |  | 80 - 81 | 165/65R14-78 | 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 175/65R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 54A |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 621 |  |
| ED6 | F180 |  | 66 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 54A |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 621 |  |
| ED7 | E718 |  | 80 - 96 | 185/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| ED9 | E715 |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 54A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 621 | 73C; 74A; 74P |
| EE4 | E803 |  | 80 - 81 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 621 | 73C; 74A; 74P |
| EE8 | F468 |  | 110 | 175/70R14 M+S | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EE9 | F469 |  |  | 195/60R14 | 11A; 22B; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22B; 621 | 73C; 74A; 74P |
| EG2 | e6*93/81*0017*.. |  | 118 | 185/65R14 | 11A; 22I; 24D; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 11A; 22I; 24D; 24J; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24D; 24J | 73C; 74A; 74P |
| EG2 | G069 |  | 118 | 175/65R14 | 11A; 22I; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 11A; 22I; 24D; 24J; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24D; 24J | 73C; 74A; 74P |
| EG3 | F876 |  | 55 - 66 | 175/65R14-82 | 11A; 24J; 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EG4 | F877 |  |  | 185/60R14 | 11A; 24J; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| EG8 | F875 |  |  | 195/55R14-82 | 11A; 24C; 24M | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24C; 24M; 54A |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24C; 24M |  |
| EG5 | F878 |  | 92 | 175/65R14 M+S | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EH9 | F883 |  |  | 185/60R14 | 11A; 24J; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/55R14-82 | 11A; 24C; 24M | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24C; 24M |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24C; 24M |  |
| EG6 EG9 | F879 F884 |  | 118 | 195/60R14 M+S | 11A; 21P; 22I; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74P; 76J |
| EH6 | e6*93/81*0016*.., |  | 92 | 175/65R14 | 11A; 22I; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G070 |  |  | 185/60R14 | 11A; 22I; 24M; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24D; 24J | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24D; 24J |  |
| EJ1 | G623 |  | 92 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/55R14-82 | HA8; 11A |  |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | HA8; 11A; 54A; 699 |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | HA8; 11A; 699 |  |
| EJ2 | G624 |  | 74 | 175/65R14-82 | 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/55R14-82 | HA8; 11A |  |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | HA8; 11A; 54A; 699 |  |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | HA8; 11A; 699 |  |
| EJ6 | e6*93/81*0013*.. |  | 55 - 92 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| EJ8 | e6*93/81*0014*.. |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| EJ9 | e6*93/81*0006*.. |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 24J | 73C; 74A; 74P |
| EK1 | e6*93/81*0008*.. |  |  |  |  |  |
| EK3 | e6*93/81*0007*.. |  |  |  |  |  |
| EK4 | e6*93/81*0009*.. |  | 118 | 185/65R14 | 51G; 52J | 10B; 11G; 11H; 12A; |
|  |  |  |  |  |  | 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | 74P |
| MA8 | e11*93/81*0018*. |  | 55 - 66 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| MA9 | e11*93/81*0022*. |  |  | 185/60R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 |  |  |
| MA8 | G916 |  | 66 - 93 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| MA9 | G917 |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| MB1 | G918 |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 |  |  |
| MB1 | e11*93/81*0023*. |  | 83 - 93 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 |  |  |
| MB2 | e11*96/27*0067*. |  | 55 - 85 | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| MB3 | e11*96/27*0068*. |  |  | 185/60R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
| MB4 | e11*96/27*0069*. |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 24J | 73C; 74A; 74P |
| MB7 | e11*96/27*0071*. |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | HONDA PRELUDE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| AB | C932 |  | 74 - 77 | 185/65R14-85 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22B | 73C; 74A; 74P |
| BA2 | D993 |  | 101 | 175/70R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 |  | 73C; 74A; 74P |
| BA4 | E605 |  | 80 - 84 | 185/65R14-85 |  | nicht Allradlenkung; |
|  |  |  | 80 - 110 | 175/70R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 |  |  |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

51J)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße (ausgenommen M+S-Größe) nicht unterschritten wird.

52J)	Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

621)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	PIRELLI	P600
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

699)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 18 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P)	Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

76J)	Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

HA8)	Durch Nacharbeit des Wärmeschutzbleches vom Endschalldämpfer ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.