Änderungen:

Die Verwendungsbereiche der Radausführungen 589 75R1, 589 75R2 und 589 75R4 wurden erweitert.

0.	Übersicht

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Loch-kreis |  | Mitten-loch |  | Ein-preß- |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichung |  | (mm) / |  | (mm) |  | tiefe |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  | -zahl |  |  |  | (mm) |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 589 25 |  | 589 25 |  | ohne Ring |  | 98/4 |  | 58,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75R4 |  | 589 75 |  | Ø60.1-Ø54.1-R5 |  | 100/4 |  | 54,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75R3 |  | 589 75 |  | Ø60.1-Ø56.1-R4 |  | 100/4 |  | 56,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75R2 |  | 589 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 100/4 |  | 56,6 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75R1 |  | 589 75 |  | Ø60,1-Ø57.1-R2 |  | 100/4 |  | 57,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75R5 |  | 589 75 |  | Ø60.1-Ø59.1-R1 |  | 100/4 |  | 59,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 75 |  | 589 75 |  | ohne Ring |  | 100/4 |  | 60,1 |  | 38 |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 30R1 |  | 589 30 |  | Ø63.5-Ø57.1-V1 |  | 108/4 |  | 57,1 |  | 38 |  | 513 |  | 1860 |  | 12/94 |
| 589 30 |  | 589 30 |  | ohne Ring |  | 108/4 |  | 63,5 |  | 38 |  | 513 |  | 1860 |  | 12/94 |
| 589 55R1 |  | 589 55 |  | Ø67.1-Ø64.1-G2 |  | 114,3/4 |  | 64,1 |  | 38 |  | 495 |  | 1905 |  | 12/94 |
| 589 55 |  | 589 55 |  | ohne Ring |  | 114,3/4 |  | 67,1 |  | 38 |  | 495 |  | 1905 |  | 12/94 |

I.	Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 

 I-25128 Brescia

Hersteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 
 I-25128 Brescia

Handelsmarke	:MILLE MIGLIA

Art der Sonderräder		:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz	:Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades	: ca. 7,6 kg

I.1.	Radanschluß

siehe Anlage

I.2.	Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 589 25:

: Außenseite	: Innenseite

Handelsmarke	: MILLE MIGLIA	: --

Radtyp	: --	: GLIDE

Radausführung	: --	: 589 25

Radgröße	: --	: 6 J X 14 H2

Typzeichen	: KBA 43234	: --

Einpreßtiefe	: --	: ET38

Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr
		  z.B. 12.94

Herkunftmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Gießereikennzeichnung	: --	: fomb

Japan. Prüfwertzeichen	: JWL	: --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.3.	Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II.	Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden in Anlehnung an die "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982 geprüft.

II.1.	Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.3. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2.	Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3.	Festigkeitsprüfung:

II.3.1.	Dauerfestigkeitsprüfung:

Die Biegeumlaufprüfung wurde positiv für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

| Ausführung | Einpreßtiefe | Radlast | Abrollumfang | Anzugsmoment | Prüfmoment in Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mm | in kg | in mm | in Nm Prüfwert | Mb max. bei 100% |
| 589 30 | 38 | 512 | 1860 | 110 | 3058 |
| 589 55 | 38 | 495 | 1905 | 110 | 3017 |
| 589 75 | 38 | 590 | 1905 | 110 | 3597 |

Weitere Ausführungen wurden aus dem Prüfergebnis abgeleitet.

II.3.2.	Felgenhornprüfung:

Eine erneute Felgenhornprüfung ist nicht erforderlich.

III.	Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1.	Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2.	Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien des VdTÜV Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW-Kombi) Ausgabe Februar 1990, Anhang I. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3.	Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV.	Zusammenfassung:

Die hier beschriebenen Sonderräder entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V.	Unterlagen und Anlagen:

V.1.	Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise

25	DAEWOO	589 75R2	38	29.10.1997	liegt bei

5	MAZDA	589 75R4	38	29.10.1997	liegt bei

12	OPEL	589 75R2	38	29.10.1997	liegt bei

13	SEAT	589 75R1	38	29.10.1997	liegt bei

14	SKODA	589 75R1	38	29.10.1997	liegt bei

26	SUZUKI	589 75R4	38	29.10.1997	liegt bei

6	TOYOTA	589 75R4	38	29.10.1997	liegt bei

15	VW	589 75R1	38	29.10.1997	liegt bei

V.2.	Allgemeine Hinweise:

Anlage: Allgemeine Hinweise

Schneider

Sachverständiger
München, 29.10.1997
SCN