Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 98/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 585 25 |  | GLIDE-A 585 25 |  | ohne Ring |  | 58,1 |  |  |  | 608 |  | 1935 |  | 09/94 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: FIAT	/ 4001

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 24 mm, Kegelw. 60 Grad,
für Typ 182; 185; LANCIA 840
Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ 154; 159; 160; 164; ALFA ROMEO 167; FA; LANCIA 835; LANCIA 834; LANCIA 836; ALFA ROMEO 930; 183; 167; 175; 176; 176 C

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 90 Nm
für Typ ALFA ROMEO 167; ALFA ROMEO 930; FA; LANCIA 834; LANCIA 835; LANCIA 836; LANCIA 840; 154; 159; 160; 167; 175; 176; 176 C; 182; 185
100 Nm
für Typ 164; 183

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 145/146 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA | G731 |  | 66 - 95 | 195/50R15-82 | 21R; 22B; 24D; 24J | 3-türig; 5-türig; |
| ROMEO |  |  |  | 195/55R15 | 21R; 22B; 24D; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 930 |  |  |  | 195/55R15-84 | 21R; 22B; 24D; 24J; 54A | 11K; 12A; 51A; 71K; |
| 930 | e3*96/27*0029*.. |  |  | 205/50R15-86 | 21R; 22B; 22H; 24D; 24J | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21R; 22B; 24D; 24J; 625 | FF0 |
| ALFA | G731 |  | 103 - 110 | 195/55R15 | 22I; 24D; 24J; 51G | 3-türig; 5-türig; |
| ROMEO |  |  |  | 205/50R15-86 | 22H; 22I; 24D; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 930 |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51G; 71K; |
| 930 | e3*96/27*0029*.. |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FF9 |

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 155 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA ROMEO | F737/1 |  | 137 | 195/55R15 | 10N; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | Allradantrieb; bis Nachtrag 3; |
| 167 |  |  |  | 205/50R15 | 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| ALFA | F737/1 |  | 66 - 85 | 195/55R15-84 | FEZ; 21P; 22B; 24C; 24M | Frontantrieb; bis |
| ROMEO |  |  |  | 205/50R15-85 | FEZ; 21P; 22B; 24C; 24M | Nachtrag 3; |
| 167 |  |  | 85 - 121 | 195/55R15 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G | 721; 73C; 74A; 74H |
| ALFA | F737/1 |  | 66 - 93 | 195/50R15-82 | NICHT für 2.5 TD (92kW) | Frontantrieb; ab |
| ROMEO 167 |  |  | 66 - 110 | 195/55R15-84 | NICHT für 2.5 TD (92kW); 21P; 22I | Nachtrag 4; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-84 | NICHT für 2.5 TD (92kW) | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 66 - 120 | 205/50R15 | 21P; 22I; 51G | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FFM |
| ALFA ROMEO | F737 |  | 140 | 195/55R15 | 10N; 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
| 167 167 | F737 |  |  | 205/50R15 | 21B; 21Q; 22G; 22I; 24J; 51G | 721; 73C; 74A; 74H |
| ALFA ROMEO | F737 |  | 77 - 121 | 195/55R15 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
| 167 167 | F737 |  |  | 195/55R15-84 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | FEZ; 10N; 21P; 22B; 24C; 24M |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 164 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 164 | E897/2 |  | 106 | 195/65R15 | 51G; 611 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT BARCHETTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 183 | G954 |  | 96 | 185/55R15 | 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e3*95/54*0005*... |  |  | 195/50R15-81 |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 195/55R15 | 22K; 51G | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FFM |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT BRAVO, BRAVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 182 | e3*96/27*0019*.. |  | 55 - 83 | 185/55R15-81 | 21P; 22I; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G983 |  |  | 195/50R15-82 | 22I | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 21Q; 22B; 22J; 24M; 367 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 22I; 24M |  |
| 182 | e3*96/27*0019*.. |  | 108 | 195/55R15 | 21P; 22I; 51G | nur FIAT BRAVO 2.0 |
|  | G983 |  |  | 205/50R15 | 21P; 22I; 24M; 51G | HGT; |
|  |  |  |  | 215/45R15-84 | 21P; 22I; 24M; 625 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT COUPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| FA | e3*92/53*0002*.. |  | 102 | 195/55R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 102 - 140 | 205/50R15 | 51G | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/50R15-90 |  |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 21Q; 57I |  |
|  |  |  | 140 | 205/55R15 | 51G |  |
| 175 | e3*93/81*0001*.., |  | 96 | 205/50R15-86 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G730 |  | 96 - 102 | 205/55R15 | 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 96 - 140 | 195/55R15 | 51G | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/50R15-90 |  |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 21Q; 57I |  |
|  |  |  | 102 - 140 | 205/50R15 | 51G |  |
|  |  |  | 140 | 205/55R15 | 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT CROMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 154 | D972/1 |  | 55 - 88 | 205/50R15-85 | Nur bis 1030 kg Achslast zul.; FFA; 22D; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 55 - 114 | 205/55R15-87 | FFB; 22D; 22G; 52A | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 110 - 114 | 205/50R15 | FFA; 22D; 52A; 631 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; 22D; 52A |  |
| 154 | D972/2 |  | 77 - 85 | 205/55R15 | FFB; FFG; 22D; 22G; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 85 - 110 | 205/50R15 | FFA; 22D; 51G; 52A | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | Nur bis 1030 kg Achslast zul.; FFA; 22D; 52A | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; Nur bis 1090 kg Achslast zul.; 22D; 22G; 52A |  |
|  |  |  | 110 | 205/55R15 | FFB; 22D; 22G; 51G; 52A |  |
| 154 | D972/3 |  | 85 - 101 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R15-88 | 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22D; 22G; 51G; 52A | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22D; 22G; 52A |  |
| 154 | D972/3 |  | 110 - 117 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22D; 22G; 51G; 52A | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22D; 22G; 52A | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT MAREA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 185 | e3*93/81*0003*.., |  | 55 - 83 | 195/55R15-84 | 21P; 22I; 24J; 24M | Frontantrieb; |
|  | e3*95/54*0003*.. |  |  | 205/50R15-85 | 21P; 22B; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| 185 | e3*93/81*0003*.., |  | 91 - 108 | 195/55R15 | 22I; 24J; 24M; 51G | Frontantrieb; |
|  | e3*95/54*0003*.. |  |  | 205/50R15-85 | 22B; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT PUNTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 176 | e3*96/27*0022*.., |  | 40 - 43 | 195/50R15-82 | 21R; 22I; 33J; 54A; 612 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G488 |  | 40 - 65 | 195/45R15-78 | FFR; 21R; 22I; 33J; 62D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/45R15-79 | 21R; 22I; 33J; 61G; 62L | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 44 - 65 | 195/50R15-82 | 21R; 22I; 33J; 612 |  |
| 176 | e3*96/27*0022*.., |  | 98 | 195/45R15-78 | FFR; 21R; 22I; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G488 |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| 176 C | G775 |  | 43 | 195/50R15-82 | 21R; 22I; 33J; 54A; 612 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 43 - 65 | 195/45R15-78 | FFR; 21R; 22I; 33J; 62D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/45R15-79 | 21R; 22I; 33J; 61G; 62L | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 65 | 195/50R15-82 | 21R; 22I; 33J; 612 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT TEMPRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 159 | F449, F449/1 |  | 51 - 83 | 195/50R15-82 | 21P; 22I; 22J | nicht Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT TIPO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 160 | E814 |  | 41 - 66 | 195/50R15 | 10N; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 21P; 22I | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | FEV | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | FES |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/1 |  | 107 | 185/55R15 | 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 21P; 22I; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 | FES |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/1 |  | 51 - 83 | 195/50R15 | 10N; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | Nur bis 924 kg Achslast zul.; 21P; 22I | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 21P; 22I | FES |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/2 |  | 107 | 185/55R15 | 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 21P; 22I; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 | FES |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/2 |  | 51 - 83 | 195/50R15 | 10N; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 21P; 22I; 5DV | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 21P; 22I | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | FES |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/3 |  | 102 | 185/55R15 | 51G; 611; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 21P; 22I; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 | FES |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |
| 160 | E814/3 |  | 51 - 83 | 185/55R15 | 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 10N; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | Nur bis 924 kg Achslast zul.; 21P; 22I | 721; 73C; 74A; 74H; FES |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 21P; 22I |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 24M; 625 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 61D; 625 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DEDRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | F303 |  | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Allradantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/1 |  | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/1 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 11B; 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/1 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Allradantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/2 |  | 55 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/2 |  | 102 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-84 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/2 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/2 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DELTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA 836 | G489 |  | 102 | 195/50R15 | 10N; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M; 51G | 5-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 21B; 22B; 22J; 24J; 24M; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 21B; 22B; 22G; 24J; 24M |  |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 24J; 24M; 625; 631 |  |
| LANCIA 836 | G489 |  | 51 - 76 | 195/50R15-82 | Ottomotor; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M | 5-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 21B; 22B; 22G; 24J; 24M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | Ottomotor; 21B; 22B; 22G; 24J; 24M; 625 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 66 | 195/55R15-84 | Dieselmotor; 21B; 22B; 22J; 24J; 24M |  |
| LANCIA 836 | G489 |  | 137 | 205/50R15 | 10N; 21P; 22B; 22G; 24C; 24M; 51G | 3-türig; 5-türig; 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 71K; 721; 73C; |
|  |  |  |  |  |  | 74A; 74H |
| LANCIA | G489 |  | 66 | 195/55R15-84 | Dieselmotor; 22I | 3-türig; |
| 836 |  |  | 66 - 102 | 205/50R15-86 | 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 102 | 195/50R15 | 10N; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 22I; 631 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 22I; 625; 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA THEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA 834 | D547 |  | 68 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 68 - 110 | 205/50R15 | FFA; 22D; 63C | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 68 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
|  |  |  | 110 - 122 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
| LANCIA 834 | D547/1 |  | 74 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 74 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
|  |  |  | 110 - 122 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
| LANCIA 834 | D547/2 |  | 74 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 74 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/3 |  | 130 - 133 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/3 |  | 85 - 110 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 195/60R15-87 | 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1000kg zul.Achslast; 22D | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/4 |  | 130 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/4 |  | 85 - 108 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; Reifen nur bis 1010 kg zuläs-; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
| LANCIA | D547/5 |  | 130 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/5 |  | 77 - 108 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1000kg zul.Achslast; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
| LANCIA | D547/6 |  | 126 - 148 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; Nur bis 1090 kg Achslast zul.; 22B; 22D; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFG; Nur bis 1120 kg Achslast zul.; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/6 |  | 85 - 112 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1010kg zul.Achslast; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFG; Nur bis 1120 kg Achslast zul.; 22B; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; bis 1010kg zul.Achslast; 22B; 22D |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | H262 |  | 44 - 59 | 195/45R15-78 | 22I; 22K; 366; 62E | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 840 |  |  |  | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22D; 24J; 367; 612 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N)	Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21Q)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22J)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

33J)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

367)	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

52A)	Diese Reifengröße ist nicht mit M+S-Profil zulässig.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57I)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/55R15
	Hinterachse:	225/50R15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

5DV)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.

611)	Die in den Fahrzeugpapieren enthaltenen Reifenfabrikats-Bindungen sind beizubehalten.

612)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40, SP2020
	PIRELLI	P5000, P6000, P700-Z
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	FULDA	Y2000+
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61D)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61G)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

625)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62D)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOPSport 2000, SP Sport 2040
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	 SX-GT
	PIRELLI	P700-Z
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A 510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62E)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, CV 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 2000, SP Sport 2040
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	XGTV,SX-GT
	PIRELLI	P700-Z
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62L)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63C)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63M)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

663)	Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL,CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,YOKOHAMA A510
Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Proffil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74H)	Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

FES)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FEV)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP SPORT 2020, D40
	PIRELLI	P600, P5000, P700-Z
	YOKOHAMA	A008, AV1-50i
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FEZ)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Hinterachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FFA)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91, CZ90
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	MICHELIN	MXX, MXV 2, XGTV
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFB)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71
	CONTINENTAL	CZ 91, CZ90
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	GOODYEAR	EAGLE VR
	MICHELIN	MXV 2, XGTV
	PIRELLI	P 6, P600
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFG)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP SPORT 2000, D 40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFM)	Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.

FFR)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40, SP Sport 2000
	MICHELIN	XGT V
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

LAG)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR)
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.