Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 110/5	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 590 67 |  | GLIDE-B 590 67 |  | ohne Ring |  | 65,1 |  |  |  | 640 |  | 1985 |  | 09/94 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: OPEL	/ 0039

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL CALIBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| CALIBRA- A | F406 |  | 125 | 195/60R15 | Frontantrieb; 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | Frontantrieb; 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24D; 51G | 725; 73C; 74A |
|  |  |  | 150 | 195/60R15 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL OMEGA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| OMEGA-A | E284, E284/1 |  | 54 - 115 | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 54 - 130 | 195/65R15 | 51G | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 195/65R15-90 |  | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/60R15-89 | 12A |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 12A; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 12A |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-90 | 12A; 52A |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 12A; 52A; 54A; 57I |  |
|  |  |  | 130 | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A; 57E; 57I |  |
| OMEGA-A | E284/1 |  | 150 | 195/65R15 | 51G; 611 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 12A; 51G; 611 | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A |
| OMEGA-A | E284/2 |  | 54 - 92 | 195/65R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/65R15-90 |  | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/60R15-89 | 12A |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 12A; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 12A |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-90 | 12A; 52A |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 12A; 52A; 54A; 57I |  |
| OMEGA-A | E284/2 |  | 110 - 130 | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A; 57E; 57I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/60R15-89 | 12A | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 12A | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 215/60R15-90 | 12A; 52A |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 12A; 52A; 54A; 57I |  |
|  |  |  | 110 - 150 | 195/65R15 | 51G; 611 |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 12A; 51G; 611 |  |
| OMEGA-B | G684 |  | 85 - 100 | 195/65R15 | 12K; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/65R15-94 | 12K | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  | 85 - 155 | 205/65R15 | 12K; 51G | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 215/60R15-93 | 12A |  |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 12A |  |
|  |  |  |  | 225/60R15-92 | 11A; 12A; 21P |  |
|  |  |  | 125 - 155 | 195/65R15 | 12K; 51G; 52J |  |
| OMEGA-B- | G685 |  | 85 - 100 | 195/65R15 | 12K; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CARAVAN |  |  |  | 205/65R15-94 | 12A | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 215/60R15-93 | 12A | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 12A |  |
|  |  |  | 85 - 155 | 205/65R15 | 12A; 51G |  |
|  |  |  |  | 225/60R15-95 | 11A; 12A; 21P |  |
|  |  |  | 125 - 155 | 195/65R15 | 12K; 51G; 52J |  |
|  |  |  |  | 215/60R15 | 12A; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/55R15 | 12A; 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL OMEGA CARAVAN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| OMEGA-A- | E285, E285/1 |  | 54 - 92 | 195/65R15-90 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CARAVAN |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A; 57E; 57I | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 205/60R15-90 | 12A | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 215/60R15-90 | 12A; 52A |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 12A; 52A; 54A; 57I |  |
|  |  |  | 54 - 130 | 195/65R15 | 51G |  |
|  |  |  |  | 195/65R15-91 |  |  |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 12A |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-93 | 12A; 52A |  |
| OMEGA-A- | E285/2 |  | 110 - 130 | 195/65R15 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CARAVAN |  |  |  | 195/65R15-91 |  | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 215/60R15-93 | 12A; 52A | 73C; 74A |
|  |  |  | 110 - 147 | 205/65R15 | 12A; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/65R15-94 | 12A |  |
|  |  |  | 147 | 195/65R15 | 10N; 51G |  |
| OMEGA-A- | E285/2 |  | 54 - 87 | 205/55R15-87 | 11A; 12A; 54A; 57E; 57I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| CARAVAN |  |  | 54 - 92 | 195/65R15 | 51G | 51A; 71K; 721; 725; |
|  |  |  |  | 195/65R15-90 |  | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/60R15-90 | 12A |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 12A; 51G; 54A |  |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 12A |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-90 | 12A; 52A |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 12A; 52A; 54A; 57I |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL SENATOR |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| SENATOR- | E478 |  | 66 - 130 | 215/60R15-90 | 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| B |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 52A; 54A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 52A | 725; 73C; 74A |
|  |  |  | 66 - 145 | 195/65R15 | 51G |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 51G |  |
|  |  |  |  | 215/60R15 | 52A; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/50R15 | 11A; 52A; 54A; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/55R15 | 52A; 631 |  |
| SENATOR- | E478/1 |  | 110 - 130 | 215/60R15-90 | 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| B |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 52A; 54A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 52A | 725; 73C; 74A |
|  |  |  | 110 - 150 | 195/65R15 | 51G; 611 |  |
|  |  |  |  | 205/65R15 | 51G; 611 |  |
|  |  |  |  | 215/60R15 | 52A; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/50R15 | 11A; 52A; 54A; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/55R15 | 52A; 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL VECTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| VECTRA-A VECTRA- | E947/1 E948/1 |  | 125 | 195/60R15 | 11A; 21P; 22I; 24C; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| A-CC |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 725; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22F; 24D; 57F; 57I |  |
| VECTRA- | E951/1 |  | 150 | 195/60R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | Allradantrieb; |
| A-X |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22B; 24C; 24D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 725; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | VECTRA-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| J96 | e1*93/81*0030*.., |  | 100 | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e1*95/54*0030*.. |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J; 24M; 57I | 12A; 51A; 71K; 721; |
| J96/Kombi | e1*95/54*0044*.. |  | 100 - 125 | 195/65R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | 725; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/60R15 | 11A; 22B; 24J; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 686 |  |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N)	Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

12K)	Die Verwendung von Schneeketten ist nur zulässig, wenn diese vom Fahrzeughersteller für diese Rad/Reifen-Kombination freigegeben ist (s. Betriebsanleitung).

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

52A)	Diese Reifengröße ist nicht mit M+S-Profil zulässig.

52J)	Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57E)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Vorderachse zulässig.

57F)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

57I)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/55R15
	Hinterachse:	225/50R15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

611)	Die in den Fahrzeugpapieren enthaltenen Reifenfabrikats-Bindungen sind beizubehalten.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

686)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/60 R 15
	Hinterachse:	225/55 R 15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	UNIROYAL	Rallye 440
	CONTINENTAL	CZ 99c
	GOODYEAR	EAGLE GSN, EAGLE NCT3

	MICHELIN	MXM
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

725)	Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.