Änderungen:

Die Radausführungen 585 75R5, 585 75R3, 585 75R2 und 585 55 erhalten einen Verwendungsbereich.
Der Verwendungsbereich der Radausführung 585 30 wurde erweitert.

0.	Übersicht

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Loch-kreis |  | Mitten-loch |  | Ein-preß- |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichung |  | (mm) / |  | (mm) |  | tiefe |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  | -zahl |  |  |  | (mm) |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 585 25 |  | 585 25 |  | ohne Ring |  | 98/4 |  | 58,1 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 75R5 |  | 585 75 |  | Ø60.1-Ø54.1-R5 |  | 100/4 |  | 54,1 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 75R4 |  | 585 75 |  | Ø60.1-Ø56.1-R4 |  | 100/4 |  | 56,1 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 75R3 |  | 585 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 100/4 |  | 56,6 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 75R2 |  | 585 75 |  | Ø60.1-Ø57.1-R2 |  | 100/4 |  | 57,1 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 75 |  | 585 75 |  | ohne Ring |  | 100/4 |  | 60,1 |  | 35 |  | 607 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 30V1 |  | 585 30 |  | Ø63.4-Ø57.1-V1 |  | 108/4 |  | 57,1 |  | 35 |  | 580 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 30 |  | 585 30 |  | ohne Ring |  | 108/4 |  | 63,5 |  | 35 |  | 575 |  | 1975 |  | 09/94 |
| 585 55G2 |  | 585 55 |  | Ø67.1-Ø64.1-G2 |  | 114,3/4 |  | 64,1 |  | 35 |  | 530 |  | 1935 |  | 09/94 |
| 585 55 |  | 585 55 |  | ohne Ring |  | 114,3/4 |  | 67,1 |  | 35 |  | 530 |  | 1935 |  | 09/94 |

I.	Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 

 I-25128 Brescia

Hersteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 
 I-25128 Brescia

Handelsmarke	:MILLE MIGLIA

Art der Sonderräder		:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz	:Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades	: ca. 9,5 kg

I.1.	Radanschluß

siehe Anlage

I.2.	Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 585 25:

: Außenseite	: Innenseite

Handelsmarke	: MILLE MIGLIA	: --

Radtyp	: --	: GLIDE-A

Radausführung	: --	: 585 25

Radgröße	: --	: 7 J X 15 H2

Typzeichen	: KBA 43181	: --

Einpreßtiefe	: --	: ET35

Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr
		  z.B. 09.94

Herkunftmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Gießereikennzeichnung	: --	: fomb

Japan. Prüfwertzeichen	: JWL	: --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.3.	Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II.	Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden in Anlehnung an die "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982 geprüft.

II.1.	Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

II.2.	Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3.	Festigkeitsprüfung:

II.3.1.	Dauerfestigkeitsprüfung:

Die Biegeumlaufprüfung wurde positiv für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

| Ausführung | Einpreßtiefe | Radlast | Abrollumfang | Anzugsmoment | Prüfmoment in Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mm | in kg | in mm | in Nm Prüfwert | Mb max. bei 100% |
| 585 30 | 35 | 580 | 1935 | 110 | 3553 |
| 585 55 | 35 | 530 | 1935 | 110 | 3246 |
| 585 75 | 35 | 607 | 1935 | 110 | 3718 |

Weitere Ausführungen wurden aus dem Prüfergebnis abgeleitet.

II.3.2.	Felgenhornprüfung:

Eine erneute Felgenhornprüfung ist nicht erforderlich.

III.	Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1.	Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2.	Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien des VdTÜV Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW-Kombi) Ausgabe Februar 1990, Anhang I. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3.	Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV.	Zusammenfassung:

Die hier beschriebenen Sonderräder entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V.	Unterlagen und Anlagen:

V.1.	Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise

15	DAEWOO	585 75R3	35	29.10.1997	liegt bei

20	DIAMOND	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

2	FORD	585 30	35	29.10.1997	liegt bei

21	HYUNDAI	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

22	KIA	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

12	MAZDA	585 75R5	35	29.10.1997	liegt bei

23	MITSUBISHI	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

24	NETHERLAND	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

16	OPEL	585 75R3	35	29.10.1997	liegt bei

17	SEAT	585 75R2	35	29.10.1997	liegt bei

18	SKODA	585 75R2	35	29.10.1997	liegt bei

13	SUZUKI	585 75R5	35	29.10.1997	liegt bei

14	TOYOTA	585 75R5	35	29.10.1997	liegt bei

25	VOLVO	585 55	35	29.10.1997	liegt bei

19	VW	585 75R2	35	29.10.1997	liegt bei

V.2.	Allgemeine Hinweise:

Anlage: Allgemeine Hinweise

Schneider

Sachverständiger
München, 29.10.1997
SCN