Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 16 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 98/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 612 25 |  | 612 25 |  | ohne Ring |  | 58,1 |  |  |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: FIAT	/ 4001

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 24 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 90 Nm
für Typ ALFA ROMEO 167; ALFA ROMEO 930; FA; LANCIA 835; LANCIA 836; 154; 159; 167; 175; 176; 176 C; 182; 185; 930
100 Nm
für Typ 183

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 145/146 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA ROMEO | G731 |  | 66 - 95 | 205/45R16-83 | 22B; 22H; 24D; 24J; 366; 62P | 3-türig; 5-türig; 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 930 930 | e3*96/27*0029*.. |  |  | 215/40R16-82 | 22B; 22H; 24D; 24J; 366; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; FF0 |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 22B; 22F; 24C; 24D; 367; 62N; 66D |  |
| ALFA | G731 |  | 103 - 110 | 195/50R16 | 22B; 22H; 24D; 24J; 631 | 3-türig; 5-türig; |
| ROMEO |  |  |  | 195/50R16-84 | 22B; 22H; 24D; 24J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 930 930 | e3*96/27*0029*.. |  |  | 205/45R16 | 22B; 22H; 24D; 24J; 62P; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; FF9 |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 22B; 22H; 24D; 24J; 622; 631 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 22B; 22F; 24C; 24D; 366; 62N; 66D |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 155 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA ROMEO 167 | F737/1 |  | 66 - 121 | 225/40R16 | NICHT für 2.5 TD (92kW); FEZ; 21P; 22B; 24C; 24D; 624; 631; 66D | Frontantrieb; bis Nachtrag 3; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| ALFA ROMEO | F737 |  | 77 - 121 | 225/40R16 | FEZ; 22B; 24C; 24D; 62N; 631; 66D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
| 167 |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 167 | F737 |  |  |  |  |  |
| ALFA | F737/1 |  | 66 | 205/45R16-83 |  | Frontantrieb; ab |
| ROMEO |  |  | 66 - 93 | 215/40R16-82 | NICHT für 2.5 TD (92kW) | Nachtrag 4 der |
| 167 167 | e3*95/54*0011*.. |  | 66 - 110 | 225/40R16-85 | NICHT für 2.5 TD (92kW); 21P; 22I; 61G; 66D | F737/1; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 66 - 120 | 215/45R16-86 | 21P; 22I | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 85 - 120 | 205/45R16 | 51G | 721; 73C; 74A; FFM |
|  |  |  | 110 | 215/40R16 | 639 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT BARCHETTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 183 | e3*95/54*0005*.., |  | 96 | 205/45R16-83 | 22K | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G954 |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; FFM |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT BRAVA/BRAVO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 182 | e3*96/27*0019*.., |  | 55 - 83 | 205/45R16-83 | 21B; 21Q; 22B; 22J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G983 |  |  | 215/40R16-82 | 21B; 21J; 22B; 22H; 24M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21B; 21J; 21Q; 22B; 22F; 22J; 24D; 24J; 66D; 68D | 721; 73C; 74A |
| 182 | e3*96/27*0019*.., |  | 108 | 205/45R16 | 21P; 22I; 631 | nur FIAT BRAVO 2.0 |
|  | G983 |  |  | 215/45R16-86 | 21B; 21J; 21Q; 22B; 24J; 24M; 366 | HGT; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21B; 21Q; 22B; 24J; 24M; 366; 66D; 68D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT COUPE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| FA | e3*92/53*0002*.. |  | 102 | 205/50R16-86 | 21Q | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21Q; 62N; 66D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21Q | 721; 73C; 74A |
|  |  |  | 102 - 140 | 215/45R16-85 | 629 |  |
|  |  |  | 140 | 205/50R16 | 51G |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 62N; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 |  |  |
| 175 | e3*93/81*0001*.., |  | 96 - 108 | 205/50R16-87 | 21Q | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e3*95/54*0008*.., |  |  | 225/40R16-85 | 21Q; 62N; 66D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  | G730 |  |  | 225/45R16-89 | 21Q | 721; 73C; 74A |
|  |  |  | 96 - 142 | 215/45R16-86 | 629 |  |
|  |  |  | 140 - 142 | 225/40R16-85 | 62N; 66D |  |
|  |  |  | 140 - 162 | 205/50R16 | 51G |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT CROMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 154 | D972/1 |  | 55 - 114 | 205/50R16-86 | FFC; Nur bis 1060 kg Achslast zul.; 21P; 22B; 22G; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 21P; 22B; 22G; 52A; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | FFD; 21P; 22B; 22G; 52A |  |
| 154 | D972/2 |  | 77 - 110 | 225/45R16-89 | FFD; 21P; 22B; 22G; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 85 - 110 | 205/50R16-86 | FFC; Nur bis 1060 kg Achslast zul.; 21P; 22B; 22G; 52A | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 21P; 22B; 22G; 52A; 629 |  |
| 154 | D972/3 |  | 85 - 101 | 225/45R16-89 | FFD; 21P; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 154 | D972/3 |  | 110 - 117 | 225/45R16-89 | FFD; 21P; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT MAREA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 185 | e3*93/81*0003*.., |  | 55 - 83 | 205/45R16-87 | 22I; 24C; 24D | Frontantrieb; |
|  | e3*95/54*0003*.. |  |  | 215/40R16-86 | 22B; 24C; 24D | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R16-86 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 66D | 721; 73C; 74A |
| 185 | e3*93/81*0003*.., |  | 55 - 83 | 225/40R16-85 | 22B; 22H; 24C; 24D; 66D | Frontantrieb; |
|  | e3*95/54*0003*.. |  | 91 - 108 | 205/45R16-87 | 22I; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/40R16-86 | 22B; 24C; 24M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/45R16-86 | 22B; 22H; 24C; 24D | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT PUNTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 176 | e3*96/27*0022*.., G488 |  | 40 - 65 | 195/45R16-80 | 22I; 22K; 33J; 366; 54A; 62F; 693 | Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 176 | e3*96/27*0022*.., G488 |  | 96 - 98 | 195/45R16-80 | 21P; 22I; 22K; 366; 54A; 62F; 693 | Pkw geschlossen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| 176 176 C | e3*96/27*0022*.. G775 |  | 43 - 65 | 195/45R16-80 | 22I; 22K; 33J; 366; 54A; 62F; 693 | Pkw offen; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT TEMPRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 159 | F449 |  | 83 | 205/45R16-83 | 21B; 22B; 22H; 22K; 24C | Kombi; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 21B; 22B; 22H; 22K; 24C; 622 | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; FES |
| 159 | F449/1 |  | 83 | 205/45R16-83 | 21B; 22B; 22H; 22K; 24C | Kombi; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 21B; 22B; 22H; 22K; 24C; 622 | Allradantrieb; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; FES |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DEDRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | F303 |  | 57 - 83 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22G; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 835 |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 52A; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 119 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 52A; 631 | 721; 73C; 74A; FES |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 52A; 622; 639 |  |
|  |  |  | 124 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 22H; 52A; 631 |  |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 22H; 52A; 622; 639 |  |
| LANCIA | F303/1 |  | 57 - 83 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22G; 52A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 835 |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 52A; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 119 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 52A; 631 | 721; 73C; 74A; FES |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 52A; 622; 639 |  |
|  |  |  | 124 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 22H; 52A; 631 |  |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 22H; 52A; 622; 639 |  |
| LANCIA | F303/2 |  | 55 - 83 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22G; 52A | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 52A; 622 | bis Nachtrag 5; |
|  |  |  | 119 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 52A; 631 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 52A; 622; 639 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 124 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 22H; 52A; 631 | 721; 73C; 74A; FES |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 22H; 52A; 622; 639 |  |
| LANCIA | F303/2 |  | 66 - 83 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22G; 52A; 691 | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 52A; 622; 691 | Kombi; ab Nachtrag |
|  |  |  | 102 | 205/45R16 | 21P; 22B; 22G; 22H; 52A; 631; 691 | 6; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 21P; 22B; 22H; 52A; 622; 639; 691 | 11K; 12A; 34Q; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  |  |  | FES |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DELTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | e3*96/27*0021*.., |  | 137 - 142 | 205/45R16 | 22I; 22J; 24J; 63H | nur Ausf. mit Fz- |
| 836 | G489 |  |  |  |  | Breite 1759mm; |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A |
| LANCIA 836 | e3*96/27*0021*.., G489 |  | 51 - 83 | 215/40R16-82 | Ottomotor; 21B; 22B; 22G; 24J; 24M; 61A; 622 | nur Ausf. mit Fz- Breite 1703mm; |
|  |  |  | 51 - 102 | 205/45R16-83 | Ottomotor; 21P; 22I; 22J; 24M; 5DK | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 66 | 205/45R16 | Dieselmotor; FFN; 21P; 22I; 22J; 24M | 721; 73C; 74A |
|  |  |  | 102 | 215/40R16 | 21B; 22B; 22G; 24J; 24M; 61A; 622; 631 |  |
| LANCIA | e3*96/27*0021*.., |  | 51 | 205/45R16-83 |  | nur Ausf. mit Fz- |
| 836 | G489 |  |  | 215/40R16-82 | 622 | Breite 1759mm; |
|  |  |  | 66 - 96 | 205/45R16 | FFN | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 102 | 205/45R16-83 |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/40R16 | 622; 631 | 721; 73C; 74A |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21J)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21Q)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22J)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

33J)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

34Q)	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

367)	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

52A)	Diese Reifengröße ist nicht mit M+S-Profil zulässig.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

5DK)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 950kg.

61A)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 2000
	MICHELIN	XGT V
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61G)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

622)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	CONTINENTAL	CONTISportContact
	DUNLOP	SP SPORT 2000, 8000 bzw. 2040E
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	PIRELLI	P7000
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

624)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

629)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91
	UNIROYAL	RTT-1
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62F)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	PIRELLI	P5000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62N)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP 8000
	MICHELIN	XGTV
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62P)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 8000, SP Sport 2000, SP Sport 2020
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	MXX3, XGTV, SX-GT
	PIRELLI	PZERO, P700-Z, P6000, P5000
	UNIROYAL	RTT-1, RTT-2
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS, A510, A008P
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

639)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63H)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	MICHELIN	MXX3 Reinforced
	PIRELLI	P700-Z  Reinforced
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

66D)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
	YOKOHAMA	A510
Werden Reifen anderer Hersteller oder Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

68D)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/45 R 16
	Hinterachse:	225/40 R 16
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
	PIRELLI	P5000
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A510
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

691)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

693)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und dem Längslenker bzw. Achskörper bzw. Federbeinteller der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

FES)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FEZ)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Hinterachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FF0)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Vorderachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FF9)	Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben an der Vorderachse dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.

FFC)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:r	CONTINENTAL	CZ 91
	DUNLOP	D40, SP SPORT 8000 ab DOT 322
	MICHELIN	MXX, MXM, XGTV, MXV2
	PIRELLI	P5000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFD)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	MICHELIN	XGTV
	YOKOHAMA	A008
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFM)	Die serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben dürfen beim Anbau der Sonderräder nicht entfernt werden.

FFN)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP SPORT 8000
	MICHELIN	MXX3 (Reinforced)
	PIRELLI	P700-Z (Reinforced)
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.