Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 16 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 612 75R3 |  | 612 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 56,6 |  | Kunststoff |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: OPEL	/ 0039
OPEL	/ 7526

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | CORSA-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| OPEL CORSA-B | G290 |  | 78 - 80 | 195/45R16-78 | 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 62F | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 622 | 721; 73C; 74A; 74P |
| OPEL CORSA-B | G290 |  | 33 - 66 | 195/45R16-78 | 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 33J; 62F | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 33J; 622 | 721; 73C; 74A; 74P |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL ASTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ASTRA-F CARAVAN | F854 |  | 42 - 110 | 205/45R16-83 | QDY; 21P; 22B; 22D; 22H; 24C; 24M; 33J; 364 | nicht Pirschausf.; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 54A; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 624; 66D |  |
| OPEL ASTRA-F | G065 |  | 42 - 100 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24M; 33J; 364 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 624 |  |
| OPEL | G372 |  | 52 - 85 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| ASTRA-F- |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22I; 24C | 11K; 12A; 51A; 71K; |
| CABR. |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 24M; 624 | 721; 73C; 74A; 74P |
| OPEL ASTRA-F- | F857 |  | 42 - 110 | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 22D; 22H; 24C; 24M; 33J; 364 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 622; |
| CC |  |  |  | 215/40R16-82 | 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364 | 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 54A; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 624; 66D |  |
| OPEL ASTRA-F- | F972 |  | 42 - 55 | 205/45R16-83 | QDY; 21P; 22B; 22D; 22H; 24C; 24M; 33J; 364 | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
| LFW |  |  |  | 215/40R16-82 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 622 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 54A; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | QDY; 21P; 22B; 24C; 24M; 33J; 364; 624; 66D |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL CALIBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| CALIBRA- | F406 |  | 85 - 110 | 205/45R16-83 | 22I; 24J | 10B; 11G; 11H; 11K; |
| A |  |  |  | 205/50R16-86 | 21B; 22B; 22H; 24C | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21B; 22B; 22H; 24C; 629 | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21B; 22B; 22H; 24C; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | nicht Allradantrieb; 21B; 22B; 22F; 24C; 371; 685 |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21B; 22B; 22F; 24C |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL KADETT-E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| KADETT-E | E023 |  | 40 - 85 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT-E | E023/1 |  | 40 - 95 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT-E | E023/2 |  | 40 - 95 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT- | E388 |  | 55 - 85 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| E-CABRIO |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT- | E388/1 |  | 55 - 85 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| E-CABRIO |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT- | D559 |  | 40 - 85 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
| E-CC |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT- | D559/1 |  | 40 - 115 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
| E-CC |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
| KADETT- | D559/2 |  | 40 - 115 | 205/45R16-83 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C | 10B; 11G; 11H; 11K; |
| E-CC |  |  |  | 215/40R16-82 | QDQ; 21P; 22B; 22F; 24C; 622 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL TIGRA-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| S 93 | e1*93/81*0014*.., |  | 66 - 78 | 195/45R16-80 | 22H; 22I; 24C; 24D; 62F | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| COUPE | e1*95/54*0014*.. |  |  | 205/45R16-83 | 22H; 22I; 24C; 24D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/40R16-82 | 22H; 22I; 24C; 24D; 622 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 22B; 22F; 22J; 24C; 24D; 61G; 624; 66D |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL VECTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| VECTRA-A | E947 |  | 42 - 95 | 195/50R16-83 | 21P; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 24C; 54F | 11K; 12A; 33J; 51A; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21B; 21N; 22B; 24C | 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 | 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
| VECTRA-A | E947/1 |  | 42 - 110 | 195/50R16-83 | 21P; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 24C; 54F | 11K; 12A; 33J; 51A; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21B; 21N; 22B; 24C | 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 | 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
| VECTRA- | E948 |  | 42 - 95 | 195/50R16-83 | 21P; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-CC |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 24C; 54F | 11K; 12A; 33J; 51A; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21B; 21N; 22B; 24C | 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 | 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
| VECTRA- | E948/1 |  | 42 - 110 | 195/50R16-83 | 21P; 22B; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-CC |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22B; 24C; 54F | 11K; 12A; 33J; 51A; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21B; 21N; 22B; 24C | 71K; 721; 73C; 74A; |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 | 74P |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
| VECTRA- | E951 |  | 65 - 110 | 195/50R16-83 | 21P; 22I; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-X |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22I; 24C; 54F | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21P; 22B; 24C | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | nicht Allradantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | Allradantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M |  |
| VECTRA- | E951/1 |  | 85 - 110 | 195/50R16-83 | 21P; 22I; 24C | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-X |  |  |  | 205/45R16-83 | 21P; 22I; 24C; 54F | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R16-86 | 21P; 22B; 24C | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R16-85 | 21P; 22B; 24C; 629 |  |
|  |  |  |  | 225/40R16-85 | 21P; 22B; 24C; 54F; 624; 66D |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | nicht Allradantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M; 685 |  |
|  |  |  |  | 225/45R16-89 | Allradantrieb; 21P; 22B; 24C; 24M |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | VECTRA-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| J96 | e1*93/81*0030*.., |  | 55 - 85 | 205/50R16-86 | 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e1*95/54*0030*.. |  |  | 205/55R16-88 | 22B; 24J; 24M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
| J96/KOMBI | e1*95/54*0044*.. |  |  | 225/45R16-89 | 22B; 24C; 24D; 685 | 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 225/50R16-92 | 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 57T |  |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22J)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

33J)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

364)	Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.

371)	Diese Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F)	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57T)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/55R16
	Hinterachse:	225/50R16
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

61G)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

622)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	DUNLOP	SP SPORT 2000, 8000 bzw. 2040E
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	PIRELLI	P7000
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

624)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

629)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91
	UNIROYAL	RTT-1
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62F)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	PIRELLI	P5000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

66D)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
	YOKOHAMA	A510
Werden Reifen anderer Hersteller oder Reifen mit M+S-Profil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

685)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/50 R 16
	Hinterachse:	225/45 R 16
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71, S-01,S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact(nicht ASR)
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	GOODYEAR	EAGLE ZR, EAGLE F1, EAGLE GSD+
	MICHELIN	MXX 3, XGT V, SX-GT
	PIRELLI	P5000
	TOYO	600 F1, Proxes-T1
	YOKOHAMA	AV1-50i, AV1-45i, A510
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P)	Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

QDQ)	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig in Verbindung mit GSI-FAHRWERK oder mit einem für diese Reifengröße genehmigten Sportfahrwerk.

QDY)	Durch Nacharbeit des Federtellers im hinteren Radhaus ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.