Änderungen:

Die Verwendungsbereiche der Radausführungen 612 25, 612 75 und 612 75R4 wurden erweitert.

0.	Übersicht

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Loch-kreis |  | Mitten-loch |  | Ein-preß- |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichung |  | (mm) / |  | (mm) |  | tiefe |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  | -zahl |  |  |  | (mm) |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 612 25 |  | 612 25 |  | ohne Ring |  | 98/4 |  | 58,1 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 75R5 |  | 612 75 |  | Ø60.1-Ø54.1-R5 |  | 100/4 |  | 54,1 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 75R4 |  | 612 75 |  | Ø60.1-Ø56.1-R4 |  | 100/4 |  | 56,1 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 75R3 |  | 612 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 100/4 |  | 56,6 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 75R2 |  | 612 75 |  | Ø60.1-Ø57.1-R2 |  | 100/4 |  | 57,1 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 75 |  | 612 75 |  | ohne Ring |  | 100/4 |  | 60,1 |  | 35 |  | 590 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 647 55R2 |  | 647 55 |  | Ø67.1-Ø64.1-G2 |  | 114,3/4 |  | 64,1 |  | 39 |  | 565 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 647 55 |  | 647 55 |  | ohne Ring |  | 114,3/4 |  | 67,1 |  | 39 |  | 565 |  | 1935 |  | 11/95 |
| 612 50R1 |  | 612 50 |  | Ø66.6-Ø57.1-A1 |  | 112/5 |  | 57,1 |  | 35 |  | 665 |  | 2060 |  | 11/95 |
| 612 50 |  | 612 50 |  | ohne Ring |  | 112/5 |  | 66,6 |  | 35 |  | 665 |  | 2060 |  | 11/95 |
| 612 14 |  | 612 14 |  | ohne Ring |  | 120/5 |  | 72,6 |  | 35 |  | 575 |  | 1930 |  | 11/95 |
| 615 13R1 |  | 615 13 |  | B1 Ø74.1-Ø72.6 |  | 120/5 |  | 72,6 |  | 20 |  | 685 |  | 2100 |  | 11/95 |
| 615 13 |  | 615 13 |  | ohne Ring |  | 120/5 |  | 74,1 |  | 20 |  | 690 |  | 2081 |  | 11/95 |

I.	Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 

 I-25128 Brescia

Hersteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 
 I-25128 Brescia

Handelsmarke	:mille miglia

Art der Sonderräder		:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz	:Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades	: ca. 10,4 kg

I.1.	Radanschluß

siehe Anlage

I.2.	Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 612 14:

: Außenseite	: Innenseite

Handelsmarke	: mille miglia	: --

Radausführung	: --	: 612 14

Radgröße	: --	: 7 J X 16 H2

Einpreßtiefe	: --	: ET35

Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr
		  z.B. 11.95

Herkunftmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Gießereikennzeichnung	: --	: fomb

Japan. Prüfwertzeichen	: JWL	: --

Weitere Kennzeichnung	: --	: PROJECTA

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.3.	Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II.	Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden in Anlehnung an die "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982 geprüft.

II.1.	Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

Die nachgeprüften Muster stimmen in den wesentlichen Punkten mit den unter Ziffer V.3. aufgeführten Unterlagen überein.

II.2.	Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3.	Festigkeitsprüfung:

II.3.1.	Dauerfestigkeitsprüfung:

Die Biegeumlaufprüfung wurde positiv für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

| Ausführung | Einpreßtiefe | Radlast | Abrollumfang | Anzugsmoment | Prüfmoment in Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mm | in kg | in mm | in Nm Prüfwert | Mb max. bei 100% |
| 612 14 | 35 | 575 | 1930 | 110 | 3512 |
| 612 25 | 35 | 590 | 1935 | 110 | 3614 |
| 612 50 | 35 | 665 | 2060 | 110 | 4308 |
| 615 13 | 20 | 685 | 2100 | 110 | 4309 |
| 647 55 | 39 | 565 | 1935 | 110 | 3505 |

Weitere Ausführungen wurden aus dem Prüfergebnis abgeleitet.

II.3.2.	Felgenhornprüfung:

Die Energieaufnahme bis zu gefährlichen Beschädigungen des äußeren und inneren Felgenhorns lag über den geforderten Mindestwerten.

III.	Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1.	Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2.	Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien des VdTÜV Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW-Kombi) Ausgabe Februar 1990, Anhang I. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3.	Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV.	Zusammenfassung:

Die hier beschriebenen Sonderräder entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982.

Gegen die Abnahme des Anbaues des Sonderrades nach § 19 StVZO bei festgelegtem Verwendungsbereich bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V.	Unterlagen und Anlagen:

V.1.	Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise

25	ALFA LANC.	612 25	35	27.07.1997	liegt bei

4	DAIHATSU	612 75R4	35	27.07.1997	liegt bei

1	FIAT	612 25	35	27.07.1997	liegt bei

5	HONDA	612 75R4	35	27.07.1997	liegt bei

6	MITSUBISHI	612 75R4	35	27.07.1997	liegt bei

7	NETHERLAND	612 75R4	35	27.07.1997	liegt bei

14	RENAULT	612 75	35	27.07.1997	liegt bei

8	ROVER	612 75R4	35	27.07.1997	liegt bei

V.2.	Allgemeine Hinweise:

Anlage: Allgemeine Hinweise

Der Sachverständige
Dipl. Ing. H. Schneider


München, 27.07.1997
SCN