Auftraggeber			FOMB Fond. Off. Maifrini Srl

Via Scuole, 5/D

I-25128 Brescia

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				TK5-18

Radgröße			8 J x 18 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 480 94 | TK5-18 480 94 / Ø72.2 Ø57.1 | 5/100/57,1 | 35 | 565 | 1990 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Fomb

Radtyp und Ausführung		TK5-18 480 94

Radgröße			8 J x 18 H2

Einpresstiefe			ET 35

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Italy

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 120 | 30 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 120 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Palatina (Gutachten Nr. 028210) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Chrysler

DAIMLERCHRYSLER

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi A3 | 66-132 | 215/40R18 | K06 K07 K08 T85 | A02 A04 A05 |
| 8L | 66-132 | 225/35R18 | K06 K07 K08 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54*0042*.., | 66-132 | 225/40R18 | K06 K07 K08 L01 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0042*.. | 66-132 | 245/35R18 | K04 K06 K50 R03 | V18 S01 |
| Audi A3 S3 | 154-180 | 225/35R18 | T87 | A02 A04 A05 |
| 8L e1*98/14*0042*.. | 154-180 | 225/40R18 | L01 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Audi TT | 110-132 | 215/40R18 | R37 T85 | A02 A04 A05 |
| 8N | 110-180 | 225/35R18 | L01 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0089*.., | 110-180 | 225/40R18 | L01 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0089*.. | 110-180 | 245/35R18 | K08 K46 K90 R03 | Cbo Cpe V18 |
|  | 110-180 | 255/35R18 | K08 K46 K90 R03 R70 | S01 |
| Chrysler Sebring | 104-149 | 215/45R18 | K07 K11 K42 | A02 A04 A05 |
| JR | 104-149 | 225/40R18 | K08 K10 K11 K42 K49 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0138*.. - Limousine | 104-149 | 245/35R18 | K10 K42 K50 K56 R03 | A12 A14 A21 B02 Lim V18 S02 |
| Chrysler Sebring | 104-149 | 215/45R18 | K07 K11 K42 | A02 A04 A05 |
| JR | 104-149 | 225/40R18 | K08 K11 K42 K49 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0138*.. | 104-149 | 245/35R18 | K42 K50 K56 R03 | A12 A14 A21 |
| - Cabrio | 104-149 | 245/40R18 | K42 K50 K56 R03 | B02 Cbo V18 |
|  | 104-149 | 255/35R18 | K04 K42 K50 K56 R03 R70 | S02 |
| Chrysler Stratus | 96-120 | 225/40R18 |  | A02 A04 A05 |
| JX | 96-120 | 235/40R18 | K04 K05 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0028*.. | 96-120 | 245/35R18 | K04 R03 | A12 A14 A21 B02 K08 K42 K49 K56 V18 S02 |
| Chrysler PT Cruiser | 104 | 215/40R18 | K07 K08 T85 T89 | A02 A04 A05 |
| PT | 104 | 225/40R18 | K49 K50 T88 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. - mit Automatik-Getr. | 104 | 255/35R18 | K04 K50 R03 R70 | A12 A14 A21 B02 L02 V18 S02 |
| Chrysler PT Cruiser | 85-104 | 215/40R18 | K07 K08 T85 | A02 A04 A05 |
| PT | 85-104 | 225/40R18 | K49 K50 T88 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0058*.. - mit Handschaltung | 85-104 | 255/35R18 | K04 K50 R03 R70 | A12 A14 A21 B02 V18 S02 |
| Seat Ibiza / Cordoba 6L e9*98/14*0041*.. | 47-96 | 215/35R18 | G01 K04 K13 K27 K45 K46 K49 K50 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Flh Sth S01 |
| Seat Toledo / Leon | 50-132,154 | 245/35R18 | A58 K04 K46 K50 R03 | A02 A04 A05 |
| 1M | 50-150 | 215/40R18 | K06 K07 K08 R37 T85 | A06 A08 A09 |
| e9*97/27*0026*.., | 50-150 | 225/35R18 | K06 K07 K08 R37 T83 T87 | A12 A14 A21 |
| e9*98/14*0026*.. | 50-154 | 225/40R18 | K05 K07 K08 K46 | Flh Lim Se4 V18 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skoda Octavia | 44-132 | 215/40R18 | K07 K08 K46 T85 | A02 A04 A05 |
| 1U | 44-132 | 225/35R18 | K04 K11 K46 K49 K50 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e11*95/54*0066*.. | 44-132 | 225/40R18 | K01 K04 K46 K49 K50 K56 L01 | A12 A14 A21 Car K05 Lim S01 |
| VW Beetle, -Cabrio | 55-125 | 215/40R18 | K02 K05 K06 K90 T85 | A02 A04 A05 |
| 9C, 1Y | 55-125 | 225/35R18 | K02 K05 K06 K90 T83 T87 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0106*.., e1*98/14*0106*.., e1*2001/116*0205*.. | 55-125 | 225/40R18 | K02 K05 K06 K90 | A12 A14 A21 Cbo Flh K07 K08 S01 |
| VW Golf / Bora | 50-132 | 245/35R18 | A58 K04 K46 K50 R03 T88 T89 | A02 A04 A05 |
| 1J | 50-150 | 215/40R18 | K06 K07 K08 NAK T85 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0071*.., | 50-150 | 225/35R18 | B51 K06 K07 K08 T83 T87 | A12 A14 A21 |
| e1*98/14*0071*.. | 50-177 | 225/40R18 | B51 K05 K06 K07 K08 T88 T89 | Car Flh Sth V00 V18 S01 |
| VW Polo 9N e1*98/14*0174*.. | 40-74 | 215/35R18 | G01 K04 K45 K46 K49 K50 T80 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B51	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifenkombination zum Bremsschlauch, zum Verschleißanzeige- oder zum ABS-Kabel bzw. deren Halterungen ist zu achten.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Touring,..).

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K10	Auf ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination im Türbereich an Achse 2 ist zu achten.Gegebenenfalls ist durch Nacharbeiten der Türkante sowie der Spritzgummis eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/Reifenkombination herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K13	Gegebenenfalls ist an Achse 1 durch Nacharbeit der Frontschürze am Übergang zum Kotflügel eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K27	An Achse 1 ist durch Nacharbeit der Befestigung des Kunststoffinnenkotflügels an der Bördelkante eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-/ Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

NAK	Die Rad/Reifen-Kombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring mit Allradantrieb.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Se4	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Brembo-Bremssattel in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 323x28 mm an Achse 1.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse sind nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. AWD, 4-Matic, Syncro, 4x4,...).

V18	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	215/45R18	235/40R18, 245/40R18

Nr.  2	225/40R18	245/35R18, 255/35R18, 265/35R18, 285/30R18, 295/30R18

Nr.  3	225/45R18	245/40R18, 255/40R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr.  4	235/40R18	245/40R18, 255/35R18, 265/35R18, 275/35R18, 315/30R18

Nr.  5	235/50R18	255/45R18, 285/40R18

Nr.  6	245/35R18	255/35R18, 265/35R18

Nr.  7	245/40R18	255/40R18, 265/35R18, 275/35R18, 285/35R18

Nr.  8	245/45R18	265/40R18, 275/40R18

Nr.  9	255/40R18	275/35R18, 285/35R18, 295/35R18

Nr.10	255/45R18	275/40R18, 285/40R18

Nr.11	255/50R18	285/45R18

Nr.13	255/55R18	285/50R18

Nr.14	265/35R18	315/30R18

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum November 2002.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Lambsheim, 24.Februar 2003


Höpfl									00048008.DOC