Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 108/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 641 30 |  | 641 30 |  | ohne Ring |  | 63,4 |  |  |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: FORD	/ 0928
FORD	/ 2028
FORD	/ 7528

Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad,
für Typ AAL; ABL; ALL; AFL; ANL; BAP; BNC; BNG4; BNP; GFR; GFJ; GBP4; GBP; GBG4; GBG; GBC; GAL; RBT; JBS; JAS; GNR; GGR; BNG; BFP
Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad, 
für Typ ABFT; GAF; AFF; AWF; ALF

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 100 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD ESCORT |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| AAL | e11*93/81*0053*. |  | 43 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 33H; 5DV; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| ABL AFL | e11*93/81*0051*. e11*93/81*0052*. |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
| ALL ANL | e11*93/81*0055*. e11*93/81*0054*. |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 22K; 24C; 24D; 33H |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H; 625 |  |
| ABFT | E115 |  | 97 | 195/50R15 | 11A; 21B; 22B; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 57F; 57M; 691 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A |
| ALF | E076 |  | 54 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |
| ALF | E076/1 |  | 54 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |
| ALL | F538 |  | 52 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 663 | bis Nachtrag 7; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 365 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22H; 22K; 24C; 365 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 365; 61D; 625 |  |
|  |  |  | 96 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 |  |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 22K; 24C; 365 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 61D; 625 |  |
| ALL | F538 |  | 96 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 | ab Nachtrag 8; |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 11A; 21P; 22I; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22I; 24J; 61D; 625 | 73C; 74A; 74H |
| ALL | F538 |  | 77 - 96 | 195/50R15 | Nacharbeit HA ab Werk; 51G | bis Nachtrag 7; 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |
| ALL | F538 |  | 55 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 663 | ab Nachtrag 8; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 22K; 24C; 24D | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 625 |  |
|  |  |  | 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 51G |  |
| AWF | E085 |  | 40 - 66 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
| AWF | E085/1 |  | 40 - 66 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
| GAF | E040 |  | 37 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
| GAF | E040/1 |  | 37 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |
| GAF | E041 |  | 37 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
| GAF | E041/1 |  | 37 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD ESCORT, ORION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| GAL | F508, F509 |  | 44 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 33H; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 33H; 365 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | nicht Kombi; 11A; 21B; 22B; 22H; 22K; 24C; 33H; 365 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 33H; 365; 61D; 625 |  |
|  |  |  | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 |  |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | nicht Kombi; 11A; 21B; 22B; 22K; 24C; 365 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 61D; 625 |  |
| GAL | F508/1, F509/1, |  | 44 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 33H; 663 | bis Nachtrag 4; |
|  | G146 |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H; 365 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | nicht Kombi; 11A; 21B; 22B; 22H; 22K; 24C; 24D; 33H; 365 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H; 365; 61D; 625 |  |
|  |  |  | 96 - 110 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 |  |
|  |  |  |  | 195/50R15 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | nicht Kombi; 11A; 21B; 22B; 22K; 24C; 365 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22I; 24J; 365; 61D; 625 |  |
| GAL | F508/1, F509/1, |  | 44 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 33H; 663 | ab Nachtrag 5; |
|  | G146 |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 22H; 22K; 24C; 24D; 33H | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H; 625 |  |
|  |  |  | 77 - 85 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24J; 24M; 33H; 51G |  |
| GAL | F508/1, F509/1, |  | 110 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 | ab Nachtrag 5; |
|  | G146 |  |  | 195/50R15 | 11A; 21P; 22I; 24J; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22I; 24J; 61D; 625 | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD FIESTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| GFJ | F108, F109 |  | 37 - 76 | 195/45R15-76 | FEP; 11A; 21B; 22B; 24K; 33H; 362; 61A; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |
| GFJ | F108/1, F109/1 |  | 37 - 77 | 195/45R15-76 | FF8; nicht XR 2I; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 365; 61A; 62D | bis Nachtrag 4; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 76 - 96 | 195/45R15-76 | XR 2I; 11A; 21B; 22B; 365; 61A; 62D | 73C; 74A; 74H |
| GFJ | G007 |  | 37 - 77 | 195/45R15-76 | FF8; nicht XR 2I; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 365; 61A; 62D | bis Nachtrag 2; 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 365; 51A; 71K; |
|  |  |  | 76 - 96 | 195/45R15-76 | XR 2I; 11A; 21B; 22B; 365; 61A; 62D | 721; 73C; 74A; 74H |
| JAS | e13*93/81*0008*., |  | 37 - 66 | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 22H; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e13*95/54*0008*. |  |  | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22H; 24C; 24D | 12A; 51A; 71K; 721; |
| JBS | e13*93/81*0009*., |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |
|  | e13*95/54*0009*. |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD KA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| RBT | e9*95/54*0019*.. |  | 37 - 44 | 195/45R15-78 | FGA; FG9; 11A; 22B; 24C; 24M; 366; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD MONDEO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| BAP | e1*95/54*0046*.. |  | 66 - 96 | 195/55R15-84 | 11A; 22I; 5EA | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| BFP | e1*95/54*0045*.. |  | 66 - 125 | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 22I; 24J | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 24J; 51G |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M; 57I |  |
| BNP | e1*95/54*0047*.. |  | 66 - 125 | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 22I; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24M; 57I |  |
| BNP | G387 |  | 65 - 100 | 195/55R15-85 | 11A; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 54F | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | nur bis 1030 kg zul. Achslast; 11A; 22I; 24J; 24M | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 366; 54F; 693 |  |
|  |  |  | 65 - 125 | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | nur bis 1030 kg zul. Achslast; 11A; 22I; 24J; 24M |  |
|  |  |  | 125 | 195/55R15 | 11A; 22I; 51G; 52J |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24J; 24M; 366; 693 |  |
| GBP | G274 |  | 65 - 85 | 195/55R15-84 | bis 1000kg zul.Achslast; 11A; 22I; 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 65 - 100 | 195/55R15-85 | 11A; 22I; 51J | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22I; 24J |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22I; 24J; 54F |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24D; 24J; 366; 54F; 693 |  |
|  |  |  | 65 - 125 | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 22I; 24J |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 24J; 51G |  |
|  |  |  | 125 | 195/55R15 | 11A; 22I; 51G; 52J |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24D; 24J; 366; 693 |  |
| GBP4 | H028 |  | 97 | 195/55R15 | 11A; 22I; 51G; 52J | Pkw geschlossen; |
|  |  |  |  | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22I | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 51G | 73C; 74A; 74H |
| GBP4 | H028 |  | 97 | 195/55R15 | 11A; 22I; 51G; 52J | Kombi; |
|  |  |  |  | 195/60R15 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22I; 24J | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22I; 24J; 51G | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD ORION |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| AFF | E086 |  | 40 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
| AFF | E086/1 |  | 40 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |
| AFF | E087 |  | 40 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M; 692 |  |
| AFF | E087/1 |  | 40 - 77 | 185/55R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362 | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57M |  |
|  |  |  | 66 - 77 | 195/50R15 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24M; 362; 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD SCORPIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| GFR | e1*93/81*0018*.. |  | 85 - 100 | 215/60R15-90 | 11A; 22B | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 85 - 152 | 195/65R15 | 11A; 22I; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/60R15 | 11A; 22I; 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 11A; 22B |  |
|  |  |  | 152 | 215/60R15-92 | 11A; 22B |  |
| GGR | G968 |  | 85 - 110 | 215/60R15-90 | 11A; 22B | Pkw geschlossen; |
|  |  |  | 85 - 152 | 195/65R15 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/60R15 | 11A; 22I; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 11A; 22B | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/60R15 | 11A; 22B; 51G |  |
|  |  |  | 152 | 205/65R15 | 11A; 22B; 51G |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-92 | 11A; 22B |  |
| GGR | G968 |  | 85 - 110 | 215/60R15-91 | 11A; 22B | Kombi; |
|  |  |  | 85 - 152 | 195/65R15 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/60R15 | 11A; 22I; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 11A; 22B | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 215/60R15 | 11A; 22B; 51G |  |
|  |  |  | 152 | 205/65R15 | 11A; 22B; 51G |  |
|  |  |  |  | 215/60R15-93 | 11A; 22B |  |
| GNR | e1*93/81*0019*.., |  | 85 - 100 | 215/60R15-91 | 11A; 22B | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e1*95/54*0019*.. |  | 85 - 152 | 195/65R15 | 11A; 22I; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/60R15 | 11A; 22I; 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/65R15-93 | 11A; 22B |  |
|  |  |  | 152 | 215/60R15-93 | 11A; 22B |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FORD SIERRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| BNC | C690, C690/1, C691 |  | 49 - 85 | 195/60R15-86 | Nur bis 1060kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 53R; 691 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | Nur bis 1090kg zul.Achsl. zul.; 11A; 21B; 53R; 691 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | Nur bis 1030kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 53R; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | Nur bis 1060kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 53R; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | Nur bis 1090kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 53R; 691 |  |
| BNG | E401, E401/1, E401/2 |  | 49 - 88 | 195/55R15-84 | Nur bis 1000kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 691 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 49 - 107 | 195/60R15-86 | Nur bis 1060kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 53R; 691 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | Nur bis 1090kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 53R; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | Nur bis 1030kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 53R; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | Nur bis 1060kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 53R; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | Nur bis 1090kg zul.Achsl.; 11A; 21B; 22D; 53R; 691 |  |
| BNG4 | E433, E433/1 |  | 88 - 110 | 195/55R15-85 | 11A; 21P | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 21L; 22D; 24J; 691 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
| GBC | C689 |  | 44 - 84 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 11A; 21B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 44 - 110 | 195/55R15-84 | 11A; 21B | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R15-86 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 691 |  |
| GBC | C689/1 |  | 44 - 85 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 11A; 21B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 44 - 110 | 195/55R15-84 | 11A; 21B | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R15-86 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 21B; 691 |  |
| GBG | E400 |  | 49 - 85 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 11A; 21B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 49 - 107 | 195/60R15-86 | 11A; 21B; 691 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  | 107 | 195/55R15-84 | 11A; 21B |  |
| GBG | E400/1 |  | 49 - 77 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 49 - 88 | 195/55R15-83 | 11A; 21B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 49 - 107 | 195/60R15-86 | 11A; 21B; 691 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  | 74 - 107 | 195/55R15 | 11A; 21B; 51G |  |
|  |  |  | 107 | 195/55R15-84 | 11A; 21B |  |
| GBG | E400/2 |  | 55 - 74 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 55 - 88 | 195/55R15-83 | 11A; 21B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 55 - 107 | 195/60R15-86 | 11A; 21B; 691 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 691 |  |
|  |  |  | 74 - 107 | 195/55R15 | 11A; 21B; 51G |  |
|  |  |  | 107 | 195/55R15-84 | 11A; 21B |  |
| GBG4 | E434, E434/1 |  | 88 - 110 | 195/55R15 | 11A; 21P; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 21L; 22I; 24J; 34Q | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21L)	Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24K)	An den Radhäusern ist - sofern serienmäßig nicht vorhanden- durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen. Bei Nachrüstung ist der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
	Fahrzeughersteller
	Fahrzeugtyp
	Fahrzeugidentifizierungsnummer
auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

33H)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

34Q)	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig, wenn ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Sonderrad und Fahrwerks- bzw. Lenkungsteilen vorhanden ist.

362)	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

365)	Die Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Vorderachse ist bei voll eingeschlagener Lenkung zu prüfen. Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßnahme zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

51J)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße (ausgenommen M+S-Größe) nicht unterschritten wird.

52J)	Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

53R)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die zulässigen Achlasten nicht größer als das zweifache der Reifentragfähigkeit sind. Bei Fahrzeugausführungen mit höheren zulässigen Achslasten sind diese in den Fahrzeugpapieren entsprechend zu ändern.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F)	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57F)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

57I)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/55R15
	Hinterachse:	225/50R15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

57M)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	195/50R15
	Hinterachse:	205/50R15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Die Kombination ist an Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) nicht zulässig.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

5DV)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 924kg.

5EA)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen bis zu einer zulässigen Achslast von 1000kg.

61A)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 2000
	MICHELIN	XGT V
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

61D)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

625)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62D)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOPSport 2000, SP Sport 2040
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	 SX-GT
	PIRELLI	P700-Z
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A 510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

663)	Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL,CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,YOKOHAMA A510
Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Proffil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

691)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 5 mm zwischen Reifen und Fahrwerks-, Lenkungs- bzw. Karosserieteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

692)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und innerem Radlauf der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

693)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und dem Längslenker bzw. Achskörper bzw. Federbeinteller der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74H)	Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

FEP)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig mit FORD-RS-FAHRZEUGTIEFERLEGUNG (Kennz. VA: RS 5050508 und HA: 5050509). Ausgenommen sind die Fahrzeugausführungen C133 (1.4 S) und E136 (XR2i).

FF8)	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination ist nur zulässig mit Ford-RS-Fahrzeugtieferlegung. Bei Nachrüstung ist die Auflage 11A bzw. 11K zu beachten.

FG9)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 2000, SP Sport 2040E
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FGA)	Um eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination an der Hinterachse herzustellen ist durch den Einbau anderer Anschlagbegrenzer (orig. Ford Bestell-Nr. 1037 324) der Federweg zu begrenzen.