Änderungen:

Die Verwendungsbereiche der Radausführungen 641 30, 651 50 und 651 50R1 werden aktuallisiert.
Die Radausführung 651 67 erhält einen Verwendungsbereich.

0.	Übersicht

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Loch-kreis |  | Mitten-loch |  | Ein-preß- |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichung |  | (mm) / |  | (mm) |  | tiefe |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  | -zahl |  |  |  | (mm) |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 641 75R5 |  | 641 75 |  | Ø60.1-Ø54.1-R5 |  | 100/4 |  | 54,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 75R4 |  | 641 75 |  | Ø60.1-Ø56.1-R4 |  | 100/4 |  | 56,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 75R3 |  | 641 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 100/4 |  | 56,6 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 75R2 |  | 641 75 |  | Ø60.1-Ø57.1-R2 |  | 100/4 |  | 57,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 75R1 |  | 641 75 |  | Ø60.1-Ø59.1-R1 |  | 100/4 |  | 59,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 75 |  | 641 75 |  | ohne Ring |  | 100/4 |  | 60,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 30R1 |  | 641 30 |  | Ø63.4-Ø57.1-V1 |  | 108/4 |  | 57,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 30 |  | 641 30 |  | ohne Ring |  | 108/4 |  | 63,4 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 55R2 |  | 641 55 |  | Ø67.1-Ø64.1-G2 |  | 114,3/4 |  | 64,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 55R1 |  | 641 55 |  | Ø67.1-Ø66.1-G1 |  | 114,3/4 |  | 66,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 641 55 |  | 641 55 |  | ohne Ring |  | 114,3/4 |  | 67,1 |  | 35 |  | 638 |  | 1975 |  | 11/95 |
| 651 67 |  | 651 67 |  | ohne Ring |  | 110/5 |  | 65,1 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 50R1 |  | 651 50 |  | Ø66,6-Ø57,1-A1 |  | 112/5 |  | 57,1 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 50 |  | 651 50 |  | ohne Ring |  | 112/5 |  | 66,6 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 46R4 |  | 651 46 |  | Ø67,1-Ø59,6-G4 |  | 114,3/5 |  | 59,6 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 46R3 |  | 651 46 |  | Ø67,1-Ø60,1-G3 |  | 114,3/5 |  | 60,1 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 46R1 |  | 651 46 |  | Ø67.1-Ø66.1-G1 |  | 114,3/5 |  | 66,1 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 46 |  | 651 46 |  | ohne Ring |  | 114,3/5 |  | 67,1 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 20 |  | 651 20 |  | ohne Ring |  | 114,3/5 |  | 71,6 |  | 35 |  | 708 |  | 2055 |  | 11/95 |
| 651 14 |  | 651 14 |  | ohne Ring |  | 120/5 |  | 72,6 |  | 35 |  | 575 |  | 1920 |  | 11/95 |

I.	Beschreibung der Sonderräder

Antragsteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 

 I-25128 Brescia

Hersteller	:Due Emme - mille miglia s.r.l.
 
 I-25128 Brescia

Handelsmarke	:mille miglia

Art der Sonderräder		:LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz	:Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades	: ca. 9,4 kg

I.1.	Radanschluß

siehe Anlage

I.2.	Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 641 30R1:

: Außenseite	: Innenseite

Handelsmarke	: mille miglia	: --

Radtyp	: --	: FABULA

Radausführung	: --	: 641 30

Radgröße	: --	: 7 J X 15 H2

Typzeichen	: KBA 43575	: --

Einpreßtiefe	: --	: ET35

Herstellungsdatum	: --	: Fertigungsmonat und -jahr
		  z.B. 11.95

Herkunftmerkmal	: --	: MADE IN ITALY

Gießereikennzeichnung	: --	: fomb

Japan. Prüfwertzeichen	: JWL	: --

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.3.	Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen vorgesehen.

II.	Sonderradprüfung

Die hier beschriebenen Sonderräder wurden in Anlehnung an die "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982 geprüft.

II.1.	Felge

Die Maße und Toleranzen der Felgenkontur entsprechen der E.T.R.T.O. Norm.

II.2.	Werkstoff der Sonderräder:

Zusammensetzung, Festigkeitswerte und Korrosionsverhalten des Werkstoffes sind in der Beschreibung des Herstellers aufgeführt; diese Angaben wurden durch uns nicht überprüft.

II.3.	Festigkeitsprüfung:

II.3.1.	Dauerfestigkeitsprüfung:

Die Biegeumlaufprüfung wurde positiv für folgende Prüfmomente abgeschlossen:

| Ausführung | Einpreßtiefe | Radlast | Abrollumfang | Anzugsmoment | Prüfmoment in Nm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | in mm | in kg | in mm | in Nm Prüfwert | Mb max. bei 100% |
| 641 55 | 35 | 638 | 1975 | 110 | 3976 |
| 641 75 | 35 | 638 | 1975 | 110 | 3976 |
| 651 14 | 35 | 575 | 1920 | 110 | 3502 |
| 651 67 | 35 | 708 | 2055 | 110 | 4574 |

II.3.2.	Felgenhornprüfung:

Eine erneute Felgenhornprüfung ist nicht erforderlich.

III.	Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1.	Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

III.2.	Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien des VdTÜV Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an PKW und PKW-Kombi) Ausgabe Februar 1990, Anhang I. Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3.	Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung beträgt an den geprüften PKW weniger als 2 % der serienmäßigen Spurweite. Deshalb ist eine Prüfung der Fahrwerksfestigkeit nicht erforderlich.

IV.	Zusammenfassung:

Die hier beschriebenen Sonderräder entsprechen den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und Krafträder" vom 27.07.1982.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis nach §22 StVZO bestehen keine technischen Bedenken.

Der Gutachteninhaber muß eine gleichmäßige und reihenweise Fertigung der Räder gewährleisten.

Er hat darüberhinaus dafür zu sorgen, daß dieses Gutachten sowie dessen Anlagen durch Nachtrag ergänzt werden, wenn

- sich am Sonderrad Änderungen in maßlicher, werkstofflicher oder fertigungstechnischer Hinsicht ergeben.

- sich berührte Bau- und Betriebsvorschriften der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) bzw. hierzu ergangene Richtlinien und Anweisungen ändern

- ein Verwendungsbereich definiert ist und sich in diesem anbau-, freigängigkeits- oder fahrzeugfunktionsrelevante Daten ändern.

V.	Unterlagen und Anlagen:

V.1.	Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anlage	Ausführung	ET	erstellt am	Allg. Hinweise

2	FORD	641 30	35	10.02.1997	liegt bei

3	MAZDA	641 30	35	10.02.1997	liegt bei

5	MERCEDES	651 50	35	10.02.1997	liegt bei

22	OPEL	651 67	35	10.02.1997	liegt bei

23	SAAB	651 67	35	10.02.1997	liegt bei

24	VW	651 50R1	35	10.02.1997	liegt bei

V.2.	Allgemeine Hinweise:

Anlage: Allgemeine Hinweise

Amtlich anerkannter Sachverständiger


München, 10.02.1997
SCN