Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 14 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 98/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 589 25 |  | GLIDE 589 25 |  | ohne Ring |  | 58,1 |  |  |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: FIAT	/ 4001

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 90 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 145/146 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA | e3*96/27*0029*.., |  | 66 - 95 | 175/65R14 | 51G | 3-türig; 5-türig; |
| ROMEO | G731 |  |  | 185/60R14 | 11A; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 930 |  |  |  | 195/55R14-82 | 11A; 22I; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22I; 24D | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | ALFA ROMEO 155 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| ALFA | F737/1 |  | 121 | 195/60R14 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | Frontantrieb; bis |
| ROMEO |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24J; 24M | Nachtrag 3; |
| 167 |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22B; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J; |
|  |  |  |  |  |  | FEZ |
| ALFA | F737/1 |  | 66 | 175/65R14 | 51G | Frontantrieb; bis |
| ROMEO |  |  | 66 - 85 | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24J; 24M | Nachtrag 3; |
| 167 |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22B; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 66 - 93 | 185/60R14 | 11A; 24M; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 66 - 104 | 195/60R14 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | 73C; 74A; 74H; 76J; |
|  |  |  | 93 - 104 | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24J; 24M | FEZ |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22B; 24C; 24M |  |
| ALFA | F737 |  | 77 - 95 | 185/60R14 | 11A; 24M; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| ROMEO |  |  | 77 - 106 | 195/60R14 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
| 167 |  |  |  | 195/60R14-85 | 11A; 22I; 24J; 24M | 73C; 74A; 74H; 76J; |
| 167 | F737 |  |  | 205/55R14-85 | 11A; 22B; 24C; 24M | FEZ |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT BRAVO, BRAVA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 182 | e3*96/27*0019*.., |  | 55 - 66 | 165/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G983 |  |  | 185/55R14-79 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 55 - 83 | 175/65R14 | 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT CROMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 154 | D972 |  | 55 - 88 | 185/65R14 | 51G; 51J | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 | 51J | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 55 - 114 | 175/70R14 | 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/60R14 | 10N; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/60R14-85 |  |  |
| 154 | D972/1 |  | 55 - 88 | 185/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 55 - 114 | 175/70R14 | 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R14-87 |  |  |
|  |  |  |  | 205/60R14 | 10N; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 |  |  |
| 154 | D972/2 |  | 77 - 110 | 195/60R14 | FFA; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 | Nur bis 1090 kg Achslast zul. | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 85 | 175/70R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 185/65R14-85 | Nur bis 1090 kg Achslast zul.; 51J |  |
|  |  |  |  | 185/70R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 195/65R14 | 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT MAREA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 185 | e3*93/81*0003*.., |  | 55 - 76 | 175/70R14 | 51G | Frontantrieb; |
|  | e3*95/54*0003*.. |  | 55 - 83 | 185/65R14-86 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT PUNTO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 176 | e3*96/27*0022*.., |  | 40 - 44 | 165/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | G488 |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 22I; 22K; 366; 54A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 40 - 98 | 165/65R14 | 51G | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 185/55R14-78 |  |  |
|  |  |  | 44 - 65 | 175/60R14 | 51G |  |
|  |  |  | 46 - 98 | 185/60R14-82 | 11A; 22I; 22K; 366 |  |
| 176 C | G775 |  | 43 | 165/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 165/60R14-75 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 165/65R14-78 | 11A; 54A | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 |  |  |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 22I; 22K; 366; 54A |  |
|  |  |  | 43 - 65 | 165/65R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 175/60R14-78 |  |  |
|  |  |  |  | 185/55R14-78 |  |  |
|  |  |  | 65 | 165/65R14-78 |  |  |
|  |  |  |  | 175/60R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 | 11A; 54A |  |
|  |  |  |  | 185/55R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 22I; 22K; 366 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT REGATA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 138 R | D201, D201/1, |  | 43 - 74 | 165/65R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | D201/2 |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 22B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT RITMO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 138 A | A887, A887/1, |  | 40 - 77 | 165/65R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | A887/2, A887/3, |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 22B | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  | A887/4 |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT TEMPRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 159 | F449, F449/1 |  | 51 - 83 | 165/65R14 | 51G | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 175/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 73C; 74A; 74H; FES |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT TIPO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 160 | E814, E814/1, |  | 41 - 83 | 165/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | E814/2, E814/3 |  |  | 175/65R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 175/65R14-82 |  | 73C; 74A; 74H; 76J; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | FES |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | FIAT UNO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| 146 A | C946, C946/2 |  | 32 - 55 | 165/60R14-74 | 11A; 22I; 22K; 24J; 24M; 692; 693 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 | 11A; 22I; 22K; 24J; 24M; 692; 693 | 73C; 74A; 74H |
| 146 A | C946/1 |  | 32 - 55 | 165/60R14 | 11A; 22I; 22K; 24J; 24M; 51G; 692; 693 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 | 11A; 22I; 22K; 24J; 24M; 692; 693 | 73C; 74A; 74H |
| 146 A | C946/3, C946/4 |  | 32 - 55 | 165/60R14-74 | 11A; 22I; 22K; 24J; 24M; 692; 693 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DEDRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | e3*96/27*0020*.., |  | 55 - 83 | 175/65R14 | 51G | Frontantrieb; |
| 835 | F303, F303/1, |  | 55 - 102 | 185/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | F303/2 |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J; |
|  |  |  |  |  |  | FES |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DELTA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | B627/2, B627/3, |  | 55 - 80 | 165/65R14-78 |  | Frontantrieb; |
| 831 ABO | B627/4, B627/5 |  |  | 185/60R14-82 | LAJ; 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J |
| LANCIA | B627/6 |  | 66 - 97 | 165/65R14 | 51G | Frontantrieb; |
| 831 ABO |  |  |  | 185/55R14 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | LAJ; 11A; 22B; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J |
| LANCIA | G489 |  | 51 - 76 | 185/60R14 | 51G | 5-türig; |
| 836 |  |  |  | 195/60R14-85 | Ottomotor; 11A; 21P; 22I; 54A | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 614; 621 | 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 66 | 185/65R14 | 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R14-85 | Dieselmotor; 11A; 21P; 22I |  |
| LANCIA | G489 |  | 66 | 185/65R14 | 51G | 3-türig; |
| 836 |  |  |  | 195/60R14-85 | Dieselmotor | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/55R14-85 | 614; 621 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |
| 831 ABO | B627, B627/1 |  | 55 - 63 | 165/65R14-78 |  | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | LAJ; 11A; 22B; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA PRISMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | C991, C991/1, |  | 48 - 85 | 165/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 831 AB | C991/2 |  |  | 185/60R14-82 | LAJ; 11A; 22B; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
| 831 AB | C991 |  |  |  |  | 73C; 74A; 74H; 76J |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA THEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | D547, D547/1 |  | 68 - 122 | 175/70R14 | 10N; 51G | Pkw geschlossen; |
| 834 |  |  |  | 185/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/70R14 | 10N; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G | 73C; 74A; 74H; 76J |
|  |  |  |  | 205/60R14 | 10N |  |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 | nicht Kombi 122kW |  |
|  |  |  | 122 | 195/65R14 | 10N; 51G |  |
| LANCIA | D547/2 |  | 74 - 122 | 175/70R14 | 10N; 51G | Pkw geschlossen; |
| 834 |  |  |  | 185/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/70R14 | 10N; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G | 73C; 74A; 74H; 76J |
|  |  |  |  | 205/60R14 | 10N; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 |  |  |
|  |  |  | 122 | 195/65R14 | 10N; 51G |  |
| LANCIA | D547/3 |  | 85 - 110 | 175/70R14 | 10N; 51G | Pkw geschlossen; |
| 834 |  |  |  | 185/70R14 | 10N; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/60R14 | 10N; 51G | 73C; 74A; 74H; 76J |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 | nicht Kombi 110kW |  |
|  |  |  | 110 | 195/65R14 | 10N; 51G |  |
| LANCIA | D547/4, D547/5 |  | 77 - 108 | 175/70R14 | 51G | Pkw geschlossen; |
| 834 |  |  |  | 185/70R14 | 10N; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 10N; 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/65R14 | 51G | 73C; 74A; 74H; 76J |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 |  |  |
| LANCIA | D547/6 |  | 85 | 175/70R14 | 51G | Pkw geschlossen; |
| 834 |  |  | 85 - 112 | 185/70R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/60R14-87 | Nur bis 1090 kg Achslast zul. | 73C; 74A; 74H; 76J |
|  |  |  | 112 | 195/65R14 | 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA Y |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | e3*95/54*0004*.., |  | 44 - 59 | 165/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 840 | H262 |  |  | 175/65R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G | 73C; 74A; 74H |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N)	Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

51J)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur zulässig, wenn die Reifennennbreite der in den Fahrzeugpapieren serienmäßig eingetragenen Mindestreifengröße (ausgenommen M+S-Größe) nicht unterschritten wird.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

614)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	PIRELLI	P600
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

621)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	PIRELLI	P600
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

692)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und innerem Radlauf der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

693)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und dem Längslenker bzw. Achskörper bzw. Federbeinteller der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74H)	Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

76J)	Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

FES)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FEZ)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandene Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) an der Hinterachse müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FFA)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91, CZ90
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	MICHELIN	MXX, MXV 2, XGTV
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

LAJ)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	MICHELIN	MXV, MXV2
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.