Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 6 J X 14 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 38

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 589 75 |  | GLIDE 589 75 |  | ohne Ring |  | 60,1 |  |  |  | 590 |  | 1905 |  | 12/94 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: RENAULT	/ 3004

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 90 Nm
für Typ BA; B/C 37; B/C 40; B/C 53; B/C 57; D 53; DA; EA; JA; L 53; LA; X 53
100 Nm
für Typ B56; K56; 57

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT CLIO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B/C 57 | F543 |  | 40 - 65 | 165/60R14-75 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 40 - 80 | 175/60R14-78 | 11A; 22I; 22K | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 | 11A; 22D; 22I | 73C; 74A; 825 |
|  |  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 22D; 22I |  |
|  |  |  |  | 195/45R14-76 | 11A; 54A; 62K |  |
|  |  |  | 55 - 80 | 165/60R14 | 51G |  |
|  |  |  | 79 - 80 | 175/60R14 | 11A; 22I; 22K; 51G |  |
|  |  |  | 99 | 165/65R14 | 51G; 52J |  |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G |  |
| 57 | e2*93/81*0064*.. |  | 40 - 55 | 165/60R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/45R14-76 | 11A; 22I; 366 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 40 - 79 | 175/60R14-78 | 11A; 366 | 73C; 74A; 825 |
|  |  |  |  | 185/55R14-77 | 11A; 22I; 366 |  |
|  |  |  | 66 - 79 | 195/45R14-76 | 11A; 22I; 366; 54A |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT LAGUNA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B56 | e2*93/81*0012*.. |  | 66 - 84 | 185/65R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-86 | 11A; 22I | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22I | 73C; 74A; 74U; 76J |
|  |  |  |  | 205/60R14-88 | 11A; 22B |  |
| B56 | G638 |  | 61 | 195/65R14 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 61 - 83 | 185/65R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/60R14-86 | 11A; 22I | 73C; 74A; 74U; 76J |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22I |  |
|  |  |  |  | 205/60R14-88 | 11A; 22B |  |
| K56 | e2*93/81*0011*.. |  | 61 - 84 | 195/65R14 | 11A; 22I; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 66 - 69 | 185/65R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | 11A; 22I | 73C; 74A; 74U |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT MEGANE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| BA | e2*93/81*0010*.. |  | 47 - 69 | 195/60R14-86 | 11A; 22I; 22K; 69C | Frontantrieb; |
| DA | e2*93/81*0009*.. |  | 47 - 84 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 66 - 69 | 175/70R14 | 51G | 73C; 74A; 74U |
|  |  |  | 84 | 195/60R14-86 | 11A; 22K; 69C |  |
| EA | e2*93/81*0103*00 |  | 47 - 84 | 175/65R14-82 |  | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  | 66 - 69 | 175/70R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  |  |  | 73C; 74A; 74U |
| LA | e2*93/81*0072*.. |  | 47 - 84 | 175/65R14-82 |  | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 195/60R14-86 | 11A; 22K; 69C | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 66 - 69 | 175/70R14 | 51G | 73C; 74A; 74U |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT MEGANE SCENIC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| JA | e2*93/81*0068*.. |  | 55 - 66 | 175/70R14 | 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/65R14-86 | RE1 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 66 - 84 | 185/70R14 | 51G | 73C; 74A |
|  |  |  |  | 195/65R14-89 | RE2; 11A; 24J; 24M |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B/C 37 | C944, C944/1 |  | 35 - 85 | 175/60R14-78 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 175/65R14 | 51G | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 175/65R14-82 |  | 73C; 74A; 825 |
|  |  |  |  | 175/70R14-82 | 11A; 54A |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT 19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B/C 53 | E979 |  | 43 - 69 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 69A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 47 - 69 | 175/65R14 | 51G | 73C; 74A; 76J; 825 |
|  |  |  | 99 - 101 | 165/65R14 | 51G |  |
| D 53 | F798 |  | 65 - 66 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14 | 51G; 824 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 66 | 175/65R14 | 51G | 73C; 74A; 76J; 825 |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 824 |  |
|  |  |  | 79 - 99 | 165/65R14 | 51G; 52J |  |
| L 53 | F144 |  | 43 - 67 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 11A; 69A | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 47 - 67 | 175/65R14 | 51G | 73C; 74A; 76J; 825 |
|  |  |  | 99 | 165/65R14 | 51G |  |
| X 53 | G073 |  | 43 - 54 | 175/65R14-82 |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/60R14-82 | 824 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  | 65 - 81 | 175/65R14 | 51G | 73C; 74A; 76J; 825 |
|  |  |  | 81 | 185/60R14 | 51G; 824 |  |
|  |  |  | 99 | 165/65R14 | 51G |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | RENAULT 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| B/C 40 | D653, D653/1 |  | 30 - 64 | 165/60R14-74 | 11A; 22D; 362 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 185/50R14-77 | 11A; 22D; 24D; 362 | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 185/55R14-78 | 11A; 22D; 24D; 362 | 73C; 74A; 825 |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22K)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

362)	Durch Begrenzen des Lenkeinschlages an der Vorderachse ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

52J)	Diese Reifengröße ist nur mit M+S-Profil zulässig.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

62K)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000
	YOKOHAMA	A510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

69A)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 20 mm zwischen Reifen und dem Längslenker der Hinterachse vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

69C)	Es sind nur solche Reifenfabrikate zulässig, bei denen ein Mindestabstand von 10 mm zwischen Reifen und Fahrwerks- und Lenkungsteilen vorhanden ist; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74U)	Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen durch geeignete ersetzt werden.

76J)	Die Verwendung dieser Felgengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig mit mindestens 15-Zoll-Felgen (ausgenommen M+S-Größe) ausgerüstet sind.

824)	Die Verwendung der Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

825)	Die Verwendung der Sonderräder ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

RE1)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn die Reifengröße 175/70R14 auf dem Rad 5,50Jx14 ET36 serienmäßig verwendet wird.

RE2)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn die Reifengröße 185/70R14 auf dem Rad 6,00Jx14 ET43 serienmäßig verwendet wird.