Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 98/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 585 25 |  | GLIDE-A 585 25 |  | ohne Ring |  | 58,1 |  |  |  | 608 |  | 1935 |  | 09/94 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: ALFA LANC.	/ 4114

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,25, Schaftl. 28 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 90 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA DEDRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA | F303 |  | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Allradantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/1 |  | 57 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/1 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 11B; 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/1 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Allradantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/2 |  | 55 - 83 | 195/50R15-82 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/2 |  | 102 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 215/45R15-84 | 21B; 22B; 22G; 625 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H; |
|  |  |  |  |  |  | FES |
| LANCIA | F303/2 |  | 124 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G; 24M | Allradantrieb; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | F303/2 |  | 119 | 195/50R15 | LAG; 10N; 21B; 22B; 22G | Pkw geschlossen; |
| 835 |  |  |  | 205/50R15-85 | 21B; 22B; 22G | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 215/45R15 | 21B; 22B; 22G; 625; 63M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |

| Verkaufsbezeichnung: |  | LANCIA THEMA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| LANCIA 834 | D547 |  | 68 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 68 - 110 | 205/50R15 | FFA; 22D; 63C | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  | 68 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
|  |  |  | 110 - 122 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
| LANCIA 834 | D547/1 |  | 74 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 74 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
|  |  |  | 110 - 122 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
| LANCIA 834 | D547/2 |  | 74 - 88 | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D | 10B; 11B; 11G; 11H; 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  | 74 - 122 | 205/50R15 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D; 631 | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; Nur bis 970 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/3 |  | 130 - 133 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/3 |  | 85 - 110 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 195/60R15-87 | 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1000kg zul.Achslast; 22D | 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/4 |  | 130 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/4 |  | 85 - 108 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; Reifen nur bis 1010 kg zuläs-; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
| LANCIA | D547/5 |  | 130 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  |  |  | 721; 73C; 74A; 74H |
| LANCIA | D547/5 |  | 77 - 108 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1000kg zul.Achslast; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | FFA; Nur bis 1030 kg Achslast zul.; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFB; 22B; 22D; 51G |  |
| LANCIA | D547/6 |  | 126 - 148 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/55R15 | FFB; Nur bis 1090 kg Achslast zul.; 22B; 22D; 631 | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFG; Nur bis 1120 kg Achslast zul.; 22B; 22D |  |
| LANCIA | D547/6 |  | 85 - 112 | 195/60R15 | 22D; 51G | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| 834 |  |  |  | 205/50R15-85 | FFA; bis 1010kg zul.Achslast; 22D | 11K; 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74H |
|  |  |  |  | 205/55R15 | FFG; Nur bis 1120 kg Achslast zul.; 22B; 22D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | FFB; bis 1010kg zul.Achslast; 22B; 22D |  |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

10N)	Gegebenenfalls aufgeführte Fabrikatsbindungen in den Fahrzeugpapieren sind beizubehalten.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22D)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22G)	Durch Nacharbeit der hinteren Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

625)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63C)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

63M)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74H)	Die Sonderräder müssen an der Radanschlußfläche plan anliegen. Überstehende Teile, die dieses verhindern, müssen entfernt werden.

FES)	Gegebenenfalls serienmäßig vorhandenen Stahl-Distanzscheiben (Dicke 4,5 mm) müssen vor dem Anbau der Sonderräder entfernt werden.

FFA)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	CONTINENTAL	CZ 91, CZ90
	DUNLOP	D40, SP Sport 8000
	MICHELIN	MXX, MXV 2, XGTV
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFB)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	RE 71
	CONTINENTAL	CZ 91, CZ90
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	GOODYEAR	EAGLE VR
	MICHELIN	MXV 2, XGTV
	PIRELLI	P 6, P600
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

FFG)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP SPORT 2000, D 40
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

LAG)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40 (ZR), SP SPORT 2020 MFS (ZR)
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.