Raddaten:

Radgröße nach Norm	: 7 J X 15 H2	Einpreßtiefe (mm)	: 35

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 100/4	Zentrierart	: Mittenzentrierung

Technische Daten, Kurzfassung

| Ausfüh-rung | Ausführungsbezeichnung |  |  |  | Mitten-loch |  | Zentrierring-werkstoff |  | zul. Rad- |  | zul. Abroll- |  | gültig ab |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kennzeichnung |  | Kennzeichnung |  | (mm) |  |  |  | last |  | umfang |  | Fertig. |  |
|  | Rad |  | Zentrierring |  |  |  |  |  | (kg) |  | (mm) |  | Datum |  |
| 585 75R2 |  | 585 75 |  | Ø60.1-Ø56.6-R3 |  | 56,6 |  | Kunststoff |  | 583 |  | 1935 |  | 09/95 |

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: OPEL	/ 0039
OPEL	/ 7526

Befestigungsteile	: Kegelbundschrauben M12x1,5, Schaftl. 27 mm, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 110 Nm

| Verkaufsbezeichnung: |  | ASTRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| ASTRA-F | F854 |  | 40 - 100 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 | nicht Pirschausf.; |  |  |  |  |  |
| CARAVAN T92/Kombi | e1*96/79*0075*.. |  | 40 - 110 | 195/50R15-81 | QEG; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | QEG; 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | QEG; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | QEG; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 364; 625 |  |  |  |  |  |  |
| OPEL | G065 |  | 40 - 100 | 185/55R15-81 | 11A; 21Q; 22B; 33H; 663 | Stufenheck; |  |  |  |  |  |
| ASTRA-F T92 | e1*96/79*0074*.. |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 51G | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33H; 54F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33H |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33H; 364; 625 |  |  |  |  |  |  |
| OPEL | G372 |  | 52 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
| ASTRA-F- |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22I | 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
| CABR. T92/Conv | e1*96/79*0076*.. |  |  | 195/55R15 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 51G | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-84 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21P; 22B; 24C; 24D |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 24C; 625 |  |  |  |  |  |  |
| OPEL | F857 |  | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 33H; 663 | Schrägheck; |  |  |  |  |  |
| ASTRA-F- CC |  |  | 40 - 110 | 195/50R15-81 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 33H | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
| T92 | e1*96/79*0074*.. |  |  | 195/55R15 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 51G | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33H; 54F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 33H |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 33H; 364; 625 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 85 - 110 | 205/50R15 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G |  |  |  |  |  |  |
| OPEL | F972 |  | 42 - 55 | 185/55R15-81 | 11A; 22I; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
| ASTRA-F- LFW |  |  |  | 195/50R15-81 | QDY; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | QDY; 11A; 21B; 21N; 22B; 24C; 24M; 33J; 54F |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | QDY; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | QDY; 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 364; 625 |  |  |  |  |  |  |
| Verkaufsbezeichnung: |  | ASTRA-G-CARAVAN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| T98/Kombi | e1*97/27*0087*.. |  | 48 | 185/55R15-81 | 663 | Kombi; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-84 | 11A; 22I | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 - 85 | 195/60R15-88 | 11A; 21P; 22I | 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 21P; 22I; 24J | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22I; 24J |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22H; 24M; 57F; 57I |  |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | ASTRA-G-CC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| T98 | e1*97/27*0086*.. |  | 48 | 185/55R15-81 | 11A; 22M; 663 | Limousine; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/55R15-84 | 11A; 22I; 22M | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 48 - 85 | 195/60R15-88 | 11A; 21P; 22I; 22M | 12A; 51A; 71K; 721; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-86 | 11A; 21P; 22I; 22M; 24J | 73C; 74A; 74P |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21P; 22I; 22L; 24J |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 22H; 22L; 24M; 57F; 57I |  |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | CORSA-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CORSA-B | G290 |  | 78 - 80 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24C; 24D; 54F; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 24C; 24D; 62D | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 624 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 625 |  |
| CORSA-B | G290 |  | 33 - 66 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24C; 24D; 33J; 54A; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/45R15-78 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J; 62D | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 33J |  |
|  |  |  |  | 205/45R15-79 | 11A; 22B; 22F; 24C; 24D; 33J; 624 |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21P; 22B; 22F; 24C; 24D; 33J; 625 |  |
| S93 | e1*96/27*0053*.. |  | 33 - 78 | 195/45R15-78 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 33J; 366; 62D | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 33J; 366; 54F; 612 | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/45R15-79 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 33J; 366; 62L |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL CALIBRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| CALIBRA- | F406 |  | 85 | 195/55R15-84 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 85 - 110 | 195/60R15 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 51G |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 21B; 24C; 24D; 54A; 625 |  |
|  |  |  |  | 215/50R15-87 | 11A; 21B; 22B; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | Allradantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | Frontantrieb; 11A; 21B; 22B; 24C; 24D; 57I |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL KADETT-E |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| KADETT-E | E023, E023/1, E023/2 |  | 40 - 115 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| KADETT- | D559, D559/1, |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F | 73C; 74A; 74P |
| E-CC | D559/2 |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F; 625 |  |
| KADETT- E-CABRIO | E388, E388/1 |  | 55 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381; 54F; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 381; 54F | 73C; 74A; 74P |
| KADETT- E- | D560, D560/1, D560/2 |  | 40 - 85 | 185/55R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| CARAVAN |  |  |  | 195/50R15-81 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F | 73C; 74A; 74P |
| KADETT- E- | D591, D591/1, D591/2 |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22B; 22H; 24J; 54F; 625 |  |
| LIEFERWAG |  |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL TIGRA-A |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| S 93 COUPE | e1*93/81*0014*.., e1*95/54*0014*.. |  | 66 - 78 | 185/55R15 | 11A; 22H; 22I; 24D; 24J; 51G; 663 | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 11A; 22H; 22I; 24C; 24D | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/45R15-81 | 11A; 22H; 22I; 24C; 24D; 62L |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22H; 22I; 24C; 24D; 599; 625 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | OPEL VECTRA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| VECTRA-A VECTRA- | E947 E948 |  | 42 - 85 | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| A-CC |  |  | 42 - 95 | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 195/60R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 625 |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F; 57I |  |
| VECTRA-A VECTRA- | E947/1 E948/1 |  | 42 - 85 | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F | 10B; 11B; 11G; 11H; 12A; 51A; 71K; 721; |
| A-CC |  |  | 42 - 95 | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 625 |  |
|  |  |  | 42 - 110 | 195/60R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D; 33J |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 33J; 57F; 57I |  |
|  |  |  | 100 - 110 | 215/45R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 33J; 54F; 625; 631 |  |
| VECTRA- | E951 |  | 65 - 85 | 195/50R15-81 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-X |  |  | 65 - 95 | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 625 | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 65 - 110 | 195/60R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/55R15 | 11A; 22B; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57I |  |
|  |  |  | 110 | 215/45R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 625; 631 |  |
| VECTRA- | E951/1 |  | 85 - 95 | 195/55R15-83 | 11A; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
| A-X |  |  |  | 215/45R15-82 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 625 | 12A; 51A; 71K; 721; 73C; 74A; 74P |
|  |  |  | 85 - 110 | 195/60R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G |  |
|  |  |  |  | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 11A; 22B; 24C; 24D; 54F |  |
|  |  |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24C; 24D |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 22B; 24D; 57F; 57I |  |
|  |  |  | 110 | 215/45R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 54F; 625; 631 |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | VECTRA-B |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| J96 | e1*93/81*0030*.., |  | 55 - 85 | 195/60R15-87 | 11A; 22I; 24J; 24M | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  | e1*95/54*0030*.. |  |  | 195/65R15-91 | 11A; 22I; 24J; 24M | 12A; 51A; 71K; 721; |
| J96/KOMBI | e1*95/54*0044*.. |  |  | 205/55R15-87 | 11A; 22B; 24J; 24M | 73C; 74A; 74P |
|  |  |  |  | 205/60R15-90 | 11A; 22B; 24J; 24M |  |
|  |  |  |  | 225/50R15-90 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 57I |  |
|  |  |  |  | 225/55R15-92 | 11A; 21P; 22B; 22H; 24C; 24D; 686 |  |
|  |  |  | 60 - 85 | 195/65R15 | 11A; 22I; 24J; 24M; 51G |  |

Auflagen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11A)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21N)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der vorderen Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21P)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

21Q)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Reifenlauffläche eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)	Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22H)	Gegebenenfalls ist durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

22I)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)	An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24D)	An den hinteren Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)	An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)	An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

33H)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, muß an der Vorderachse ein Stabilisator eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

33J)	Sofern nicht bereits serienmäßig vorhanden, müssen an der Vorder- und Hinterachse Stabilisatoren eingebaut werden. Bei Nachrüstung ist dies auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO zu berücksichtigen.

364)	Diese Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen mit Servolenkung.

366)	Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

381)	Das Fahrzeug darf aufgrund der Nacharbeiten an der Karosserie nicht mehr im Anhängerbetrieb eingesetzt werden. Die Anhängelast ist in den Fahrzeugpapieren zu streichen. Zusätzlich ist in den Fahrzeugpapieren unter Ziff. 33 ein entsprechender Vermerk einzutragen.

51A)	Der vom Fahrzeughersteller (siehe Betriebsanleitung oder Reifenfülldruckhinweis am Fahrzeug) bzw. Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

51G)	Die Verwendung dieser Rad/Reifen-Kombination ist nur zulässig, wenn dieser Reifen in den Fahrzeugpapieren bereits serienmäßig eingetragen ist.

54A)	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeigen von Geschwindigkeitsmesser und Wegstreckenzähler innerhalb der zulässigen Toleranzen liegen. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

54F)	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind einer Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei der Verwendung einer Reifengröße, die noch nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, kann deshalb eine Angleichung erforderlich werden. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist dies bei der Beurteilung weiterer Rad/Reifen-Kombinationen in den Fahrzeugpapieren zu berücksichtigen.

57F)	Die Verwendung dieser Reifengröße ist nur an der Hinterachse zulässig.

57I)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/55R15
	Hinterachse:	225/50R15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

599)	Es dürfen nur Reifenfabrikate mit einer Breite im montierten Zustand (z.B. laut Handbuch des Reifenherstellers) von max. 215 mm verwendet werden.
Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen.

612)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	D40, SP2020
	PIRELLI	P5000, P6000, P700-Z
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	FULDA	Y2000+
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist die Freigängigkeit nachzuweisen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

624)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

625)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01
	DUNLOP	D40, SP SPORT 2000 bzw. 8000
	MICHELIN	XGTV, SX-GT
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	AVS
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62D)	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	BRIDGESTONE	S-01, S-02
	CONTINENTAL	CZ 91, ContiSportContact
	DUNLOP	SP Sport 2000, SP Sport 2040
	GOODYEAR	EAGLE F1
	MICHELIN	SX-GT
	PIRELLI	P700-Z
	TOYO	Proxes-T1
	YOKOHAMA	A 510
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62L)	Es darf nur folgendes Reifenfabrikat verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	DUNLOP	SP Sport 8000
Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

631)	Es sind nur "ZR"-Reifen der folgenden Hersteller zulässig:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL, DUNLOP, FALKEN, FIRESTONE, FULDA, GOODRICH, GOODYEAR, KLEBER, MICHELIN, PIRELLI, SEMPERIT, TOYO, UNIROYAL und YOKOHAMA.
Werden Reifen anderer Hersteller bzw. "VR"-Reifen verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die ausreichende Tragfähigkeit erforderlich; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

663)	Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL,CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW (M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,YOKOHAMA A510.
Werden Reifen anderer Hersteller oder andere Reifen mit M+S-Proffil verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

686)	Folgende Rad/Reifen-Kombination ist zulässig:
		Reifengröße:
	Vorderachse:	205/60 R 15
	Hinterachse:	225/55 R 15
Die erforderlichen Auflagen und Hinweise sind achsweise zu beachten.
An Fahrzeugausführungen mit automatischem Blockierverhinderer (ABV) bzw. Antriebsschlupfregelung (ASR) dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden:
	Hersteller:	Typ:
	UNIROYAL	Rallye 440
	CONTINENTAL	CZ 99
	GOODYEAR	EAGLE GSN, EAGLE NCT3

	MICHELIN	MXM
Am Fahrzeug sind nur Reifen eines Herstellers, Profiltyps und einer Geschwindigkeitskategorie zulässig.

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb des Tiefbetts angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P)	Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.

QDY)	Durch Nacharbeit des Federtellers im hinteren Radhaus ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

QEG)	Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit des Federtellers im hinteren Radhaus eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.