Technische Daten, Kurzfassung

Raddaten:

Radtyp und Ausführung	: GLIDE     589 55

Radkennzeichnung ohne/mit Zentrierring	:  / GLIDE  589 55

Radgröße nach Norm	: 6  J X 14 H2

Einpreßtiefe (mm)	: 38

Zulässige Radlast (kg)	: 590

Zul. Abrollumfang (mm)	: 1940

Lochkreis (mm)/Lochzahl	: 114,3/4

Mittenlochdurchmesser ohne Zentrierring (mm)	: 66,1

- mit Zentrierring/Zentrierwerkstoff	: 59,1 / Kunststoff

Kennzeichnung am Zentrierring/Farbe	: Ø60.1- Ø59.1-R1 / rot

Zentrierart	: Mittenzentrierung

Verwendungsbereich:

Die Sonderräder können an folgenden Fahrzeugen angebaut werden:

Fahrzeughersteller/Fz.-Herstellerschlüssel-Nr.	: NISSAN / 2125 / 7105 / 9648

Durchmesser der Befestigungsbohrung (mm)	: 14,6

Befestigungsteile	: Kegelbundmuttern M12x1,5, Kegelw. 60 Grad

Anzugsmoment der Befestigungsteile	: 100 Nm

Die Handelsbezeichnung bzw. Verkaufsbezeichnung hat nur allgemeinen Hinweischarakter. Einschränkungen sind den folgenden, nach Motorleistung gestaffelten, rad- bzw. reifenbezogenen Auflagen zu entnehmen. Die in der Spalte Verkaufsbezeichnung gegebenenfalls aufgeführten Einschränkungen sind zu beachten. Numerierte Auflagen werden am Ende der Anlage im vollen Wortlaut aufgeführt.

| Verkaufsbezeichnung: |  | NISSAN ALMERA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |
| N15 | e13*93/81*0025*.. |  | 55-73 | 185/55R15-81 | 663 | Pkw geschlossen; |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 |  | Frontantrieb; |
|  |  |  |  | 195/55R15-83 | 366 | 10B; 11B; 11G; 11H; |
|  |  |  |  | 205/50R15-85 | 24J; 366 | 11K; 12A; 51A; 71K; |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 24J | 721;73C; 74A;74P |

| Verkaufsbezeichnung: |  | NISSAN SUNNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| N13 | E 287 |  | 40-92 | 185/55R15-81 | 21B;22B;22F;24J;24M;663 | Pkw geschlossen; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 195/50R15-82 | 21B;22B;22F;24J;24M | Frontantrieb; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 721;73C; 74A;74P |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | NISSAN SUNNY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| N14 | F 666 |  | 55-105 | 195/50R15-82 | 22I; 24J; 24M | Pkw geschlossen; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 205/50R15-82 | 22B; 24C; 24M | Frontantrieb; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 215/45R15-82 | 22I; 24J; 24M; 625 | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 721;73C; 74A;74P |  |  |  |  |  |

| Verkaufsbezeichnung: |  | NISSAN MICRA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fahrzeugtyp | Betriebserlaubnis |  | kW | Reifen | Auflagen zu Reifen | Auflagen |  |  |  |  |  |
| K11 | G 220 |  | 40-55 | 195/45R15-76 | 21M; 22I; 24J; 24M; 62E | Pkw geschlossen; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Frontantrieb; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10B; 11B; 11G; 11H; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 11K; 12A; 51A; 71K; |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 721;73C; 74A;74P |  |  |  |  |  |

Auflagen

Auflagengruppe 1: Allgemeine Einschränkungen

10B)	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche der zu verwendenden Reifen sind, mit Ausnahme der Reifen mit M+S-Profil, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen, soweit im Verwendungsbereich keine Abweichungen festgelegt sind.

11B)	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren berichtigen zu lassen. Dies ist nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

11G)	Das Fahrwerk, sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weiteren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den Anbau der Sonderräder gesondert zu beurteilen.

11H)	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Hierbei müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 
Bei Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb ist bei Verwendung des Ersatzrades darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind.

11K)	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeuges ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von FAHRZEUGHERSTELLER, FAHRZEUGTYP und FAHRZEUGIDENTIFIZIERUNGSNUMMER auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO bescheinigen zu lassen.

12A)	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht möglich.

Auflagengruppe 2: Karosserie-Nacharbeiten

21B)	Durch Nacharbeit im Bereich der vorderen Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

21M) Durch Nacharbeit der vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen

22B)	Durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22F)  Durch Aufweiten bzw. Ausstellen der hinteren Radhäuser im Bereich der Radaußenseite ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

22I)   Gegebenenfalls ist durch Nacharbeit im Bereich der hinteren Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs. 3 StVZO mit der Maßnahme zu bescheinigen, daß nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

24C)  An den vorderen Radhäusern ist durch Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen.

24J)   An den vorderen Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

24M)  An den hinteren Radhäusern ist die ausreichende Radabdeckung zu prüfen und gegebenenfalls durch geeignete Maßnahmen wieder herzustellen.

Auflagengruppe 3: Fahrwerk

366)  Gegebenenfalls ist durch Begrenzen des Lenkeinschlages oder durch Nacharbeit der Vorderen Radhäuser im Bereich der Radinnenseite eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach §19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen

Auflagengruppe 5: Reifen (ohne Fabrikatsbindung)

51A)	Der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck ist zu beachten.

Auflagengruppe 6: Reifen (mit Fabrikatsbindung)

625)

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden: BRIDGESTONE S-01, DUNLOP D40,  DUNLOP SP SPORT 2000 bzw. 8000, MICHELIN XGTV, YOKOHAMA AVS. Werden andere Reifenfabrikate  verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach &19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, das nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

62E)

Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate verwendet werden: BRIDGESTONE S-01, CONTINENTAL CZ/CV 91 ,DUNLOP D40,  DUNLOP SP SPORT 2000 bzw. 8000, MICHELIN XGTV, YOKOHAMA AVS. Werden andere Reifenfabrikate  verwendet, so ist das Fahrverhalten zu begutachten; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach &19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, das nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

663)

Es dürfen nur Reifen folgender Hersteller verwendet werden : BRIDGESTONE, CONTINENTAL, CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, DUNLOP, PIRELLI, UNIROYAL, YOKOHAMA . Werden Reifen anderer Hersteller verwendet, so ist eine Bestätigung des Reifenherstellers über die Montierbarkeit der Reifen auf dieser Felgengröße vorzulegen; die Eignung des verwendeten Reifenfabrikates ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach &19 Abs.3 StVZO mit der Maßgabe zu bescheinigen, das nur dieses Reifenfabrikat verwendet werden darf.

Auflagengruppe 7: Räder

71K)	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte angebracht werden.

721)	Es ist nur die Verwendung von Gummiventilen oder Metallschraubventilen mit Überwurfmutter von außen, die weitgehend den Normen (DIN, E.T.R.T.O. bzw. Tire and Rim) entsprechen und die für einen Ventilloch-Nenndurchmesser von 11,3 mm geeignet sind, zulässig.
Das Ventil darf nicht über den Felgenrand hinausragen.

73C)	Es ist nur die Verwendung von schlauchlosen Reifen zulässig.

74A)	Es dürfen nur die vom Radhersteller mitzuliefernden Radbefestigungsteile verwendet werden. Bei Verwendung von Radschrauben ist die in der Anlage zum Gutachten dem Fahrzeug zugeordnete Schaftlänge zu beachten.

74P)	Radausführungen mit Zentrierring im Mittenloch sind nur zulässig, wenn die im Gutachten beschriebenen Zentrierringe verwendet werden.