Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				G2

Radgröße			5,5 J X 13 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | G 2 LK 100 A2 / Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 38 | 470 | 1855 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			42874

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		G 2

Radgröße			5,5 J X 13 H2

Einpresstiefe			z.B. ET 38

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 972714) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mazda

Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 121 | 39-53 | 145R13 | M43 | A02 A04 A05 |
| DB | 39-53 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| F706 | 39-53 | 175/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 39-53 | 185/60R13 | A01 K02 K07 | S01 |
|  | 39-53 | 185/65R13 | A01 K02 K07 |  |
| Mazda 323 | 41-76 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| BG | 41-76 | 165/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F276 | 41-76 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 41-76 | 185/65R13 |  | S01 |
| Mazda 323 | 76 | 175/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| BG8 F545 | 76 | 185/65R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Mazda 323 C, F, S | 54-65 | 155R13 | 098 R09 | A02 A04 A05 |
| BA | 54-65 | 175/70R13 | 098 | A08 A09 A12 |
| G878, e13*96/27*0023*.. | 54-65 | 185/65R13 | 099 | A14 A21 B03 S01 |
| Mazda 323 P | 54-65 | 155R13 | 098 R09 | A02 A04 A05 |
| BA | 54-65 | 175/70R13 | 098 | A08 A09 A12 |
| e13*96/27*0023*.. | 54-65 | 185/65R13 | 099 | A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Carina II | 54-75 | 165R13 |  | A02 A04 A05 |
| T17 E868 | 54-75 | 185/70R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Celica | 63-92 | 165R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| T16 E195 | 63-92 | 185/70R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Celica | 77 | 165R13 | 095 | A02 A04 A05 |
| T18 F411 | 77 | 185/70R13 | 096 | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Corolla | 43-63 | 155R13 |  | A02 A04 A05 |
| E8 | 43-63 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| D177 | 43-63 | 175/65R13 | A01 K02 K07 | A14 A21 B03 |
|  | 43-63 | 175/70R13 | A01 K02 K07 | S01 |
| Toyota Corolla | 43-89 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| E8B | 43-89 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| D 774 | 43-89 | 185/65R13 |  | A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Corolla | 47-77 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| E9 | 47-77 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| E659 | 47-77 | 165R13 | R09 | A14 A21 B03 |
|  | 47-77 | 175/65R13 |  | S01 |
|  | 47-77 | 175/70R13 |  |  |
|  | 47-77 | 185/65R13 |  |  |
| Toyota Corolla | 77 | 165R13 |  | A02 A04 A05 |
| E9F | 77 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| E896 | 77 | 185/70R13 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Starlet | 40-55 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| P7 | 40-55 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| D773 | 40-55 | 175/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 40-55 | 185/60R13 | A01 K02 K07 K08 | S01 |
|  | 40-55 | 185/65R13 | A01 K02 K07 K08 |  |
| Toyota Starlet | 55 | 145R13 | M43 | A02 A04 A05 |
| P8 | 55 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| F437 | 55 | 175/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 55 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 55 | 185/65R13 |  |  |
| Toyota Starlet | 55 | 145R13 | M43 | A02 A04 A05 |
| P9 | 55 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0020*.. | 55 | 175/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 55 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 55 | 185/65R13 |  |  |
| Toyota Tercel 4WD | 50-52 | 155R13 |  | A02 A04 A05 |
| L25 | 50-52 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| C 906 | 50-52 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 50-52 | 185/65R13 | A01 K02 K07 | S01 |

Auflagen und Hinweise

095	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 950 kg.

096	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 960 kg.

098	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 980 kg.

099	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 990 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

M43	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 145R13 auf der Felgengröße 5,5 J x 13 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP6, SP9		-

Fulda		Diadem 2		-

Firestone	F-560			-

Toyo		310			-

Bridgestone	SF 215			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 5,5 J x 13 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1993.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 22.Dezember 1997


Scheppler

00003005.DOC