Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				G2

Radgröße			5,5 J X 13 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | G 2 LK 100 A2 / Z01 63,3-60,2 | 4/100/60,2 | 38 | 470 | 1855 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			42874

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		G 2

Radgröße			5,5 J X 13 H2

Einpresstiefe			z.B. ET 38

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 972714) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Renault

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 11 | 34,5-84,5 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| B/C37 | 34,5-84,5 | 155R13 |  | A08 A09 A12 |
| C944, /1 | 34,5-84,5 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Renault 19 | 43-68,5 | 155R13 | M+S | A02 A04 A05 |
| B/C53 | 43-68,5 | 165/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| E979 | 43-68,5 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 43-68,5 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 43-68,5 | 185/65R13 |  |  |
|  | 43-68,5 | 195/60R13 |  |  |
| Renault 19 | 65-66 | 155R13 | M+S | A02 A04 A05 |
| D53 | 65-66 | 165/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F798 | 65-66 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 65-66 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 65-66 | 185/65R13 |  |  |
|  | 65-66 | 195/60R13 |  |  |
| Renault 19 | 43-66,5 | 155R13 | M+S | A02 A04 A05 |
| L53 | 43-66,5 | 165/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| F144 | 43-66,5 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 43-66,5 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 43-66,5 | 185/65R13 |  |  |
|  | 43-66,5 | 195/60R13 |  |  |
| Renault 19 | 43-66 | 155R13 | M+S | A02 A04 A05 |
| X53 | 43-66 | 165/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| G073 | 43-66 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 43-66 | 185/60R13 |  | S01 |
|  | 43-66 | 185/65R13 |  |  |
|  | 43-66 | 195/60R13 |  |  |
| Renault 21 | 48-68,5 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| K48 | 48-68,5 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| E309, /1 | 48-68,5 | 185/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 48-68,5 | 185/70R13 | R09 | S01 |
| Renault 21 | 48-68,5 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| L48 | 48-68,5 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| E135, /1 | 48-68,5 | 185/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 48-68,5 | 185/70R13 | R09 | S01 |
| Renault 5 | 30-64 | 145/70R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| B/C40 | 30-64 | 155/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| D653, /1 | 30-64 | 165/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 30-64 | 175/60R13 |  | S01 |
| Renault 5 | 85 | 175/60R13 |  | A02 A04 A05 |
| B/C40S D768 | 85 | 195/55R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 9 | 35-77 | 145R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| R9 | 35-77 | 155R13 |  | A08 A09 A12 |
| C490, /1 | 35-77 | 175/70R13 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Renault Clio | 40-55 | 145/70R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 57 | 40-55 | 155/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0064*.. | 40-55 | 165/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 40-55 | 175/60R13 |  | S01 |
| Renault Clio | 40-66 | 165/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| B | 40-66 | 185/60R13 | G03 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0126*.. | 40-66 | 185/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 43-66 | 175/70R13 | R09 | S01 |
| Renault Clio | 40-65 | 145/70R13 | A01 R09 R70 | A02 A04 A05 |
| B/C57 | 40-65 | 155/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| F543 | 40-65 | 165/65R13 |  | A14 A21 B03 |
|  | 40-65 | 175/60R13 |  | S01 |
| Renault Megane | 47-83,5 | 165/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| BA | 47-83,5 | 175/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0010*.. | 47-83,5 | 185/65R13 |  | A14 A16 A21 |
|  | 47-83,5 | 185/70R13 | A01 G01 | B02 B03 S01 |
|  | 47-83,5 | 195/60R13 |  |  |
|  | 47-83,5 | 195/65R13 |  |  |
|  | 47-83,5 | 205/60R13 |  |  |
| Renault Megane | 66-83,5 | 175/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| DA | 66-83,5 | 185/65R13 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0009*.. | 66-83,5 | 185/70R13 | A01 G01 | A14 A16 A21 |
|  | 66-83,5 | 195/60R13 |  | B02 B03 S01 |
|  | 66-83,5 | 195/65R13 |  |  |
|  | 66-83,5 | 205/60R13 |  |  |
| Renault Megane | 66 | 175/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| EA | 66 | 185/65R13 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0103*.. | 66 | 195/60R13 |  | A14 A16 A21 B02 B03 S01 |
| Renault Megane | 47-66 | 175/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| LA | 47-66 | 185/65R13 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0072*.. | 47-66 | 195/60R13 |  | A14 A16 A21 B02 B03 S01 |
| Renault Twingo | 40-43 | 145/70R13 | R70 | A01 A02 A04 |
| C06 | 40-43 | 155/70R13 | K12 | A05 A08 A09 |
| G391, e2*93/81*0071*.. | 40-43 | 165/60R13 | K66 | A12 A14 A21 B47 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A16	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

K12	Gegebenfalls ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängeigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

K66	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1993.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 19.November 1998


Scheppler									00010052.DOC