Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | ARC G4 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |
| S02 | Schraube M12x1,75 | - | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

BMW

Seat

Skoda

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 80 | -alle- | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 81 A 875/1,/2 | -alle- | 195/60R14 | A01 G01 | A08 A09 A12 A14 A19 B04 X83 S01 |
| BMW 3er Reihe | 55-126 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 3/1 | 55-126 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A11 |
| 9637/2, /3, /4 | 55-126 | 195/60R14 | R09 | A14 A19 B03 |
|  | 55-126 | 195/60R14 | M+S R09 | S02 |
|  | 55-126 | 195/65R14 |  |  |
| BMW 3er Reihe 3/A E027, /1 | 125-126 | 195/65R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A11 A14 A19 B03 S02 |
| BMW 3er Reihe | 83-126 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 3/R | 83-126 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A11 |
| E147/1 | 83-126 | 195/60R14 | R09 | A14 A19 B03 |
|  | 83-126 | 195/60R14 | M+S R09 | S02 |
|  | 83-126 | 195/65R14 |  |  |
| Seat Arosa | 37-44 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6H | 37-44 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0049*.. | 37-44 | 185/50R14 |  | A14 A19 S01 |
|  | 37-44 | 185/55R14 |  |  |
|  | 37-44 | 185/60R14 | A01 G01 K02 K08 |  |
|  | 37-44 | 195/45R14 | A01 K02 K08 |  |
| Seat Cordoba | 44-95 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6K/C | 44-95 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G613 | 44-95 | 195/55R14 |  | A14 A19 B03 S01 |
| Seat Cordoba/Ibiza | 37-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6K e9*93/81*0001*.. | 37-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 FLH KOM STH S01 |
| Seat Ibiza | 33-95 | 165/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6K | 33-95 | 175/60R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| G406, | 33-95 | 175/65R14 | R37 | A14 A19 B03 |
| e9*93/81*0001*.. | 33-95 | 185/60R14 |  | S01 |
| Seat Inca | 42-66 | 175/65R14 | R37 T82 | A02 A04 A05 |
| 9KS H307, e9*93/81*0006*.. | 42-66 | 185/60R14 | T82 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Seat Inca | 44-55 | 145R14-80 | T82 T86 | A02 A04 A05 |
| 9KSF H308 | 44-55 | 175/65R14 | R37 T82 T86 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Toledo | 47-110 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 1L | 47-110 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F763, | 47-110 | 185/65R14 |  | A14 A19 B03 |
| e9*95/54*0021*.. | 47-110 | 195/55R14 |  | S01 |
|  | 47-110 | 195/60R14 |  |  |
| Skoda Favorit | 40-50 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 781 | 40-50 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G 019 | 40-50 | 175/65R14 |  | A14 A19 S01 |
|  | 40-50 | 185/55R14 | A01 K07 |  |
|  | 40-50 | 185/60R14 | A01 K07 |  |
| Skoda Felicia | 40-55 | 175/60R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 791 | 40-55 | 175/65R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| G952, | 40-55 | 185/55R14 | A01 K01 K02 | A14 A19 S01 |
| e11*93/81*0011*.. | 40-55 | 185/60R14 | A01 K01 K02 R09 |  |
| Skoda Felicia | 40-55 | 175/60R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 795 | 40-55 | 175/65R14 | T82 | A08 A09 A12 |
| H110, | 40-55 | 185/55R14 | A01 K01 K02 T79 | A14 A19 S01 |
| e11*93/81*0019*.. | 40-55 | 185/60R14 | A01 K01 K02 |  |
| Skoda Felicia Fun 797 e11*96/79*0074*.. | 47-55 | 175/65R14 | K02 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Skoda Forman | 40-50 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 785 | 40-50 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G 022 | 40-50 | 175/65R14 |  | A14 A19 S01 |
|  | 40-50 | 185/55R14 | A01 K07 |  |
|  | 40-50 | 185/60R14 | A01 K07 |  |
| Skoda Pickup | 40-42 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 787 | 40-42 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G 187 | 40-42 | 175/65R14 |  | A14 A19 S01 |
|  | 40-42 | 185/55R14 | A01 K07 |  |
|  | 40-42 | 185/60R14 | A01 K07 |  |
| Skoda Pickup | 40-55 | 165/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 797 H361 | 40-55 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| VW Caddy | 42-66 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 9KV e1*93/81*0007*.. | 42-66 | 185/60R14 | A01 K11 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| VW Caddy | 44-66 | 175/65R14 | R37 T82 | A02 A04 A05 |
| 9KVF H337 | 44-66 | 185/60R14 | A01 K11 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| VW Caddy | 47-55 | 165/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 9U H498 | 47-55 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Corrado | 79-100 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 53I | 79-100 | 195/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| E664, /1 | 79-100 | 195/60R14 |  | A14 A19 B03 |
|  | 79-100 | 205/55R14 |  | S01 |
| VW Golf | 37-82 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| 155 | 37-82 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| B042, /1, /2 | 37-82 | 195/55R14 | K07 | A12 A14 A19 |
|  | 37-82 | 195/60R14 | G01 K49 | B04 K01 K02 |
|  | 37-82 | 205/55R14 | K08 K49 | X83 S01 |
| VW Golf | 40-59 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 19EL | 40-59 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F290 | 40-59 | 195/60R14 | A01 G23 | A14 A19 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 1E | 55-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A08 A09 A14 |
| e1*96/79*0070*.. | 55-85 | 185/60R14 | A11 R09 | A19 B03 S01 |
|  | 55-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 |  |
|  | 55-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 55-85 | 205/55R14 | A12 |  |
| VW Golf | 55-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 1EXO | 55-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A08 A09 A14 |
| G407 | 55-85 | 185/60R14 | A11 | A19 B03 S01 |
|  | 55-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 55-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 |  |
|  | 55-85 | 205/55R14 | A12 |  |
| VW Golf | 66-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 | 66-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A08 A09 A14 |
| G156, | 66-85 | 185/60R14 | A11 R09 | A19 B03 S01 |
| e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 |  |
|  | 66-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 66-85 | 205/55R14 | A12 |  |
| VW Golf | 40-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF | 40-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A08 A09 A14 |
| F894 | 40-85 | 185/60R14 | A11 | A19 B03 S01 |
|  | 40-85 | 195/55R14 | A12 |  |
|  | 40-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 40-85 | 205/55R14 | A12 |  |
| VW Golf / Vento | 44-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A02 A04 A05 |
| 1H | 44-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A08 A09 A14 |
| e1*96/79*0068*.. | 44-85 | 185/60R14 | A11 R09 | A19 B03 S01 |
|  | 44-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 44-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 |  |
|  | 44-85 | 205/55R14 | A12 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf, Jetta | 33-102 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 19E | 33-102 | 195/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| D186, /1, /2 | 33-102 | 195/60R14 | A01 G23 | A14 A19 B03 |
|  | 33-102 | 205/55R14 | A01 K01 K02 | S01 |
|  | 33-82 | 175/65R14 | R09 |  |
| VW Golf, Jetta | 66-72 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 19E-299 | 66-72 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E083 | 66-72 | 195/60R14 | A01 G23 | A14 A19 B03 |
|  | 66-72 | 205/55R14 | A01 K01 K02 | S01 |
| VW Golf, Jetta I | 37-82 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| 17 | 37-82 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| 9138, /1, /2 | 37-82 | 195/55R14 | K07 | A12 A14 A19 |
|  | 37-82 | 195/60R14 | G01 K49 | B04 K01 K02 |
|  | 37-82 | 205/55R14 | K08 K49 | X83 S01 |
| VW Golf, Jetta I | 37 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| 17CK | 37 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| A123 | 37 | 195/55R14 | K07 | A12 A14 A19 |
|  | 37 | 195/60R14 | G01 K49 | B04 K01 K02 |
|  | 37 | 205/55R14 | K08 K49 | X83 S01 |
| VW Golf, Vento | 40-85 | 175/65R14 | A11 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 40-85 | 175/65R14 | A11 R37 | A08 A09 A14 |
| F804 | 40-85 | 185/60R14 | A11 R09 | A19 B03 S01 |
|  | 40-85 | 195/60R14 | A01 A12 G01 |  |
|  | 40-85 | 195/60R14 | A12 R09 |  |
|  | 40-85 | 205/55R14 | A12 |  |
| VW Passat | 40-100 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 32B B870, /1 | 40-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 X83 S01 |
| VW Passat | 64-100 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 32B-299 D522 | 64-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 X83 S01 |
| VW Passat | 50-100 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 35I | 50-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A11 |
| E657, /1 | 50-59 | 165/70R14 | R09 | A14 A19 B03 |
|  | 50-59 | 185/60R14 |  | S01 |
| VW Passat | 85 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| 35I-299 E960 | 85 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| VW Polo | 33-55 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6N | 33-55 | 185/50R14 |  | A08 A09 A12 |
| G774, e1*96/79*0069*.. | 33-74 | 185/55R14 |  | A14 A19 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Polo | 33-55 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6NF | 33-55 | 185/50R14 |  | A08 A09 A12 |
| G951 | 33-74 | 185/55R14 |  | A14 A19 B03 S01 |
| VW Polo, P. Classic | 40-81 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| 6KV H249, e1*93/81*0008*.. | 40-81 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 KOM STH S01 |
| VW Polo/Derby | 29-57 | 165/60R14 |  | A01 A02 A04 |
| 86C | 29-57 | 175/60R14 | G29 | A05 A08 A09 |
| C292, /1, /2 | 29-57 | 185/55R14 | G29 | A12 A14 A19 |
|  | 29-85 | 185/50R14 |  | K41 K42 K45 K49 K50 S01 |
| VW Scirocco | 37-81 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| 53 | 37-81 | 185/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| 9033, /1 | 37-81 | 195/55R14 | K07 | A12 A14 A19 |
|  | 37-81 | 195/60R14 | G01 K49 | B04 K01 K02 |
|  | 37-81 | 205/55R14 | K08 K49 | X83 S01 |
| VW Scirocco | 40-102 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 53B | 40-102 | 195/55R14 | A01 K07 | A08 A09 A12 |
| C116, /1, /2 | 40-102 | 195/60R14 | A01 G01 K07 | A14 A19 B04 |
|  | 40-102 | 205/55R14 | A01 K02 K08 K49 | X83 S01 |
|  | 40-82 | 175/65R14 |  |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A11	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B04	Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugen mit Faustsattelbremse zulässig.

FLH	Rad/Reifen-Kombination nur zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G23	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 185/55R15  ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G29	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 145R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

KOM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant/Caravan/Kombi/Touring.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

STH	Rad/Reifen-Kombination nur zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X83	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit verstärktem Bremsträgerrahmen an Achse 1.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 1998


Scheppler									00003689.DOC