Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | ARC G4 A2/Z01 Ø63,3-60,2 | 4/100/60,1 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			44146

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Renault

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault 11 | 34,5-84,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| B/C37 C944, /1 | 34,5-84,5 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Renault 19 | 43-68,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| B/C53 | 43-68,5 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E979 | 43-68,5 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A19 B03 |
|  | 43-68,5 | 205/55R14 |  | S01 |
|  | 99-101 | 165/65R14 | M+S |  |
| Renault 19 | 65-66 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| D53 | 65-66 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F798 | 65-66 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A19 B03 |
|  | 65-66 | 205/55R14 |  | S01 |
|  | 79-99 | 165/65R14 | M+S |  |
| Renault 19 | 43-66,6 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| L53 | 43-66,6 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F144 | 43-66,6 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A19 B03 |
|  | 43-66,6 | 205/55R14 |  | S01 |
|  | 99-101 | 165/65R14 | M+S |  |
| Renault 19 | 43-81 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| X53 | 43-81 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G073 | 43-81 | 195/60R14 | A01 G01 | A14 A19 B03 |
|  | 43-81 | 205/55R14 |  | S01 |
|  | 99 | 165/65R14 | M+S |  |
| Renault 21 | 51-85 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| K48 | 51-85 | 185/60R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E309, /1 | 51-85 | 185/65R14 | R09 | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Renault 21 | 51-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| L48 | 51-85 | 185/60R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E135, /1 | 51-85 | 185/65R14 | R09 | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Renault 25 | 46-99 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| B29 D358,/1 | 46-99 | 205/65R14 | 103 A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Renault 5 | 30-64 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| B/C40 D653, /1 | 30-64 | 185/50R14 | A01 K02 K07 K08 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Renault 9 | 34,5-84,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| R9 C490, /1 | 34,5-84,5 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault Clio | 40-55 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 57 | 40-55 | 185/50R14 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0064*.. | 66-79 | 175/60R14 |  | A14 A19 B03 |
|  | 66-79 | 185/55R14 |  | S01 |
| Renault Clio | 40-66 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| B | 40-66 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0126*.. | 40-66 | 185/55R14 |  | A14 A19 S01 |
|  | 40-66 | 185/60R14 |  |  |
|  | 40-66 | 195/55R14 | A01 K02 K06 K07 K50 |  |
|  | 47-66 | 175/65R14 | R09 |  |
| Renault Clio | 40-66 | 165/60R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| B/C57 | 40-66 | 185/50R14 |  | A08 A09 A12 |
| F543 | 66-108 | 165/65R14 | M+S R09 | A14 A19 B03 |
|  | 66-79,5 | 175/60R14 | R09 | S01 |
|  | 79-79,5 | 185/55R14 |  |  |
|  | 99 | 185/60R14 |  |  |
| Renault Espace | 65-74 | 185/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| J11/13 | 65-74 | 195/60R14 |  | A05 A08 A09 |
| D767 | 79 | 185/65R14 | R09 | A12 A14 A19 |
|  | 79 | 195/60R14 | R37 | B03 K04 S01 |
|  | 79 | 195/65R14 | R09 |  |
|  | 86,5 | 195/65R14 |  |  |
| Renault Laguna | 61,3-83,5 | 185/65R14 | 107 | A02 A04 A05 |
| B56 | 61,3-83,5 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 |
| G638, e2*93/81*0012*.. | 61,3-83,5 | 205/60R14 | 106 | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Renault Megane | 47-83,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| BA | 47-83,5 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0010*.. | 47-83,5 | 185/55R14 | T79 | A14 A19 B02 |
|  | 47-83,5 | 185/60R14 |  | B03 S01 |
|  | 47-83,5 | 185/65R14 | A01 F06 K02 R09 |  |
|  | 47-83,5 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 47-83,5 | 195/60R14 | A01 F06 K02 K08 |  |
|  | 47-83,5 | 205/55R14 | A01 F06 K02 K08 |  |
|  | 51,5 | 165/65R14 | T79 |  |
|  | 51,5 | 175/60R14 | T79 |  |
| Renault Megane | 66-83,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| DA | 66-83,5 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0009*.. | 66-83,5 | 185/55R14 | T79 | A14 A19 B02 |
|  | 66-83,5 | 185/60R14 |  | B03 S01 |
|  | 66-83,5 | 185/65R14 | A01 F06 K02 R09 |  |
|  | 66-83,5 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 66-83,5 | 195/60R14 | A01 F06 K02 K08 |  |
|  | 66-83,5 | 205/55R14 | A01 F06 K02 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Renault Megane | 66-83,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EA | 66-83,5 | 185/55R14 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0103*.. | 66-83,5 | 185/60R14 |  | A14 A19 B02 |
|  | 66-83,5 | 195/55R14 |  | B03 S01 |
| Renault Megane | 47-83,5 | 175/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| LA | 47-83,5 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0072*.. | 47-83,5 | 185/55R14 | T79 | A14 A19 B02 |
|  | 47-83,5 | 185/60R14 |  | B03 S01 |
|  | 47-83,5 | 195/55R14 |  |  |
| Renault Scénic | 47-83,5 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| JA | 47-83,5 | 195/65R14 | 105 A01 K50 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0068*.. | 47-83,5 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K50 L01 | A14 A19 B02 B03 X05 S01 |
| Renault Scénic | 55-66 | 175/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| JA | 55-66 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0068*.. | 55-66 | 195/60R14 | A01 K50 | A14 A19 B02 |
|  | 55-66 | 205/55R14 | A01 K02 K07 K50 L01 | B03 X04 S01 |
|  | 55-66 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K50 L01 |  |
| Renault Twingo C06 G391, e2*93/81*0071*.. | 40-43 | 165/60R14 | B47 K66 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |

Auflagen und Hinweise

103	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1030 kg.

104	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1040 kg.

105	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1050 kg.

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K66	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X04	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 175/70R14.

X05	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 185/70R14.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 19.November 1998


Scheppler									00010065.DOC