Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P2 | ARC G4 P2/ohne Ring | 4/108/65,1 | 18 | 525 | 1860 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Serienschraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 28 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Citroen

Peugeot

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citroen Saxo | 65 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| S0.FZ./S6.FZ. | 65 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0035*.. | 65 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A19 B02 |
|  | 65 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo | 40 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| S1HDYF | 40 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0041*.. | 40 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A19 B02 |
|  | 40 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Saxo | 55 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| S1KFXF | 55 | 175/60R14 | A01 K02 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81*0042*.. | 55 | 185/50R14 | A01 F08 G01 K42 | A14 A19 B02 |
|  | 55 | 185/55R14 | A01 F08 K42 | B03 S01 |
| Citroen Xantia | 50-89 | 175/70R14 | 106 R09 | A02 A04 A05 |
| X1 G411 | 50-89 | 185/65R14 | 107 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |
| Citroen Xantia | 50-89 | 175/70R14 | 106 R09 | A02 A04 A05 |
| X1.., X1../A e2*93/81* 0001 bis 0070, 0131, 0154*.. | 50-89 | 185/65R14 | 107 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |
| Citroen Xsara | 42-74 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| N*...* | 42-74 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e2*93/81* | 42-74 | 185/65R14 |  | A14 A19 B03 |
| 0104 bis 0108, 0110 bis 0113, 0115*.. | 42-74 | 195/60R14 | A01 K11 | XS1 S01 |
| Citroen ZX | 100-111,6 | 185/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| N2 | 47-55 | 175/60R14 | T79 | A08 A09 A12 |
| F834 | 47-55 | 175/65R14 | G13 | A14 A19 B03 |
|  | 47-55 | 185/55R14 | T79 | S01 |
|  | 47-89 | 185/60R14 | G13 |  |
|  | 88-89 | 175/65R14 | G13 M+S |  |
| Peugeot 106 | 33 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*CDY e2*93/81*0047*.. | 33 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 | 37 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*CDZ e2*93/81*0048*.. | 37 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 | 40 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*HDY e2*93/81*0049*.. | 40 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 | 44 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*HDZ e2*93/81*0050*.. | 44 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 106 | 55 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*KFX e2*93/81*0051*.. | 55 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 1*NFZ e2*93/81*0052*.. | 65 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 | 40 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*VJY e2*93/81*0055*.. | 40 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 106 | 42 | 165/60R14 | R37 T75 | A02 A04 A05 |
| 1*VJZ e2*93/81*0056*.. | 42 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |
| Peugeot 205 | 33-75 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 |
| 20A | 33-75 | 165/65R14 | G32 K04 | A05 A08 A09 |
| D091/2, 3 | 33-75 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 33-75 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | B03 K07 K11 |
|  | 33-75 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | S01 |
|  | 33-75 | 185/60R14 | G01 K08 K44 |  |
| Peugeot 205 | 36-65 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 |
| 20C | 36-65 | 165/65R14 | G32 K04 | A05 A08 A09 |
| D390/1, /2 | 36-65 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 36-65 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | B03 K07 K11 |
|  | 36-65 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | S01 |
|  | 36-65 | 185/60R14 | G01 K08 K44 |  |
|  | 74-88 | 165/65R14 |  |  |
|  | 74-88 | 175/65R14 |  |  |
|  | 74-88 | 185/60R14 |  |  |
| Peugeot 205 | 31,3-58 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 |
| 741A | 31,3-58 | 165/65R14 | G32 K04 | A05 A08 A09 |
| D091, /1, /2, /3 | 31,3-58 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 31,3-58 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | B03 K07 K11 |
|  | 31,3-58 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | S01 |
|  | 31,3-58 | 185/60R14 | K08 K44 |  |
| Peugeot 205 | 33-59 | 165/60R14 | K41 | A01 A02 A04 |
| 741C | 33-59 | 165/65R14 | K04 | A05 A08 A09 |
| D390 | 33-59 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 33-59 | 175/65R14 | G01 K04 K08 | B03 K07 K11 |
|  | 33-59 | 185/50R14 | G31 K08 K44 | S01 |
|  | 33-59 | 185/60R14 | G01 K08 K44 |  |
|  | 75-93,5 | 165/65R14 |  |  |
|  | 75-93,5 | 175/65R14 |  |  |
|  | 75-93,5 | 185/60R14 |  |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 205 Cabrio | 43,5-65 | 165/60R14 | A01 K04 K07 K11 | A02 A04 A05 |
| 20D | 43,5-65 | 165/65R14 | A01 G32 K04 K07 K11 | A08 A09 A12 |
| E174/1, /2 | 43,5-65 | 175/60R14 | A01 G32 K04 K07 K08 K11 | A14 A19 B03 |
|  | 43,5-65 | 175/65R14 | A01 K04 K07 K08 K11 | S01 |
|  | 43,5-65 | 185/50R14 | A01 G31 K07 K08 K11 K44 |  |
|  | 43,5-65 | 185/60R14 | A01 G01 K07 K08 K11 K44 |  |
|  | 75-76 | 165/65R14 |  |  |
|  | 75-76 | 175/65R14 |  |  |
|  | 75-76 | 185/60R14 |  |  |
| Peugeot 205 Cabrio | 58-83 | 165/60R14 | K04 | A01 A02 A04 |
| 741 B | 58-83 | 165/65R14 | G32 K04 | A05 A08 A09 |
| E174 | 58-83 | 175/60R14 | G32 K04 K08 | A12 A14 A19 |
|  | 58-83 | 175/65R14 | K04 K08 | B03 K07 K11 |
|  | 58-83 | 185/50R14 | G31 K04 K44 | S01 |
|  | 58-83 | 185/60R14 | G01 K08 K44 |  |
| Peugeot 306 | 43-65 | 175/65R14 | T82 | A02 A04 A05 |
| 7*.. | 43-65 | 185/60R14 | T82 | A08 A09 A12 |
| e2*93/81* 0144*.. bis 0152*.. | 43-97,4 | 185/65R14 | R09 | A14 A19 B03 S01 |
| Peugeot 306 | 44-74 | 165/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 7A/7 | 44-74 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| G264 | 44-74 | 185/60R14 | A01 K06 | A14 A19 B03 S01 |
| Peugeot 306 Cabrio | 65-74 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 7D G720 | 65-74 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Peugeot 309 | 40,4-88 | 165/65R14 | R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 10A | 40,4-88 | 175/65R14 | R35 | A08 A09 A12 |
| E042,/1 | 40,4-88 | 185/60R14 | R35 | A14 A19 B03 |
|  | 40,4-88 | 195/60R14 | A01 G01 K02 | S01 |
| Peugeot 309 | 40,4-88 | 165/65R14 | R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 10C | 40,4-88 | 175/65R14 | R35 | A08 A09 A12 |
| E452 | 40,4-88 | 185/60R14 | R35 | A14 A19 B03 |
|  | 40,4-88 | 195/60R14 | A01 G01 K02 | S01 |
|  | 93,5 | 165/65R14 | M+S |  |
|  | 93,5 | 175/65R14 | M+S |  |
| Peugeot 405 | 47-116 | 175/70R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 15B | 47-116 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| E666, /1 | 47-116 | 195/60R14 |  | A14 A19 B03 |
|  | 47-88 | 165/70R14 | R09 | S01 |
|  | 80-116 | 165/70R14 | M+S R09 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 405 | 47-88 | 155R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 15E | 47-88 | 165/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| E815, /1 | 47-88 | 175/70R14 | R09 | A14 A19 B03 |
|  | 47-88 | 185/65R14 | R09 | S01 |
|  | 47-88 | 195/60R14 |  |  |
| Peugeot 405 | 110-112 | 165/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 4B | 110-112 | 175/70R14 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| E666/2 | 47-112 | 185/65R14 |  | A14 A19 B03 |
|  | 47-112 | 195/60R14 |  | S01 |
|  | 47-89 | 165/70R14 | R09 |  |
|  | 47-89 | 175/70R14 | R09 |  |
| Peugeot 405 | 47-89 | 165/70R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| 4E | 47-89 | 175/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| E815/2 | 47-89 | 185/65R14 | R09 | A14 A19 B03 |
|  | 47-89 | 195/60R14 |  | S01 |

Auflagen und Hinweise

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G31	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 145R13 oder 165/70R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G32	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 135R13 oder 155/70R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die serienmäßigen Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T75	Reifen (LI 75) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 774kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

XS1	Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Bremssattel-Typ Lucas 5728/3 (Schwimmsattel mit Bügel) in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 266 mm

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 1998


Scheppler									00003727.DOC