Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | ARC G4 A3/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			.....

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi Kabriolet | 82-100 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| 89 E251/1, e1*92/53*0002*.. | 82-100 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Audi 100, 200 Quattro | 65-101 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| 44Q D403, /1 | 65-101 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Audi 100/200 | 51-101 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| 44 C727/1 | 51-101 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Audi 80, 90 | 66-108 | 175/70R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| 85 | 66-108 | 175/70R14 |  | A08 A09 A12 |
| B818 | 66-108 | 195/60R14 | A01 K02 | A14 A19 B04 S01 |
| Audi 80, 90 Coupé | 98-100 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| 89Q E399,/1 | 98-100 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Audi 80, 90 Limousine | 118 | 175/70R14 | 106 M+S | A02 A04 A05 |
| 89 | 118 | 195/60R14 | 108 | A08 A09 A12 |
| E251, /1 | 37-101 | 175/70R14 | 106 | A14 A19 B03 |
|  | 37-101 | 185/65R14 | 107 | S01 |
|  | 37-101 | 195/60R14 | 108 |  |
| Audi 80, 90 Quattro,Lim. | 66-101 | 175/70R14 | 106 | A02 A04 A05 |
| 89Q | 66-101 | 185/65R14 | 107 | A08 A09 A12 |
| E399, /1 | 66-118 | 175/70R14 | 106 M+S R09 | A14 A19 B03 |
|  | 66-118 | 195/60R14 | 108 R35 | S01 |
| Audi 90 | 51-100 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| 81 A875/2 | 51-100 | 195/60R14 | A01 G01 K02 | A08 A09 A12 A14 A19 B04 S01 |
| Audi Coupé | 82-100 | 185/70R14 | 104 | A02 A04 A05 |
| 89 E251, /1 ohne 82-85kW Automatik | 82-100 | 195/65R14 | 105 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |
| Audi Coupé | 82-85 | 175/70R14 | 106 | A02 A04 A05 |
| 89 E251, /1 Automatik | 82-85 | 195/60R14 | 108 | A08 A09 A12 A14 A19 B03 S01 |

Auflagen und Hinweise

104	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1040 kg.

105	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1050 kg.

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

108	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B04	Die Sonderräder sind nur an Fahrzeugen mit Faustsattelbremse zulässig.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 4 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 30.Januar 1998


Scheppler									00003695.DOC