Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				ARC G4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | ARC G4 A3/ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 515 | 1905 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			44146

Herstellerzeichen		-

Radtyp und Ausführung		ARC G4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55012598) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Mazda

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 43-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AAL | 43-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0053*.. | 43-85 | 205/55R14 | A01 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Escort | 97 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ABET | 97 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| D574 | 97 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
|  | 97 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 97 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort ABFT E115 | 97 | 165/65R14 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 S02 |
| Ford Escort | 43-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AFL | 43-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0052*.. | 43-85 | 205/55R14 | A01 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Escort | 51-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ALD | 51-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| D137 | 51-77 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
|  | 51-77 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 51-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort | 54-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ALF | 54-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E076, /1 | 54-77 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 S02 |
|  | 54-77 | 185/60R14 |  |  |
|  | 54-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort | 52-96 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ALL | 52-96 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F538, e11*93/81*0055*.. | 52-96 | 205/55R14 | A01 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Escort | 37-58 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AWA | 37-58 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| B885, /1 bzw. | 37-58 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
| B886, /1 | 37-58 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 37-58 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort | 40-66 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AWF | 40-66 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E085, /1 | 40-66 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 S02 |
|  | 40-66 | 185/60R14 |  |  |
|  | 40-66 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort | 34-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| GAA | 34-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| B824,/1; C706 | 34-77 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
|  | 34-77 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 34-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 37-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| GAF | 37-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E040, /1 | 37-77 | 185/55R14 |  | A14 A19 S02 |
| bzw. E041, /1 | 37-77 | 185/60R14 |  |  |
|  | 37-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ABL | 43-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0051*.. | 43-85 | 205/55R14 | A01 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| ANL | 43-85 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0054*.. | 43-85 | 205/55R14 | A01 B47 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Escort/Orion | 44-110 | 175/65R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| GAL | 44-110 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F508, /1 bzw. F509, /1 bzw. G146 | 44-110 | 205/55R14 | A01 B47 K02 | A14 A19 B02 S01 |
| Ford Fiesta | 33-55 | 185/50R14 | K07 K08 X57 | A01 A02 A04 |
| FBD D164, /1, /2 bzw. D165, /1, /2 | 70,71 | 185/50R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A19 F03 X33 S02 |
| Ford Fiesta FBDP E555 | 40 | 185/50R14 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 F03 K07 K08 X33 X57 S02 |
| Ford Fiesta FVD D166, /1 | 33-40 | 185/50R14 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 F03 K07 K08 X33 X57 S02 |
| Ford Fiesta | 37-96 | 185/50R14 |  | A01 A02 A04 |
| GFJ | 37-96 | 185/55R14 |  | A05 A08 A09 |
| F108,/1 bzw. F109,/1 bzw. G007 | 37-96 | 195/45R14 |  | A12 A14 A19 B02 K07 K08 L02 S01 |
| Ford Fiesta | 37-66 | 165/60R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| JAS | 37-66 | 165/60R14 | A01 G13 T75 X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0008*.. | 37-66 | 175/60R14 | G13 R37 | A14 A19 B02 |
| e13*95/54*0008*.. | 37-66 | 185/50R14 | A01 K02 K07 K11 T77 | S01 |
|  | 37-66 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K07 K11 |  |
|  | 37-66 | 195/45R14 | A01 G01 K02 K07 T77 X08 |  |
|  | 37-66 | 195/55R14 | A01 G01 K02 K07 K11 X02 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Fiesta | 37-66 | 165/60R14 | A01 G13 T75 X08 | A02 A04 A05 |
| JBS | 37-66 | 165/60R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0009*.. | 37-66 | 175/60R14 | G13 R37 | A14 A19 B02 |
| e13*95/54*0009*.. | 37-66 | 185/50R14 | A01 K02 K07 K11 T77 | S01 |
|  | 37-66 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K07 K11 |  |
|  | 37-66 | 195/45R14 | A01 G01 K02 K07 T77 X08 |  |
|  | 37-66 | 195/55R14 | A01 G01 K02 K07 K11 X02 |  |
| Ford Focus | 55-74 | 175/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| DAW, DBW, DFW, DNW | 55-85 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e13*97/27*0037*.. | 85-96 | 175/70R14 | M+S | A14 A19 B02 |
| bis e13*97/27*0040*.. | 96 | 185/65R14 | M+S | B03 S01 |
| Ford KA | 37-44 | 165/60R14 |  | A01 A02 A04 |
| RBT | 37-44 | 175/60R14 | G01 K07 K08 | A05 A08 A09 |
| e9*95/54*0019*.. | 37-44 | 185/50R14 | K08 K49 | A12 A14 A19 |
|  | 37-44 | 185/55R14 | K49 K50 | B02 H10 L02 |
|  | 37-44 | 195/45R14 | K49 K50 | S01 |
| Ford Mondeo | 66-96 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| BAP | 66-96 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0046*.. | 66-96 | 205/60R14 |  | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Mondeo | 66-96 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| BFP | 66-96 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0045*.. | 66-96 | 205/60R14 |  | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Mondeo | 65-100 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| BNP | 65-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G387, e1*95/54*0047*.. | 65-100 | 205/60R14 |  | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Mondeo | 65-100 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| GBP | 65-100 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| G274 | 65-100 | 205/60R14 |  | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Orion | 40-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AFD | 40-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| D136 bzw. D199 | 40-77 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
|  | 40-77 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 40-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Orion | 40-77 | 175/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| AFF | 40-77 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| E086, /1 | 40-77 | 185/55R14 | R37 | A14 A19 B02 |
| bzw. E087, /1 | 40-77 | 185/60R14 |  | S02 |
|  | 40-77 | 195/60R14 | A01 G01 K07 K08 L02 |  |
| Ford Sierra | 110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| BNE4 E092 | 110 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Sierra | 49-88 | 175/70R14 | 106 R09 | A02 A04 A05 |
| BNG | 49-88 | 185/65R14 | 107 | A08 A09 A12 |
| E401, /1, /2 | 49-88 | 195/60R14 | 108 R09 | A14 A19 B02 |
|  | 49-88 | 195/65R14 | 105 | B03 S01 |
|  | 49-88 | 205/60R14 | 106 A01 K02 K07 K41 K45 |  |
| Ford Sierra | 88-110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| BNG4 E433, /1 | 88-110 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 K45 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Sierra | 110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| GB4 D745 | 110 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Sierra | 44-110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| GBC | 44-110 | 195/65R14 | A01 G01 | A08 A09 A12 |
| C689,/1 | 44-110 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 | A14 A19 B02 B03 S01 |
| Ford Sierra | 49-107 | 195/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| GBG | 49-107 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 K45 | A08 A09 A12 |
| E400, /1, /2 | 49-88 | 175/70R14 | R09 | A14 A19 B02 |
|  | 49-88 | 185/65R14 |  | B03 S01 |
|  | 49-88 | 195/60R14 | R09 |  |
| Ford Sierra | 88-110 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| GBG4 E434, /1 | 88-110 | 205/60R14 | A01 K02 K07 K41 K45 | A08 A09 A12 A14 A19 B02 B03 S01 |
| Mazda 121 | 37-66 | 165/60R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| JASM | 37-66 | 165/60R14 | A01 G13 T75 X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0010*.., | 37-66 | 175/60R14 | G13 R37 | A14 A19 B02 |
| e13*95/54*0010*.. | 37-66 | 185/50R14 | A01 K02 K07 K11 T77 | S01 |
|  | 37-66 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K07 K11 |  |
|  | 37-66 | 195/45R14 | A01 G01 K02 K07 T77 X08 |  |
|  | 37-66 | 195/55R14 | A01 G01 K02 K07 K11 X02 |  |
| Mazda 121 | 37-66 | 165/60R14 | A01 G13 T75 X08 | A02 A04 A05 |
| JBSM | 37-66 | 165/60R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0011*.., | 37-66 | 175/60R14 | G13 R37 | A14 A19 B02 |
| e13*95/54*0011*.. | 37-66 | 185/50R14 | A01 K02 K07 K11 T77 | S01 |
|  | 37-66 | 185/55R14 | A01 G13 K02 K07 K11 |  |
|  | 37-66 | 195/45R14 | A01 G01 K02 K07 T77 X08 |  |
|  | 37-66 | 195/55R14 | A01 G01 K02 K07 K11 X02 |  |

Auflagen und Hinweise

105	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1050 kg.

106	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1060 kg.

107	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1070 kg.

108	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1080 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

F03	Die Spur- und Sturzwerte an Achse 1 sind in Verbindung mit den Sonderrädern zu überprüfen und ggf. gemäß den Fahrzeugherstellerangaben neu einzustellen.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

H10	Der Federweg an Achse 2 ist durch Einbau eines Federwegsbegrenzers (10 mm) zu reduzieren.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T75	Reifen (LI 75) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 774kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T77	Reifen (LI 77) nur zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast bis 824 kg (Fzg.-Schein, Ziff.16).

X02	Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 155/70R13 ausgerüstet sind.

X08	Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig auch mit der Reifengröße 155/70 R13 ausgerüstet sind.

X33	Durch den Einbau des Bausatzes "Lenkeinschlagbegrenzung" (zweischalige Distanzbuchsen) nach Ford Bestell-Nr. 905 9757 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

X57	Der Einbau der rechten Antriebswelle mit einem Durchmesser von 43 mm an den Fahrzeugausführungen Fiesta 1,0 l (33 kW) und Fiesta 1,1l (37 kW) nach Ford-Bestell-Nr. 162 5494 ist erforderlich. An Fahrzeugausführungen ab Fertigungsdatum 19.04.1988, die bereits eine Hohlwelle eingebaut haben, ist die Umrüstung nicht erforderlich.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 19.November 1998


Scheppler									00010069.DOC