Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				CD 600

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | CD 600 M2/ohne Ring | 5/112/66,6 | 35 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			44275

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		CD 600 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 110 | 43 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 150 | 46.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55164398) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 er | 53-122 | 195/50R16 | R37 | A01 A02 A04 |
| 201 | 53-122 | 205/45R16 | G01 | A05 A08 A09 |
| C750, /1, /2, /3 | 53-122 | 225/45R16 | K01 K02 K07 K08 L01 | A12 A14 A19 |
|  | 53-150 | 205/50R16 | K01 K02 | R21 V16 Z15 S01 |
| 190 er | 63-90 | 195/50R16 | G01 | A01 A02 A04 |
| 201 | 63-90 | 205/45R16 | K01 K02 | A05 A08 A09 |
| C750, /1, /2, /3 | 63-90 | 205/50R16 | K01 K02 | A12 A14 A19 |
|  | 63-90 | 225/45R16 | K02 K08 R03 | V16 Z14 S01 |
| C-Klasse | 75-160 | 205/55R16 | A11 | A02 A04 A05 |
| 203 | 75-160 | 225/50R16 | A12 R03 | A08 A09 A14 |
| e1*98/14*0139*.. | 75-160 | 245/45R16 | A12 R03 | A19 V16 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 205/50R16 | T87 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 205/55R16 | T89 T91 | A08 A09 A12 |
| G363, | 55-145 | 225/45R16 | A01 K01 T89 | A14 A19 V16 |
| e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 225/50R16 | R03 | S01 |
| C-Klasse Kombi | 55-145 | 205/55R16 | T89 T91 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 225/45R16 | A01 K01 T89 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 225/50R16 | R03 | A14 A19 V16 S01 |
| CLK-Klasse | 100-165 | 205/55R16 |  | A02 A04 A05 |
| 208 | 100-165 | 225/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0054*.. | 100-165 | 225/50R16 | A01 K05 K07 R35 | A14 A19 B03 |
|  | 100-165 | 245/45R16 | A01 K08 R03 | Cbo Cpe DB1 R21 V16 S01 |
| E-Klasse | 53-162 | 205/55R16 | K01 K07 | A01 A02 A04 |
| 124 | 53-162 | 225/45R16 | K41 K49 | A05 A08 A09 |
| D700, /1, /2 | 53-162 | 225/50R16 | K41 K42 K49 L01 | A12 A14 A19 A59 B03 DB2 R21 V00 V16 S01 |
| E-Klasse | 97-162 | 205/55R16 | K01 K07 | A01 A02 A04 |
| 124C | 97-162 | 225/45R16 | K41 K49 | A05 A08 A09 |
| E499, /1 | 97-162 | 225/50R16 | K41 K42 K49 L01 | A12 A14 A19 R21 V16 S01 |
| E-Klasse | 53-162 | 205/55R16 | K01 K07 R02 | A01 A02 A04 |
| 124T | 53-162 | 205/55R16-91 | K01 K07 R70 | A05 A08 A09 |
| E081, /1 | 53-162 | 225/50R16 | K41 K42 K49 L01 | A12 A14 A19 A59 R21 V00 V16 S01 |
| E-Klasse | 55-125 | 205/55R16 | A11 R37 | A02 A04 A05 |
| 210 | 55-165 | 215/55R16-93 | A11 | A08 A09 A14 |
| e1*93/81*0022*.. | 55-165 | 225/50R16 | A12 | A19 B03 DB1 |
|  | 55-165 | 245/45R16 | A12 R03 | R21 V16 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Klasse Kombi | 83-125 | 205/55R16-89 | A11 R02 | A02 A04 A05 |
| 210K | 83-125 | 205/55R16-93 | A11 T93 | A08 A09 A14 |
| e1*93/81*0033*.. | 83-165 | 215/55R16-93 | A11 T91 T93 | A19 B03 DB1 |
|  | 83-165 | 225/50R16 | A12 T92 | R21 V16 S01 |
|  | 83-165 | 245/45R16 | A12 R03 |  |
| S-Klasse | 110-300 | 225/60R16 | 140 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 140 | 110-300 | 225/60R16 | 140 R09 | A08 A09 A12 |
| F690, | 110-300 | 235/60R16 | 138 R09 | A14 A19 V16 |
| e1*96/27*0056*.. | 110-300 | 245/55R16 | 140 A01 K02 K05 | S02 |
| S-Klasse | 205-290 | 225/60R16 | 140 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 140C | 205-290 | 225/60R16 | 140 R09 | A08 A09 A12 |
| G165, | 205-290 | 235/60R16 | 138 M+S R09 | A14 A19 V16 |
| e1*96/27*0057*.. | 205-290 | 245/55R16 | 140 A01 K02 K05 | S02 |
| S-Klasse | 145-225 | 225/60R16 | K02 K11 | A01 A02 A04 |
| 220 e1*97/27*0099*.. | 145-225 | 245/55R16 | K42 K56 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 B03 NBF R21 V16 S02 |
| SLK | 100-142 | 205/50R16 | A11 | A02 A04 A05 |
| 170 | 100-160 | 205/55R16 | A11 | A08 A09 A14 |
| e1*95/54*0039*.. | 100-160 | 225/45R16 | A12 | A19 V16 S01 |
|  | 100-160 | 225/50R16 | A12 R03 |  |

Auflagen und Hinweise

138	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1380 kg.

140	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1400 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A11	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

DB1	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist das Sonderrad nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit 200 und 205 kW.

DB2	Für Fahrzeugausführungen mit 205kW (400E) ist das Sonderrad nur zulässig mit Bremsanlage der 24 Ventiler.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

NBF	Das Sonderrad ist nicht zulässig für beschußgeschützte Fahrzeugausführungen.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden..

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T92	Reifen (LI92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Nr.12	225/55R16	245/50R16

Nr.13	225/60R16	245/55R16

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Z14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1998.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 16.August 2000


Coen									00025538.DOC