Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				CD 700

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M2 | CD 700 M2/ohne Ring | 5/112/66,6 | 35 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		CD 700 (s.o.)

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 110 | 43 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 150 | 46.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 981845) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 190 er | 125-150 | 215/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| 201 C750, /1, /2, /3 | 53-122 | 215/40R17 | K07 | A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 R21 S01 |
| 500 E | 235-240 | 225/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 124 | 235-240 | 235/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| D 700/2 | 235-240 | 245/45R17 | R35 | A14 A19 R21 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 215/45R17 | K02 R37 R70 T87 T88 Z81 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 225/45R17 | K02 R35 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 235/40R17 | K42 R03 | A14 A19 K01 K56 R21 V17 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 215/45R17 | K02 R37 R70 T87 T88 Z81 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 225/45R17 | K02 R35 | A08 A09 A12 |
| G363, e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 235/40R17 | K42 R03 | A14 A19 K01 K56 R21 V17 S01 |
| CLK-Klasse | 100-205 | 205/50R17 | M04 R37 | A02 A04 A05 |
| 208 | 100-205 | 215/45R17 | R37 T87 T88 T89 | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0054*.. | 100-205 | 225/45R17 | K05 R35 | A14 A19 Cbo |
|  | 100-205 | 235/40R17 | K05 K07 K08 | Cpe V17 S01 |
|  | 100-205 | 245/40R17 | K05 K07 K08 |  |
|  | 100-205 | 245/40R17 | R03 R09 R35 |  |
| E-Klasse | 53-205 | 215/45R17 | K02 K07 T87 | A02 A04 A05 |
| 124 | 53-205 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A08 A09 A12 |
| D700, /1, /2 | 53-205 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A14 A19 A59 K41 L01 R21 V00 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 97-162 | 215/45R17 | K02 K07 T87 | A02 A04 A05 |
| 124C | 97-162 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A08 A09 A12 |
| E499, /1 | 97-162 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A14 A19 K41 L01 R21 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 53-162 | 215/45R17 | K07 R02 T87 | A02 A04 A05 |
| 124T | 53-162 | 225/45R17 | K02 K03 K08 K49 | A08 A09 A12 |
| E081, /1 | 53-162 | 235/40R17 | K03 K08 K42 K49 | A14 A19 A59 K41 L01 R70 V00 V17 Y15 S01 |
| E-Klasse | 55-205 | 215/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| 210 | 55-205 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0022*.. | 55-205 | 235/45R17 |  | A14 A19 R21 |
|  | 55-205 | 245/40R17 | R03 | V00 V17 S01 |
|  | 55-205 | 255/40R17 | M02 R03 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E-Klasse | 83-205 | 215/50R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| 210K | 83-205 | 225/45R17 | R02 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0033*.. | 83-205 | 235/45R17 |  | A14 A19 V00 |
|  | 83-205 | 245/40R17 | R03 | V17 S01 |
|  | 83-205 | 255/40R17 | M02 R03 |  |
| S-Klasse 140 F690, e1*96/27*0056*.. | 110-300 | 255/45R17 | 143 R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K02 K05 S02 |
| S-Klasse 140C G165, e1*96/27*0057*.. | 205-290 | 255/45R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K02 K05 S02 |
| SL | 140-290 | 235/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 129 F142, e1*96/27*0058*.. | 140-290 | 245/45R17 | R35 | A08 A09 A12 A14 A19 R21 S01 |
| SLK | 100-142 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 170 | 100-142 | 225/45R17 | K01 K05 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0039*.. | 100-142 | 225/45R17 | R35 | A14 A19 R21 |
|  | 100-142 | 235/40R17 | K01 K05 K07 | V17 S01 |
|  | 100-142 | 245/40R17 | R03 |  |
|  | 100-142 | 255/40R17 | K08 M02 R03 |  |

Auflagen und Hinweise

143	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1430 kg.

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

A59	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit verlängerter Karosserie.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M02	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

M04	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 205/50R17 zulässig:

Hersteller		Sommerprofiltyp(en		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop			SP 8000	NO		---

Bridgestone		S-02				WT 05  M+S

Michelin		MXX3				X M+S 330-

Continental		CSC, CZ91			TS 770, TS 750

Pirelli			P  Zero Dir., P 700-Z,		W210 P

P Zero Asim

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 8 J x 17 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/40R17              225/35R17

205/50R17              225/45R17, 235/45R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17, 235/40R17

215/50R17              235/45R17, 245/45R17

225/45R17              245/40R17, 255/40R17

225/50R17              245/45R17

235/45R17              255/40R17, 265/40R17

235/40R17              265/35R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Y15	5-Gang-Automatik Kunstoffabdeckung Ölkühler linke Seite nacharbeiten

Z81	Die Verwendung der Rad-Reifen-Kombination ist nicht zulässig bei Ausnutzung der technisch zulässigen Hinterachslast bei Anhängerbetrieb. Der Anhängerbetrieb zu untersagen.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum August 1998.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.August 1998


Scheppler									00008392.DOC