Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				F1'

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 C2 | F1' A5/Z12 Ø70-64,2 F1' C2/Z22 Ø76-64,2 | 4/114,3/64,1 | 35 | 580 | 1930 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		F1' (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K1

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 937351) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 66-98 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CB3 | 66-98 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| F280 | 66-98 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 108-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CB7 | 108-110 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| F312 | 108-110 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 108-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CB8 | 108-110 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| F714 | 108-110 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 98 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC1 | 98 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| F985 | 98 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 85-116 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC7 | 85-116 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| G247 | 85-116 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 98 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC9 | 98 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| G255 | 98 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CD7 e11*93/81*0005*.. | 110 | 215/45R17 | G01 | A08 A09 A12 A16 A25 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 100 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CD9 e11*93/81*0034* | 100 | 215/45R17 | G01 | A08 A09 A12 A16 A25 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE1 G689, e11*93/81*0035*.. | 110 | 215/45R17 | G01 | A08 A09 A12 A16 A25 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 100 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE2 G690, e11*93/81*0036*.. | 100 | 215/45R17 | G01 | A08 A09 A12 A16 A25 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 85 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE7 | 85 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0020*.., e11*96/27*0020*.. | 85 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 96 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE8 | 96 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0024*.., e11*96/27*0024*.. | 96 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 77 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE9 | 77 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0025*.., e11*96/27*0025*.. | 77 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 77 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CF1 | 77 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| e11*93/81*0026*.., e11*96/27*0026*.. | 77 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Legend | 110-127 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| HS E528 | 110-127 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 A16 A25 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Honda Legend | 124 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| KA3 E763 | 124 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 A16 A25 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Honda Legend | 124 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| KA4 F107 | 124 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 A16 A25 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Rover 6.. | 77-147 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| RH | 77-147 | 215/40R17 | T83 T84 | A08 A09 A12 |
| G529, e11*93/81*0048*.. | 77-147 | 215/45R17 |  | A16 A25 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rover 8.. | 87-132 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| RS G049 | 87-132 | 215/45R17 | T87 | A08 A09 A12 A16 A25 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Rover 8.. | 87-130 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| XS E860 | 87-130 | 215/45R17 | T87 | A08 A09 A12 A16 A25 K07 K08 K42 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A16	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A25	Es sind nur schlauchlose Reifen und die vom Radhersteller mitgelieferten Ventile zulässig.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L05	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

L13	Auf ausreichenden Abstand zum Spurstangengelenk (5 mm) ist zu achten.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Januar 1993.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 24.April 1998


Scheppler									00006030.DOC