Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Achse 1			Achse 2

Modell				-				-

Typ				GS 807				GS 907

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung		Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | GS 807 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 600 | 1935 |
| A2 | GS 907 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 30 | 615 | 1935 |

Kennzeichnungen		Achse 1			Achse 2

Herstellerzeichen		Rial				Rial

Radtyp und Ausführung		GS 807 (s.o.)			GS 907 (s.o.)

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K				K

Herkunftsmerkmal		Made in Germany		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Gutachten Nr. 992159 und Nr. 001642 über die Sonderradprüfungen liegen vor.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf 1E | 55-85 | 205/40R17 | G14 G15 K01 K07 R02 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0070*.., e1*98/14*0070*.. | 55-85 | 225/35R17 | G01 K41 K49 T82 | A12 A14 A18 K05 K42 K44 K50 K56 M01 V17 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 205/40R17 | G01 K01 K07 R02 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1EXO G407 | 55-85 | 225/35R17 | G01 K41 K49 T82 T86 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K42 K44 K50 K56 M01 V17 S01 |
| VW Golf | 66-85 | 225/35R17 | G01 T82 T86 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 G156, e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 225/35R17 | T82 T86 X17 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K41 K42 K44 K49 K50 K56 M01 S01 |
| VW Golf / Vento | 40-85 | 205/40R17 | K01 K07 R02 T80 T81 T84 X17 | A02 A04 A05 |
| 1H | 40-85 | 205/40R17 | G01 K01 K07 R02 T80 T81 T84 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 40-85 | 225/35R17 | K41 K49 T82 T86 X17 | A12 A14 A18 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | G01 K41 K49 T82 T86 | K05 K42 K44 K50 K56 M01 V17 S01 |
| VW Golf, Vento | 40-85 | 205/40R17 | G01 K01 K07 R02 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 40-85 | 205/40R17 | K01 K07 R02 T80 T81 T84 X17 | A06 A08 A09 |
| F804 | 40-85 | 225/35R17 | G01 K42 K49 T82 T86 | A12 A14 A18 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | K41 K49 T82 T86 X17 | K05 K42 K44 K50 K56 M01 V17 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
		Fahrzeughersteller
		Fahrzeugtyp und
		Fahrzeugidentifizierungsnummer
	bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G14	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 14 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G15	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 15 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17
Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr.   3	215/40R17	245/35R17
Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 11	235/50R17	255/45R17
Nr. 12	235/55R17	255/50R17
Nr. 13	245/40R17	255/40R17
Nr .14	245/45R17	275/40R17
Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

X17	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 195/60R14.

Hinweise zu den Sonderrädern

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 5 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 28.August 2000


Bohlander									00025711.DOC