Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 11

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Achse 1			Achse 2

Modell				-				-

Typ				GS 807				GS 907

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung		Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B9 | GS 807 B9/Z18 Ø76-72,6 | 5/120/72,6 | 35 | 635 | 1965 |
| B9 | GS 907 B9/Z18 Ø76-72,6 | 5/120/72,6 | 35 | 635 | 1935 |

Kennzeichnungen		Achse 1			Achse 2

Herstellerzeichen		Rial				Rial

Radtyp und Ausführung		GS 807 (s.o.)			GS 907 (s.o.)

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K				K

Herkunftsmerkmal		Made in Germany		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Gutachten Nr. 992159 und Nr. 001642 über die Sonderradprüfungen liegen vor.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			BMW

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW 3er Reihe | 66-125 | 215/45R17 | K07 R02 R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 3/CG | 66-125 | 225/45R17 | K04 K11 K49 R70 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0017*.., | 66-125 | 235/40R17 | K01 K05 K44 K49 K56 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0017*.. | 66-125 | 245/40R17 | K44 K56 R03 | K42 K50 L01 M01 R21 V17 S01 |
| BMW 3er Reihe | 77-142 | 205/50R17 | M04 R02 | A02 A04 A05 |
| 346C, 346R | 77-142 | 215/45R17 | K07 R02 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0112*.., | 77-142 | 225/45R17 | K49 R02 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0146*.. | 77-142 | 225/45R17 | R03 R70 | BM6 Cbo Cpe |
|  | 77-142 | 235/40R17 | K04 K49 T90 | K42 K50 K56 |
|  | 77-142 | 245/40R17 | K44 R03 R35 T91 T93 | M01 R21 V17 |
|  | 77-142 | 255/40R17 | K44 R03 | S01 |
| BMW 3er Reihe | 77-142 | 205/50R17 | M04 R02 | A02 A04 A05 |
| 346L | 77-142 | 215/45R17 | K07 R02 T87 T88 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27*0097*.., | 77-142 | 225/45R17 | K49 R02 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0097*.. | 77-142 | 225/45R17 | R03 R70 T90 T91 | BM6 Car K42 |
|  | 77-142 | 235/40R17 | K04 K49 T91 | K50 K56 Lim |
|  | 77-142 | 245/40R17 | K44 R03 T91 | M01 R21 V17 |
|  | 77-142 | 255/40R17 | K44 R03 | S01 |
| BMW 3er Reihe | 75-142 | 215/45R17 | K07 R02 R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 3B, 3/B | 75-142 | 225/45R17 | K04 K11 K49 | A06 A08 A09 |
| F920, | 75-142 | 235/40R17 | K01 K05 K44 K49 K56 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*93/81*0016*.. | 75-142 | 245/40R17 | K44 K56 R03 | K42 K50 L01 M01 R21 V17 S01 |
| BMW 3er Reihe | 66-142 | 215/45R17 | K07 R02 R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 3C, 3/C | 66-142 | 225/45R17 | K04 K11 K49 R70 | A06 A08 A09 |
| F547, | 66-142 | 235/40R17 | K01 K05 K44 K49 K56 R35 | A12 A14 A18 |
| e1*93/81*0015*.. | 66-142 | 245/40R17 | K44 K56 R03 | K42 K50 L01 M01 R21 V17 S01 |
| BMW 3er Reihe | 210-217 | 235/40R17 | K01 K05 K49 R35 | A02 A04 A05 |
| M3B, M3/B | 236 | 225/45R17 | K01 K05 K49 R02 R35 | A06 A08 A09 |
| G191, e1*93/81*0032*.. | 236 | 245/40R17 | R03 R35 | A12 A14 A18 K42 K44 K50 K56 L01 M01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BMW 3er- Allrad | 141 | 205/50R17 | M04 R02 | A02 A04 A05 |
| 346X | 141 | 215/45R17 | K07 R02 T87 T88 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0144*.. | 141 | 225/45R17 | K49 R02 R35 | A12 A14 A18 |
|  | 141 | 225/45R17 | R03 R70 T90 T91 | B03 BM6 Car |
|  | 141 | 235/40R17 | K04 K49 T91 | K42 K50 K56 |
|  | 141 | 245/40R17 | K44 T91 | Lim M01 R21 |
|  | 141 | 255/40R17 | K44 | V17 S01 |
| BMW 3er-Compact | 85-141 | 205/50R17 | M04 R02 R37 T89 | A02 A04 A05 |
| 346K | 85-141 | 215/45R17 | R02 R37 T87 T88 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0167*.. | 85-141 | 225/45R17 | K07 K42 K50 K56 R70 | A12 A14 A18 |
|  | 85-141 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 | B03 M01 V17 |
|  | 85-141 | 245/40R17 | K42 K50 K56 R03 | S01 |
|  | 85-141 | 255/40R17 | K04 K42 K50 K56 R03 |  |
| BMW Z3 | 141-170 | 215/45R17 | K05 K49 R02 R37 | A02 A04 A05 |
| R/C | 141-170 | 225/45R17 | K05 K49 R70 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81*0029*.., | 141-170 | 235/40R17 | K05 K49 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0029*.. | 141-170 | 245/40R17 | R03 | Cbo M01 V17 |
|  | 85-110 | 215/40R17 | K02 K07 K08 R70 | S01 |
|  | 85-110 | 215/45R17 | K05 K07 R02 |  |
|  | 85-110 | 225/45R17 | K05 K06 K08 K42 K49 K56 R70 |  |
|  | 85-110 | 235/40R17 | K05 K06 K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 85-110 | 245/35R17 | K42 K46 K50 K56 R03 |  |
|  | 85-110 | 245/40R17 | K42 K46 K50 K56 R03 |  |
|  | 85-125 | 215/45R17 | K05 K49 R02 R37 Z3N |  |
|  | 85-125 | 225/45R17 | K05 K49 R70 Z3N |  |
|  | 85-125 | 235/40R17 | K05 K49 Z3N |  |
|  | 85-125 | 245/40R17 | R03 Z3N |  |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

BM6	Aufgrund fehlender Freigängigkeit zur Bremsanlage ist die Verwendung der Sonderräder nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit ausschließlich 17-Zoll Serienrädern (330d, 330i, 330Ci,..) und Bremssatteltyp Ate 42/22/957 in Verbindung mit Bremsscheibendurchmesser 320 mm an der Hinterachse.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, Roadster.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M01	Die Montage der Reifen ist nur von der Felgeninnenseite zulässig.

M04	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en				Winterprofiltyp(en)
		bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000 NO, SP 9000				WinterSport M2
Bridgestone	S-02						WT 05  M+S
Continental	CSC, CZ91					TS770, TS750
Goodyear	Eagle NCT5					Ultra Grip GW-3
Michelin	MXX3						X M+S 330-
Pirelli		P 7000, P  Zero Dir., P 700-Z, P Zero Asim.	W210 P, W210 Asim.

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 205/50R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 8 J x 17 H2 montierbar sind.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

R35	Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T88	Reifen (LI 88) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1120 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T93	Reifen (LI 93) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1300 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

	Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17
Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr.   3	215/40R17	245/35R17
Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17
Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17
Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17
Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17
Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17
Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17
Nr. 11	235/50R17	255/45R17
Nr. 12	235/55R17	255/50R17
Nr. 13	245/40R17	255/40R17
Nr .14	245/45R17	275/40R17
Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Z3N	Rad-Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen ab EWG-Nr. e1*93/81*0029*08. (Facelift ´99 mit breiter Karosserie an Achse 2)

Hinweise zu den Sonderrädern

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 25.April 2002


Blauth									00039977.DOC