Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				PS 5/1

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | PS 5/1 A3 / Z03 63,3-57,1 | 4/108/57,1 | 37 | 615 | 1975 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		PS 5/1

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		HS

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55246597) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi Kabriolet | 85-128 | 185/65R15 | M10 R37 | A02 A04 A05 |
| 89 | 85-128 | 185/65R15 | M+S R70 | A08 A09 A12 |
| E 251/1, | 85-128 | 195/65R15 | R37 | A14 A19 S01 |
| e1*92/53*0002*.. | 85-128 | 205/55R15 | R37 |  |
|  | 85-128 | 205/60R15 |  |  |
|  | 85-128 | 225/50R15 | A01 K56 |  |
| Audi 100, 200 Quattro | 65-101 | 205/60R15 | R37 | A01 A02 A04 |
| 44Q D403, /1 | 65-101 | 215/50R15 | K07 K08 | A05 A08 A09 A12 A14 A19 K42 S01 |
| Audi 100/200 | 51-101 | 185/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| 44 | 51-101 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| C727/1 | 51-101 | 205/55R15 | A01 K42 | A14 A19 S01 |
|  | 51-101 | 205/60R15 | A01 K42 |  |
|  | 51-101 | 215/50R15 | A01 K07 K08 K42 |  |
| Audi 80, 90 | 66-118 | 195/50R15 | K01 K02 | A01 A02 A04 |
| 85 | 66-118 | 195/55R15 | K01 K42 | A05 A08 A09 |
| B818 | 66-118 | 205/50R15 | K41 K42 | A12 A14 A19 |
|  | 66-118 | 215/45R15 | Dun K01 K02 | L13 S01 |
|  | 66-118 | 215/45R15 | K41 K42 |  |
| Audi 80, 90 | 37-125 | 185/55R15 | R37 R70 T81 | A02 A04 A05 |
| 89 | 37-125 | 185/55R15 | M+S R09 R70 | A08 A09 A12 |
| E251,/1 | 37-125 | 195/50R15 | R37 T81 | A14 A19 S01 |
|  | 37-125 | 195/55R15 | M+S R09 |  |
|  | 37-125 | 195/55R15 | R37 |  |
|  | 37-125 | 205/50R15 | A01 K56 |  |
|  | 37-125 | 215/45R15 | A01 K56 T81 |  |
|  | 37-125 | 215/50R15 | A01 K56 |  |
| Audi 80, 90 Coupé | 98-128 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 89Q | 98-128 | 185/65R15 | M10 R37 | A08 A09 A12 |
| E399,/1 | 98-128 | 195/65R15 | R37 | A14 A19 S01 |
|  | 98-128 | 205/55R15 | R37 |  |
|  | 98-128 | 205/60R15 |  |  |
|  | 98-128 | 225/50R15 | A01 K56 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 80, 90 Quattro,Lim. | 65-128 | 185/55R15 | M14 R37 T81 | A02 A04 A05 |
| 89Q | 65-128 | 185/55R15 | M+S R09 R70 | A08 A09 A12 |
| E399, /1 | 65-128 | 195/50R15 | R37 T81 | A14 A19 S01 |
|  | 65-128 | 195/55R15 | R37 |  |
|  | 65-128 | 195/55R15 | M+S R09 |  |
|  | 65-128 | 205/50R15 | A01 K56 |  |
|  | 65-128 | 215/45R15 | A01 K56 T81 |  |
|  | 65-128 | 215/50R15 | A01 K56 |  |
|  | 98-128 | 185/65R15 | R37 R70 |  |
|  | 98-128 | 185/65R15 | M+S R09 R70 |  |
|  | 98-128 | 195/65R15 | R37 |  |
|  | 98-128 | 205/55R15 |  |  |
|  | 98-128 | 205/60R15 |  |  |
|  | 98-128 | 225/50R15 | A01 K56 |  |
| Audi 80, Quattro | 52-128 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| B4 | 52-128 | 195/65R15 |  | A08 A09 A12 |
| F889, /1 | 52-128 | 205/60R15 | T89 T90 | A14 A19 B03 S01 |
| Audi 90 | 51-100 | 185/55R15 | R70 | A02 A04 A05 |
| 81 | 51-100 | 195/50R15 | A01 K01 K02 | A08 A09 A12 |
| A875/2 | 51-100 | 205/50R15 | A01 K41 K42 | A14 A19 S01 |
|  | 51-100 | 215/45R15 | A01 Dun K01 K02 |  |
|  | 51-100 | 215/45R15 | A01 K41 K42 |  |
| Audi Coupé, Automatik | 83-85 | 185/55R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 89 | 83-85 | 185/55R15 | R37 R70 T81 | A08 A09 A12 |
| E 251,/1 | 83-85 | 195/50R15 | R37 T81 | A14 A19 S01 |
|  | 83-85 | 195/55R15 | R37 |  |
|  | 83-85 | 195/55R15 | M+S R09 |  |
|  | 83-85 | 205/50R15 | A01 K56 |  |
|  | 83-85 | 215/45R15 | A01 K56 T81 |  |
|  | 83-85 | 215/50R15 | A01 K56 |  |
| Audi Coupé, Schaltung | 83-128 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 89 | 83-128 | 185/65R15 | M10 R37 | A08 A09 A12 |
| E 251,/1 | 83-128 | 195/65R15 | R37 | A14 A19 S01 |
|  | 83-128 | 205/55R15 | R37 |  |
|  | 83-128 | 205/60R15 |  |  |
|  | 83-128 | 225/50R15 | A01 K56 |  |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L13	Auf ausreichenden Abstand zum Spurstangengelenk (5 mm) ist zu achten.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		alle				---

Semperit	alle				---

Uniroyal	alle				MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V, Z			TS 750, TS 770

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T90	Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 19.November 1997


Scheppler