Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				PS 5/1

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | PS 5/1 B7 / Z16 70,0-57,1 | 5/112/57,1 | 38 | 750 | 2015 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		PS 5/1

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		HS

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 140 | 30 |
| S03 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 150 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55246597) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Ford

Seat

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 100 Quattro | 88-147 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 44Q | 88-147 | 195/65R15 | M+S R09 | A08 A09 A12 |
| D403, /1 | 88-147 | 215/60R15 | R09 | A14 A19 B37 L03 S01 |
| Audi 100, 200 | 64-147 | 185/65R15 | R09 R70 | A02 A04 A05 |
| 44 C727, /1 | 64-147 | 215/60R15 | R09 | A08 A09 A12 A14 A19 B37 L03 R21 X62 S01 |
| Audi 100, 200, A6 | 169-213 | 195/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| C4 | 60-142 | 195/65R15 | R09 | A08 A09 A12 |
| F619, /1 | 60-142 | 205/60R15 |  | A14 A19 B37 |
|  | 60-142 | 215/60R15 |  | S01 |
| Audi A4 | 55-142 | 185/65R15 | M+S R09 R70 | A02 A04 A05 |
| B5 | 55-142 | 195/65R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0013*.. | 55-142 | 205/60R15 |  | A14 A19 S01 |
|  | 55-142 | 215/60R15 |  |  |
| Audi A6 | 81-142 | 195/65R15 | R09 | A02 A04 A05 |
| 4B | 81-142 | 205/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0051*.. | 81-142 | 215/55R15 | A01 K06 K07 | A14 A19 B03 |
|  | 81-142 | 215/60R15 | A01 K06 K07 | LIM V15 S01 |
|  | 81-142 | 225/55R15 | A01 K08 K46 K49 |  |
| Ford Galaxy | 66-128 | 195/65R15-95 | K11 R09 | A01 A02 A04 |
| WGR | 66-128 | 205/60R15 | K06 K08 K56 R37 T91 T95 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0024*.. e1*95/54*0024*.. | 66-128 | 215/60R15-95 | K02 K46 K50 K56 | A12 A14 A19 S02 |
| Seat Alhambra | 66-110 | 195/65R15-95 | K11 R09 | A01 A02 A04 |
| 7MS | 66-110 | 205/60R15 | K06 K08 K56 R37 T91 T95 | A05 A08 A09 |
| e1*95/54*0036*.. | 66-110 | 215/60R15-95 | K02 K46 K50 K56 | A12 A14 A19 S02 |
| VW Bus | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 7DB | 50-103 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0067*.. | 50-103 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Bus | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 7DW | 50-103 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0066*.. | 50-103 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW California | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02BL | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H304 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW California | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0BL | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F576 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW California | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12BL | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H322 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW California | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1BL | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G284 | 44-81 | 215/65R15 | A01 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 |  |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Krankenwagen | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02BN | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H300 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Krankenwagen | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0BN | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F657 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Krankenwagen | 57-85 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12BN | 57-85 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H323 | 57-85 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Krankenwagen | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1BN | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G340 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Passat | 66-142 | 195/65R15 | A11 | A02 A04 A05 |
| 3B | 66-142 | 205/60R15 | A12 | A08 A09 A14 |
| e1*95/54*0043*.. | 66-142 | 215/55R15 | A01 A12 K06 K07 K08 | A19 V15 S01 |
|  | 66-142 | 225/55R15 | A01 A12 K06 R03 |  |
| VW Sharan | 66-128 | 195/65R15-95 | K11 R09 | A01 A02 A04 |
| 7M | 66-128 | 205/60R15 | K06 K08 K56 R37 T91 T95 | A05 A08 A09 |
| e1*93/81*0023*.. e1*95/54*0023*.. | 66-128 | 215/60R15-95 | K02 K46 K50 K56 | A12 A14 A19 S02 |
| VW Transporter | 50-85 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02A | 50-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H325 | 50-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-85 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02B | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H298 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02C | 50-103 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H297 | 50-103 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02D | 50-103 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H324 | 50-103 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0A | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F514 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0B | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F521 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0C | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G461 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0D | 44-81 | 205/65R15-99 | 153 | A08 A09 A12 |
| F519 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 |  |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12A | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H326 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12B | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H306 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | 151 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12C | 57-85 | 205/65R15 C | 153 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H299 | 57-85 | 205/65R15-99 | 153 K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | 150 K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12D | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H327 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A19 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1A | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G213 | 44-81 | 215/65R15 | A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 |  |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1B | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G206 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1C | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G462 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 151 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1D | 44-81 | 205/65R15-99 | 153 | A08 A09 A12 |
| G214 | 44-81 | 215/65R15 | 150 A01 R70 | A14 A19 S03 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 150 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 152 A01 K07 K08 R70 |  |

Auflagen und Hinweise

150	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1500 kg.

151	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1510 kg.

152	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg.

153	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A11	Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an der Antriebsachse verwendet werden.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B37	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenumfaßten Scheibenbremsen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K34	Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L03	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Servolenkung.

LIM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M02	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

S03	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S03 verwendet werden.

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T95	Reifen (LI 95) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1380 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

X62	Diese Rad-Reifenkombination ist nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit serienmäßig tiefergelegtem Fahrwerk und ausgestellten Radabdeckungen bei serienmäßiger Radgröße 7,5 J x 15 H2.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1997.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 8.Dezember 1997


Scheppler

00002673.DOC