Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				PS 7

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | PS 7 A2 / Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 530 | 1890 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		PS 7 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55192697) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Kia

Mitsubishi

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord AC D301 | 65 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord AD D300 | 74 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord CA4 D990 | 65 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord CA5 D991, /1 | 75-101 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Civic EG2 G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG3 F876 | 55 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG4 F877 | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG5 F878 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG6 F879 | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EG8 F875 | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG9 F884 | 118 | 205/40R17 | K06 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EH6 G070, e6*93/81*0016*.. | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EH9 F883 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ1 G623 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ2 G624 | 74 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*. | 77 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EJ8 e6*93/81*0014*.. | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*.. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*.. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*.. | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018* | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 83 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB1 G918, e11*93/81*0023*.. | 93 | 205/40R17 |  | A08 A09 A12 A16 A21 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB2 e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A12 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB3 e11*96/27*0068*.. | 84 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A12 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB4 e11*96/27*0069*.. | 85 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A12 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic | 63 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| MB7 e11*96/27*0071*.. | 63 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A16 A21 K07 K08 K42 K49 K50 L01 S01 |
| Honda Civic Aerodeck | 55-66 | 205/40R17 | L01 | A02 A04 A05 |
| MB8 e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerodeck | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB9 e11*96/79*0088*.. | 84 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerodeck | 85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MC1 e11*96/79*0089*.. | 85 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerodeck | 77 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| MC3 e11*96/79*0091*.. | 77 | 225/35R17 | Con | A08 A09 A16 A21 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Concerto HW F340 | 66-90 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude AB C932 | 74-77 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Prelude BA2 D993 | 101 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Prelude BA4 E605 | 80-110 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 205/40R17 | G01 K07 K08 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B47 K42 K46 K56 S01 |
| Kia Sephia, Mentor,Shuma | 65,81 | 205/40R17 | K02 | A02 A04 A05 |
| FB | 65,81 | 215/40R17 | K42 K49 K50 | A08 A09 A12 |
| e4*96/27*0024*.. | 65,81 | 225/35R17 | K42 K49 K50 | A16 A21 S01 |
| Mits. Carisma DAO e4*91/81*0005*.. | 66 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B02 K42 K56 K90 S01 |
| Mits. Colt CAO G005 | 50-103 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 2.. | 55-107 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| RF H224, e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 225/35R17 | Dun | A08 A09 A12 A16 A21 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*.. | 55-147 | 205/40R17 | R21 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K06 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 4.. RT H093, e11*93/81*0014*.. | 63-100 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A16 A21 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A16	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgeninnenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

Con	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Continental vom Typ Sport Contact verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F34	Auf ausreichend Abstand zwischen der Sonderrad-Innenschüssel und dem Spurstangenkopf ab Modelljahr 1988 ist zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 13 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1997.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 8.Mai 1998


Scheppler									00006412.DOC