Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				PS 7

Radgröße			7,5 J  x 17 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B3 | PS 7 B3 / Z06 63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 35 | 580 | 1985 |
| B3 | PS 7 B3 / Z03 63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 35 | 580 | 1985 |
| C3 | PS 7 C3 / Z26 76-65,1 | 5/108/65,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C3 | PS 7 C3 / Z23 76-60,1 | 5/108/60,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C4 O1 | PS 7 C4 / Z26 76-65,1 PS 7 O1 / ohne Ring | 5/110/65,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C5 | PS 7 C5 / Z25 76-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C5 | PS 7 C5 / Z24 76-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 640 | 2065 |
| C6 | PS 7 C6 / Z23 76-60,1 | 5/114,3/60,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C6 | PS 7 C6 / Z21 76-66,1 | 5/114,3/66,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C6 | PS 7 C6 / Z20 76-67,1 | 5/114,3/67,1 | 35 | 640 | 2065 |
| B9 W1 | PS 7 B9 / Z18 76-72,6 PS 7 W1 / ohne Ring | 5/120/72,6 | 35 | 585 | 1985 |
| C6 | PS 7 C6 / Z22 76-64,1 | 5/114,3/64,1 | 35 | 640 | 2065 |
| C9 G1 | PS 7 C9 / Z27 76-70,3 PS 7 G1 / ohne Ring | 5/115/70,3 | 35 | 640 | 2065 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer		.....

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung			PS 7 (s.o.)

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 9,3 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Radzeichnung | - | 28.07.97 |
| --- | --- | --- |
| Radzeichnung | 1619-02 | 14.02.97 |
| Befestigungsmittelzeichnung | F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1549-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1548-01 | 22.06.95 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1561-01 | 23.09.93 |
| Nabenkappenzeichnung | 1649-01 | 28.01.97 |
| Sechskant f. Abdeckkappe | 1636-01 | 28.01.97 |
| Kunstoffrings | 1651-01 | 17.02.97 |
| Zentrierringzeichnung | 1579-03 | 05.10.95 |
|  | mit Änderung vom | 29.04.97 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 1997.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 9.Oktober 1997


Messemer