Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Achse 1			Achse 2

Modell				-				-

Typ				PM 700				PM 700

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung		Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | PM 700 / ohne Ring | 5/112/66,6 | 35 | 725 | 2100 |
| - | PM 700 / ohne Ring | 5/112/66,6 | 35 | 725 | 2100 |

Kennzeichnungen		Achse 1			Achse 2

Herstellerzeichen		RIAL				RIAL

Radtyp und Ausführung		PM 700				PM 700

Radgröße			8Jx17H2			9Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-				-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 110 | 43 |
| S02 | Schraube M14x1,5 | Kugel d=23,8 mm | 150 | 46.5 |

Prüfungen

Die Gutachten Nr. 980124 und Nr. 982377 über die Sonderradprüfungen liegen vor.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mercedes-Benz

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C-Klasse | 55-145 | 215/45R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| 202 | 55-145 | 225/45R17 | R35 R70 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0034*.. | 55-145 | 235/40R17 | R03 | A14 A18 F08 |
|  | 55-145 | 245/40R17 | R03 | K01 K06 K08 K42 K56 V17 S01 |
| C-Klasse | 55-145 | 215/45R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| HO | 55-145 | 225/45R17 | R35 R70 | A08 A09 A12 |
| G363, | 55-145 | 235/40R17 | R03 | A14 A18 F08 |
| e1*92/53*0001*.. | 55-145 | 245/40R17 | R03 | K01 K06 K08 K42 K56 V17 S01 |
| CLK-Klasse | 100-205 | 215/45R17 | R02 R35 R37 | A02 A04 A05 |
| 208 | 100-205 | 225/45R17 | K05 R02 | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0054*.. | 100-205 | 235/40R17 | F32 K05 K06 K07 K08 | A14 A18 Cbo |
|  | 100-205 | 245/40R17 | K06 K08 R03 R35 | Cpe R21 V17 S01 |
| E-Klasse | 55-205 | 215/50R17 | R02 R37 R70 | A02 A04 A05 |
| 210 | 55-205 | 225/45R17 | R02 R37 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0022*.. | 55-205 | 235/45R17 | F32 | A14 A18 B03 |
|  | 55-205 | 245/40R17 | R03 | K02 R21 V00 |
|  | 55-205 | 255/40R17 | R03 | V17 S01 |
| E-Klasse | 83-205 | 215/50R17 | R02 R70 | A02 A04 A05 |
| 210K | 83-205 | 225/45R17 | R02 | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0033*.. | 83-205 | 235/45R17 | F32 | A14 A18 B03 |
|  | 83-205 | 245/40R17 | R03 T91 T92 | K02 R21 V00 |
|  | 83-205 | 255/40R17 | R03 | V17 S01 |
| S-Klasse 140 F690, e1*96/27*0056*.. | 110-300 | 255/45R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K05 K08 S02 |
| S-Klasse 140C G165, e1*96/27*0057*.. | 205-290 | 255/45R17 | R70 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K05 K08 S02 |
| S-Klasse | 150-225 | 245/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| 220 e1*97/27*0099*.. | 150-225 | 255/45R17 |  | A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K42 K56 R21 V17 S02 |
| SLK | 100-142 | 215/45R17 | R02 | A02 A04 A05 |
| 170 | 100-142 | 225/45R17 | K01 K05 R35 R70 | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0039*.. | 100-142 | 235/40R17 | K01 K05 K07 K08 K11 | A14 A18 R21 |
|  | 100-142 | 245/40R17 | K08 K11 R03 | V17 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von
		Fahrzeughersteller
		Fahrzeugtyp und
		Fahrzeugidentifizierungsnummer
	bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

F32	Auf ausreichend Abstand zwischen Rad-Reifen-Kombination und oberem Traggelenk an Achse 1 ist zu achten. Gegebenenfalls Reifenfabrikatsbindung vornehmen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R02	Diese Reifengröße ist nur an Achse 1 zulässig.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19(3) StVZO einzutragen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T91	Reifen (LI 91) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1230 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T92	Reifen (LI92) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1260 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

  Vorderachse            Hinterachse

  205/40R17              225/35R17
  205/50R17              225/45R17, 235/45R17, 255/40R17
  215/40R17              245/35R17
  215/45R17              225/45R17, 235/40R17
  215/50R17              235/45R17, 245/45R17
  225/45R17              245/40R17, 255/40R17, 265/40R17
  225/50R17              245/45R17, 255/45R17
  225/55R17              245/50R17
  235/45R17              255/40R17, 265/40R17
  235/40R17              265/35R17
  235/50R17              255/45R17
  245/45R17              275/40R17
  255/45R17              285/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zu den Sonderrädern

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 7 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Oktober 1997.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 8.April 1999


Tufan											00013518.DOC