Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 2

Radgröße			5,5Jx13H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | RS 2 LK108 A3 /ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 470 | 1825 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43388

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 2 (s.o).

Radgröße			5,5Jx13H2

Einpresstiefe			ET (s.o)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 950256) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Mazda

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Courier J3S H371 | 44 | 165/70R13 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |
| Ford Escort | 43-85 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AAL e11*93/81*0053*.. | 43-85 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort | 43-85 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AFL e11*93/81*0052*.. | 43-85 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort | 51-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| ALD D137 | 51-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Escort | 54-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| ALF E076, /1 | 54-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Escort | 52-85 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| ALL F538, e11*93/81*0055*.. | 52-85 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort | 37-58 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AWA B885, /1 bzw. B886, /1 | 37-58 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Escort | 40-66 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AWF E085, /1 | 40-66 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort | 34-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| GAA B824,/1; C706 | 34-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 37-38 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| GAF E040, /1 bzw. E041, /1 | 37-38 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| ABL e11*93/81*0051*.. | 43-85 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| ANL e11*93/81*0054*.. | 43-85 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Escort/Orion | 44-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| GAL F508, /1 bzw. F509, /1 bzw. G146 | 44-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Fiesta | 33-71 | 155/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| FBD | 33-71 | 165/65R13 |  | A05 A08 A09 |
| D164/1, /2 bzw. D165/1, /2 | 33-71 | 185/60R13 | K49 K50 | A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Fiesta | 40 | 155/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| FBDP | 40 | 165/65R13 |  | A05 A08 A09 |
| E555 | 40 | 185/60R13 | K49 K50 | A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Fiesta | 33-40 | 155/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| FVD | 33-40 | 165/65R13 |  | A05 A08 A09 |
| D166, /1 | 33-40 | 185/60R13 | K49 K50 | A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Fiesta | 37-76 | 145R13 | M43 R09 | A01 A02 A04 |
| GFJ | 37-76 | 155/70R13 | R09 | A05 A08 A09 |
| F108,/1 bzw. | 37-76 | 165/65R13 |  | A12 A14 A21 |
| F109,/1 bzw. G007 | 37-76 | 175/60R13 |  | B02 B03 L02 |
|  | 37-76 | 185/60R13 | K07 K08 | S01 |
| Ford Fiesta J5S e13*93/81*0013*.. | 44 | 165/70R13 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Fiesta | 37-66 | 155/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| JAS | 37-66 | 165/65R13 | X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0008*.. | 37-66 | 165/70R13 | R09 | A14 A21 B02 |
| e13*95/54*0008*.. | 37-66 | 175/60R13 | T76 X08 | B03 S01 |
|  | 37-66 | 175/65R13 | R09 |  |
|  | 37-66 | 175/65R13 | A01 G32 |  |
|  | 37-66 | 185/55R13 | X08 |  |
|  | 37-66 | 185/60R13 |  |  |
|  | 37-66 | 195/55R13 | A01 K02 K07 |  |
| Ford Fiesta | 37-66 | 155/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| JBS | 37-66 | 165/65R13 | X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0009*.. | 37-66 | 165/70R13 | R09 | A14 A21 B02 |
| e13*95/54*0009*.. | 37-66 | 175/60R13 | T76 X08 | B03 S01 |
|  | 37-66 | 175/65R13 | R09 |  |
|  | 37-66 | 175/65R13 | A01 G32 |  |
|  | 37-66 | 185/55R13 | X08 |  |
|  | 37-66 | 185/60R13 |  |  |
|  | 37-66 | 195/55R13 | A01 K02 K07 |  |
| Ford Fiesta JVS H267 | 44 | 165/70R13 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |
| Ford KA | 37-44 | 155/70R13 | L01 | A01 A02 A04 |
| RBT | 37-44 | 165/65R13 | L01 | A05 A08 A09 |
| e9*95/54*0019*.. | 37-44 | 175/60R13 | F12 K07 L01 | A14 A21 B02 |
|  | 37-44 | 185/55R13 | F12 K08 K49 L02 | B03 S01 |
|  | 37-44 | 185/60R13 | F12 K49 K50 L02 |  |
| Ford Orion | 40-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AFD D136 bzw. D199 | 40-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L02 S02 |
| Ford Orion | 40-77 | 175/70R13 |  | A01 A02 A04 |
| AFF E086, /1 bzw. E087, /1 | 40-77 | 185/65R13 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 L01 S01 |
| Ford Puma ECT e13*95/54*0024*.. | 92 | 175/70R13 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01 |
| Ford Sierra | 44-110 | 165R13 |  | A02 A04 A05 |
| GBC C689,/1 | 44-110 | 185/70R13 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Sierra | 49-88 | 165R13 | 094 | A02 A04 A05 |
| GBG | 49-88 | 185/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| E400, /1, /2 | 49-88 | 195/65R13 |  | A14 A21 B02 B03 S01 |
| Mazda 121 | 37-66 | 155/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| JASM | 37-66 | 165/65R13 | X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0010*.., | 37-66 | 165/70R13 | R09 | A14 A21 B02 |
| e13*95/54*0010*.. | 37-66 | 175/60R13 | T76 X08 | B03 S01 |
|  | 37-66 | 175/65R13 | A01 G32 |  |
|  | 37-66 | 175/65R13 | R09 |  |
|  | 37-66 | 185/55R13 | X08 |  |
|  | 37-66 | 185/60R13 |  |  |
|  | 37-66 | 195/55R13 | A01 |  |
| Mazda 121 | 37-66 | 155/70R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| JBSM | 37-66 | 165/65R13 | X08 | A08 A09 A12 |
| e13*93/81*0011*.., | 37-66 | 165/70R13 | R09 | A14 A21 B02 |
| e13*95/54*0011*.. | 37-66 | 175/60R13 | T76 X08 | B03 S01 |
|  | 37-66 | 175/65R13 | A01 G32 |  |
|  | 37-66 | 175/65R13 | R09 |  |
|  | 37-66 | 185/55R13 | X08 |  |
|  | 37-66 | 185/60R13 |  |  |
|  | 37-66 | 195/55R13 | A01 K02 K07 |  |

Auflagen und Hinweise

094	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 940 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

F12	Ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist durch geänderte Federwegsbegrenzer (Kennzeichnung "BE 91", 6 Ringe, Länge 142 mm, Hersteller Ford) oder durch von der Funktion gleichwertige Zubehör-Begrenzer herzustellen.

G32	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 135R13 oder 155/70R13 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M43	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 145R13 auf der Felgengröße 5,5 J x 13 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP6, SP9		-

Fulda		Diadem 2		-

Firestone	F-560			-

Toyo		310			-

Bridgestone	SF 215			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 5,5 J x 13 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T76	Reifen (LI 76) nur zulässig für Fahrzeuge mit zulässiger Achslast bis 800 kg (Fzg.-Schein, Ziff.16).

X08	Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig auch mit der Reifengröße 155/70 R13 ausgerüstet sind.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 22.Dezember 1997


Scheppler

00003029.DOC