Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 2

Radgröße			5,5Jx13H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | RS 2 LK98 A1/ Z09 63,3-58,1 | 4/98/58,1 | 38 | 470 | 1825 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43388

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 2 (s.o).

Radgröße			5,5Jx13H2

Einpresstiefe			ET (s.o)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 28 |
| S02 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 33 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 950256) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Fiat

Lancia

Seat

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fiat Panda | 25-40 | 145R13 | M43 R09 | A01 A02 A04 |
| 141A, 141 | 25-40 | 155/70R13 |  | A05 A08 A09 |
| B682, /1, /2, /3, | 25-40 | 165/65R13 | K07 K08 K42 K66 K90 | A12 A14 A21 |
| e3*96/27*0012*.. | 25-40 | 175/60R13 | K42 K49 K50 K66 K90 | A58 B02 F08 S02 |
| Fiat Punto | 40-43 | 155/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| 176 | 40-43 | 165/65R13 |  | A08 A09 A12 |
| G488, | 40-43 | 175/60R13 |  | A14 A21 B02 |
| e3*96/27*0022*.. | 40-43 | 185/60R13 | A01 F01 F02 K06 | B03 S01 |
| Fiat Punto | 43-44 | 155/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| 176C | 43-44 | 165/65R13 |  | A08 A09 A12 |
| G775 | 43-44 | 175/60R13 |  | A14 A21 B02 |
|  | 43-44 | 185/60R13 | A01 F01 F02 K06 | B03 S01 |
| Fiat Regata | 43-60 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 138R | 43-60 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| D201/1, /2 | 43-60 | 165/70R13 |  | A14 A21 B02 |
|  | 43-60 | 175/65R13 |  | B03 B18 S02 |
|  | 43-60 | 185/60R13 | A01 K02 |  |
| Fiat Ritmo | 40-63 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 138A | 40-63 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| A887/4 | 40-63 | 165/70R13 |  | A14 A21 B02 |
|  | 40-63 | 175/65R13 |  | B03 B18 S02 |
|  | 40-63 | 175/70R13 | R09 |  |
| Fiat Tempra | 51-57 | 155R13 | R09 | A02 A04 A05 |
| 159 | 51-57 | 165/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| F449, /1 | 51-57 | 175/65R13 |  | A14 A21 B02 B03 B18 F04 S02 |
| Fiat Tipo | 41-60 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 160 | 41-60 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| E814, /1, /2, /3 | 41-60 | 165/70R13 | R09 | A14 A21 B02 |
|  | 41-60 | 175/65R13 |  | B03 B18 F04 |
|  | 41-60 | 175/70R13 |  | S02 |
|  | 41-60 | 185/60R13 |  |  |
| Fiat Uno | 32-82 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 146A | 32-82 | 155/70R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| C946, /1, /2, /3, /4 | 32-82 | 165/65R13 |  | A14 A21 B02 |
|  | 32-82 | 175/60R13 | R35 | B03 X51 S02 |
| Lancia Delta 831ABO B627/1, /2, /3, /4, /5, /6 | 55-63 | 165/70R13 | 099 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Lancia Y10 | 32-41 | 155/70R13 |  | A02 A04 A05 |
| 156 | 32-41 | 165/65R13 |  | A08 A09 A14 |
| D911, /1, /2, /3, /4 | 32-41 | 175/60R13 | A01 K08 Z30 | A21 A58 B02 B03 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Ibiza | 29-74 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 021A | 29-74 | 155R13 | R09 | A08 A09 A12 |
| D743 ab NT VI, /1 | 29-74 | 165/70R13 |  | A14 A21 B02 |
|  | 29-74 | 175/65R13 | A01 K02 K07 K08 | B03 S02 |
| Seat Malaga | 40-74 | 155R13 |  | A01 A02 A04 |
| O23A | 40-74 | 165/70R13 |  | A05 A08 A09 |
| D912 | 40-74 | 175/70R13 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-74 | 185/65R13 |  | B02 K01 K02 K07 S02 |
| Seat Marbella | 29-33 | 145R13 | M43 R09 | A01 A02 A04 |
| O28 | 29-33 | 155/70R13 |  | A05 A08 A09 |
| E383, | 29-33 | 165/65R13 | A01 K07 K08 K42 K66 K90 | A12 A14 A21 |
| e9*93/81*0011*.. | 29-33 | 175/60R13 | A01 K42 K49 K50 K66 K90 | A58 B02 F08 S02 |
| Seat Ronda | 40,5-68 | 145R13 | M43 R09 | A02 A04 A05 |
| 022 | 40,5-68 | 155/70R13 |  | A08 A09 A12 |
| D 183 | 40,5-68 | 155R13 | R09 | A14 A21 B02 |
|  | 40,5-68 | 165/65R13 |  | B03 S02 |

Auflagen und Hinweise

099	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 990 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

B18	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen mit innenbelüfteten Bremsscheiben.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

F04	Serienmäßig verwendete Distanzscheiben sind vor Anbau der Sonderräder zu entfernen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K66	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängeigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

M43	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 145R13 auf der Felgengröße 5,5 J x 13 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP6, SP9		-

Fulda		Diadem 2		-

Firestone	F-560			-

Toyo		310			-

Bridgestone	SF 215			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 5,5 J x 13 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

X51	Sonderrad nicht zulässig an Fahrzeugausführungen mit Bremsscheibendurchmesser 240 mm (belüftet).

Z30	Ggf. ist durch Nacharbeiten des Karosseriefalzes an der Innenseite des Radhauses eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination herzustellen.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.Dezember 1997


Scheppler

00002904.DOC