Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 4

Radgröße			6Jx14H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | RS 4 A2 / Z06 63,3-54,1 | 4/100/54,1 | 35 | 525 | 1940 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43342

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 4 (s.o.)

Radgröße			6Jx14H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Mutter M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55021495) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Mazda

Suzuki

Toyota

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 121 | 39-53 | 165/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| DB | 39-53 | 175/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F706 | 39-53 | 185/50R14 | A01 K42 | A14 A21 S01 |
|  | 39-53 | 185/55R14 | A01 K42 |  |
|  | 39-53 | 185/60R14 | A01 G01 K42 |  |
| Mazda 323 | 41-54 | 165/70R14 |  | A02 A04 A05 |
| BG | 41-76 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| F276 | 41-94 | 185/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 41-94 | 205/55R14 | A01 F08 K02 |  |
|  | 94 | 175/65R14 | A01 M+S R09 |  |
| Mazda 323 | 120 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| BG8 | 120 | 195/60R14 | A01 F08 | A08 A09 A12 |
| F545 | 76 | 175/65R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 76 | 185/60R14 |  | S01 |
|  | 76 | 195/60R14 | A01 F08 G01 |  |
|  | 76-120 | 205/55R14 | A01 F08 K02 |  |
| Mazda 323 | 52-84 | 175/65R14 | R09 | A02 A04 A05 |
| BJ | 52-84 | 185/60R14 | X18 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0094*.. | 52-84 | 185/65R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 52-84 | 195/60R14 | A01 K02 | Car Lim S01 |
| Mazda 323 C, F, S | 52,60,84 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| BA | 52,60,84 | 195/60R14 | A01 K02 K05 K11 | A08 A09 A12 |
| G878, | 52,60,84 | 205/60R14 | A01 K02 K05 K11 | A14 A21 S01 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-84 | 205/55R14 | A01 K02 K05 K11 |  |
|  | 54,65 | 165/65R14 | R37 T78 T79 |  |
|  | 54,65 | 175/60R14 | R37 T78 T79 |  |
|  | 54,65 | 175/65R14 | R37 |  |
|  | 54,65 | 185/55R14 | R37 T79 |  |
|  | 54,65 | 185/60R14 |  |  |
|  | 54,65 | 185/65R14 | A01 G03 |  |
|  | 54,65 | 195/55R14 | A01 K02 K05 K11 |  |
|  | 54,65 | 195/60R14 | A01 G13 K02 K05 K11 |  |
| Mazda 323 P | 52-65 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| BA | 52-65 | 185/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e13*96/27*0023*.. | 52-65 | 195/60R14 | A01 K02 K05 K08 K11 | A14 A21 S01 |
|  | 52-65 | 205/55R14 | A01 K05 K42 K50 K56 |  |
| Mazda Demio | 46-53 | 165/60R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| DW | 46-53 | 165/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0093*.. | 46-53 | 175/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 46-53 | 185/55R14 | A01 K02 K20 K21 |  |
| Mazda MX-3 | 65-79 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| EC | 65-79 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F946 | 65-79 | 205/55R14 |  | A14 A21 B03 |
| e13*96/27*0027*.. | 95-98 | 175/70R14 | M+S | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda MX-5 | 66-96 | 175/65R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| NA | 66-96 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| F488 e2*93/81*0163*.. | 66-96 | 205/55R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Mazda MX-5 | 81-103 | 175/70R14 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| NB | 81-103 | 185/60R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| e11*96/79*0083*.. | 81-103 | 205/55R14 | A01 K07 K08 | A14 A21 B03 S01 |
| Suzuki Baleno | 52-89 | 175/60R14 | A01 G01 Lim R37 T78 T79 | A02 A04 A05 |
| EG | 52-89 | 175/65R14 | R37 | A08 A09 A12 |
| H032, | 52-89 | 185/60R14 |  | A14 A21 B03 |
| e6*93/81*0024*.. | 52-89 | 195/60R14 | A01 G01 Lim | S02 |
| Toyota Carina II T15 D383 | 50-74 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Carina II | 54-75 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| T17 | 54-75 | 185/65R14 | A01 K02 R09 | A08 A09 A12 |
| E868 | 54-75 | 195/60R14 | A01 K42 | A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Celica | 63-92 | 175/70R14 | M+S | A02 A04 A05 |
| T16 | 63-92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E195 | 63-92 | 195/60R14 |  | A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Celica | 77 | 185/65R14 |  | A02 A04 A05 |
| T18 F411 | 77 | 195/60R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B03 S01 |
| Toyota Corolla | 53,65 | 185/65R14 | A01 G01 K02 | A02 A04 A05 |
| E10 | 53-65 | 165/70R14 | R09 | A08 A09 A12 |
| G072, | 53-65 | 175/65R14 | R09 | A14 A21 S01 |
| e6*93/81*0005*.. | 53-65 | 185/60R14 | A01 K02 |  |
|  | 53-65 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 53-65 | 195/60R14 | A01 K02 |  |
|  | 55 | 185/65R14 | A01 K02 |  |
|  | 78-84 | 175/65R14 | R09 |  |
|  | 78-84 | 185/60R14 | A01 K02 R09 |  |
|  | 78-84 | 185/65R14 | A01 K02 |  |
|  | 78-84 | 195/55R14 | A01 K02 |  |
|  | 78-84 | 195/60R14 | A01 K02 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Corolla | 53-81 | 165/70R14 | R37 | A02 A04 A05 |
| E11, E11I | 53-81 | 175/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*95/54*0043*.. | 53-81 | 185/60R14 |  | A14 A21 A58 |
| e11*98/14*0102*.. | 53-81 | 185/65R14 |  | B03 S01 |
|  | 53-81 | 195/55R14 | A01 K07 |  |
|  | 53-81 | 195/60R14 | A01 K07 |  |
|  | 53-81 | 205/55R14 | A01 K02 K49 |  |
| Toyota Corolla | alle | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| E8 | alle | 175/65R14 | K07 | A05 A08 A09 |
| D177 | alle | 185/60R14 | K07 | A12 A14 A21 B03 K42 S01 |
| Toyota Corolla | alle | 165/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| E8B | alle | 175/65R14 | K07 | A05 A08 A09 |
| D 774 | alle | 185/60R14 | K07 | A12 A14 A21 B03 K42 S01 |
| Toyota Corolla | 47,49 | 195/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| E9 | 47-92 | 185/60R14 |  | A08 A09 A12 |
| E659 | 47-92 | 195/55R14 |  | A14 A21 B03 |
|  | 47-92 | 205/55R14 |  | S01 |
| Toyota Corolla | 77 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| E9F | 77 | 185/65R14 | A01 K02 R09 | A08 A09 A12 |
| E896 | 77 | 195/60R14 | A01 K42 | A14 A21 B03 S01 |
| Toyota MR2 | 85-91 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| W1 D883 | 85-91 | 195/55R14 |  | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Toyota Paseo L5 e6*93/81*0019*.. | 66 | 185/60R14 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Cbo Cpe S01 |
| Toyota Starlet | 40-55 | 175/60R14 |  | A01 A02 A04 |
| P7 D773 | 40-55 | 185/55R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K05 K49 K50 S01 |
| Toyota Starlet | 55 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| P8 | 55 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| F437 | 55 | 175/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 55 | 185/50R14 |  |  |
|  | 55 | 185/55R14 |  |  |
|  | 55 | 185/60R14 | A01 G01 K06 K11 |  |
|  | 55 | 195/45R14 | A01 G01 K08 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Toyota Starlet | 55 | 165/60R14 |  | A02 A04 A05 |
| P9 | 55 | 165/65R14 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0020*.. | 55 | 175/60R14 |  | A14 A21 S01 |
|  | 55 | 185/50R14 |  |  |
|  | 55 | 185/55R14 |  |  |
|  | 55 | 185/60R14 | A01 G01 K06 K11 |  |
|  | 55 | 195/45R14 | A01 G01 K08 |  |
| Toyota Tercel 4WD | 50-52 | 175/65R14 |  | A01 A02 A04 |
| L25 C 906 | 50-52 | 185/55R14 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 K49 S01 |

Auflagen und Hinweise

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cbo	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G03	Je nach Fahrzeuggrundausstattung sind der Serien-Reifengröße Geschwindigkeitsmesser mit unterschiedlicher Wegdrehzahl zugeordnet. Bei Verwendung einer Reifengröße, die nicht in den Fahrzeugpapieren aufgeführt ist, ist gegebenenfalls eine Angleichung erforderlich. Sofern eine Angleichung durchgeführt wird, ist diese Rad-Reifen-Kombination in die Fahrzeugpapiere einzutragen; bereits in den Fahrzeugpapieren enthaltene Rad-Reifen-Kombinationen sind zu streichen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K20	Gegebenefalls ist an der Hinterachse die Plastikecke am Übergang zum Radhausauschnitt vor Radmitte nachzuarbeiten.

K21	Gegebenefalls ist an der Vorderachse die Frontschürze am Übergang zum Radhausauschnitt nachzuarbeiten.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T78	Reifen (LI 78) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 850kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T79	Reifen (LI 79) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 874 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X18	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 175/65R14.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95

Diese Anlage mit den Blättern 1- 8 und dem Hinweisblatt Reifen hat nur Gültigkeit in Verbindung mit dem Gutachten über die Dauerfestigkeit des oben genannten Sonderrades.