Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 5-15

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A4 | RS 5-15 A4/Z17 70-65,1 | 4/108/65,1 | 15 | 615 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 5-15

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET 15

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,25 | 60° Kegel | 90 | 28 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 952068) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Citroen

Peugeot

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citroen Xantia | 110-111,6 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| X1 | 110-111,6 | 205/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| G411 | 50-89 | 195/55R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 50-89 | 205/50R15 |  | B02 S01 |
|  | 50-89 | 205/55R15 |  |  |
|  | 80,108 | 185/65R15 | M+S M02 R09 |  |
|  | 80,108 | 205/60R15 |  |  |
|  | 97,4 | 185/65R15 | M10 R09 |  |
|  | 97,4 | 195/60R15 |  |  |
|  | 97,4 | 205/55R15 |  |  |
| Citroen Xantia | 140 | 205/60R15 | K02 K49 | A02 A04 A05 |
| X1.., X1../A, X2...* | 55-74 | 185/65R15 | M10 R09 | A06 A08 A09 |
| e2*93/81* | 55-74 | 195/60R15 | K07 R37 Z15 | A12 A14 A21 |
| 0001 bis 0070, | 55-74 | 205/55R15 | K02 K49 R37 | B02 Car S01 |
| 0116 bis 0125, | 55-74 | 205/60R15 | K02 K49 Z15 |  |
| 0131, 0154*.. | 80,108 | 205/60R15 | K02 K49 |  |
|  | 89-97,4 | 185/65R15 | M10 R09 |  |
|  | 89-97,4 | 195/60R15 | K07 R37 |  |
|  | 89-97,4 | 205/55R15 | K02 K49 R37 |  |
|  | 89-97,4 | 205/60R15 | K02 K49 |  |
| Citroen Xantia | 110-111,6 | 195/55R15 | K07 M+S R09 | A02 A04 A05 |
| X1.., X1../A, X2...* | 110-111,6 | 205/55R15 | K49 | A06 A08 A09 |
| e2*93/81* | 140 | 205/60R15 | K49 | A12 A14 A21 |
| 0001 bis 0070, | 50-74 | 185/65R15 | M10 R09 | B02 K02 Lim |
| 0116 bis 0125, | 50-74 | 195/55R15 | K07 | S01 |
| 0131, 0154*.. | 50-74 | 205/50R15 | K49 |  |
|  | 50-74 | 205/55R15 | K49 |  |
|  | 80,108 | 185/65R15 | M+S M10 R09 |  |
|  | 80,108 | 205/60R15 | K49 |  |
|  | 81-89 | 185/65R15 | M10 R09 |  |
|  | 81-89 | 195/55R15 | K07 |  |
|  | 81-89 | 205/50R15 | K49 |  |
|  | 81-89 | 205/55R15 | K49 |  |
|  | 97,4 | 185/65R15 | M10 R09 |  |
|  | 97,4 | 195/60R15 | K07 |  |
|  | 97,4 | 205/50R15 | M+S R09 |  |
|  | 97,4 | 205/55R15 | K49 |  |
| Citroen Xsara | 55-81 | 185/55R15 | K66 L01 M14 | A02 A04 A05 |
| N*...* e2*93/81* 0104 bis 0108, 0110 bis 0113, 0115*.. | 55-81 | 195/50R15 | K66 L02 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Cpe Lim S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Citroen ZX | 110-111,6 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2 | 110-111,6 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| F834 | 47-89 | 185/55R15 | M14 | A12 A14 A21 |
|  | 47-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 47-89 | 205/45R15 |  | K42 S01 |
|  | 47-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2.. | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81* | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
| 0098*.. bis 0100*.. | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2.. | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81* | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
| 0094*.. bis 0096*.. | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2.. | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81*0082*.., | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
| e2*93/81*0083*.. | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2.. | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81*0078*.., | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
| e2*93/81*0079*.., | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
| e2*93/81*0097*.. | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2.. | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81*0075*.. | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
| bis 0077*.. | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |
| Citroen ZX | 120 | 195/55R15 |  | A02 A04 A05 |
| N2L2 | 120 | 205/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81*0074*.. | 42-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
|  | 42-89 | 195/50R15 |  | B02 Car Flh |
|  | 42-89 | 205/45R15 | T81 | K42 S01 |
|  | 42-89 | 215/45R15 |  |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 205 | 33-88 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 20C | 33-88 | 195/50R15 | G13 | A06 A08 A09 |
| D390/1, /2 | 33-88 | 205/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K41 K42 K49 K50 K56 L01 S01 |
| Peugeot 205 | 31,3-58 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 741A, 20A | 31,3-58 | 195/50R15 | G13 | A06 A08 A09 |
| D091, /1,/2,/3 | 31,3-58 | 205/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K41 K42 K49 K50 K56 L01 S01 |
| Peugeot 205 | 33-93,5 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 741C | 33-93,5 | 195/50R15 | G13 | A06 A08 A09 |
| D390 | 33-93,5 | 205/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K41 K42 K49 K50 K56 L01 S01 |
| Peugeot 205 Cabrio | 43,5-76 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 20D | 43,5-76 | 195/50R15 | G13 | A06 A08 A09 |
| E174/1, /2 | 43,5-76 | 205/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K41 K42 K49 K50 K56 L01 S01 |
| Peugeot 205 Cabrio | 58-83 | 195/45R15 |  | A02 A04 A05 |
| 741 B | 58-83 | 195/50R15 | G13 | A06 A08 A09 |
| E174 | 58-83 | 205/45R15 | Dun | A12 A14 A21 K41 K42 K49 K50 K56 L01 S01 |
| Peugeot 206 | 40-65 | 185/55R15 | K02 K08 M14 | A02 A04 A05 |
| 2*HFZ,*HFY,*KFX,*NFZ,*WJZ e2*93/81*0168*.. bis e2*93/81*0171*.., e2*93/81*0173*.. | 40-65 | 195/50R15 | K04 K42 K50 | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K49 K56 S01 |
| Peugeot 306 | 43-81 | 185/55R15 | M14 T81 | A02 A04 A05 |
| 7*.. | 43-81 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| e2*93/81* | 43-81 | 195/55R15 | X09 | A12 A14 A21 |
| 0144*.. bis 0152*.. | 43-81 | 205/45R15 | T81 | K02 K11 K46 |
|  | 97,4-120 | 195/55R15 |  | S01 |
| Peugeot 306 | 110-120 | 185/55R15 | M+S M14 | A02 A04 A05 |
| 7A/7 | 110-120 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| G264 | 44-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A12 A14 A21 |
|  | 44-89 | 195/50R15 |  | K02 K46 K56 |
|  | 44-89 | 205/45R15 | T81 | S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 306 Cabrio | 74-89 | 185/55R15 | M14 T81 | A02 A04 A05 |
| 7D | 74-89 | 195/50R15 |  | A06 A08 A09 |
| G720 | 74-89 | 205/45R15 | T81 | A12 A14 A21 K02 K46 K56 S01 |
| Peugeot 309 | 40,4-93,5 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 10C E452 | 40,4-93,5 | 205/45R15 | Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K41 K42 K56 L01 S01 |
| Peugeot 309 | 44,1-88 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 3A E042/1 | 44,1-88 | 205/45R15 | Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K41 K42 K56 L01 S01 |
| Peugeot 309 | 40,4-88 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 3A/10A E042,/1 | 40,4-88 | 205/45R15 | Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K41 K42 K56 L01 S01 |
| Peugeot 309 | 44,1-108 | 195/50R15 |  | A02 A04 A05 |
| 3C E452/1 | 44,1-108 | 215/45R15 | Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A21 K41 K42 K56 L01 S01 |
| Peugeot 405 | 47-116 | 195/50R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 15B | 47-116 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| E666, /1 | 47-116 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 K07 K41 K42 S01 |
| Peugeot 405 | 47-88 | 195/50R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 15E | 47-88 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| E815, /1 | 47-88 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 K07 K41 K42 S01 |
| Peugeot 405 | 47-112 | 195/50R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 4B | 47-112 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| E666/2 | 47-112 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 K07 K41 K42 S01 |
| Peugeot 405 | 47-89 | 195/50R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 4E | 47-89 | 195/55R15 |  | A06 A08 A09 |
| E815/2 | 47-89 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 K07 K41 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Peugeot 406 | 65 | 195/65R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 8*BFZ e2*93/81*0024*.. | 65 | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 8*D8B e2*93/81*0028*.. | 67,5 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 | 55 | 195/65R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 8*DHW e2*93/81*0023*.. | 55 | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 8*DHX e2*93/81*0027*.. | 66 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 | 66 | 195/65R15 |  | A02 A04 A05 |
| 8*LFX e2*93/81*0155*.. | 66 | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 | 81 | 195/65R15 | R37 | A02 A04 A05 |
| 8*LFY e2*93/81*0026*.. | 81 | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 8*P8C e2*93/81*0029*.. | 80 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 8*RFV e2*93/81*0025*.. | 97,4 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Cpe Lim S01 |
| Peugeot 406 8*RGX e2*93/81*0073*.. | 108 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A21 Car Lim S01 |
| Peugeot 406 | 140 | 195/65R15 | 123 R37 | A02 A04 A05 |
| 8*XFZ e2*93/81*0101*.. | 140 | 205/60R15 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A21 B03 Car Lim S01 |

Auflagen und Hinweise

123	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1230 kg.

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K66	Durch Nacharbeiten der Radhausinnenwand an Achse 2 ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad/Reifen-Kombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M02	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X09	Diese Reifengröße ist nur zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig auch mit der Reifengröße 185/65R15 ausgerüstet werden können.

Z15	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 15 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Mai 1995.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 28.Juli 1999


Coen									00016066.DOC