Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | RS 5 LK108 / ohne Ring | 4/108/63,4 | 37 | 580 | 1910 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43341

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55220794) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Mazda

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 43-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AAL | 43-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0053*.. | 43-85 | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01 | A12 A14 A21 |
|  | 43-85 | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08 | B02 K02 S01 |
| Ford Escort | 97 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ABET | 97 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D574 | 97 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 97 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 97 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 |
| ABFT | 97 | 205/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E115 | 97 | 215/45R15 |  | A12 A14 A21 B02 K01 K02 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 43-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AFL | 43-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0052*.. | 43-85 | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01 | A12 A14 A21 |
|  | 43-85 | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08 | B02 K02 S01 |
| Ford Escort | 51-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ALD | 51-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D137 | 51-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 51-77 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 44-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ALF | 44-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E076, /1 | 44-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 44-77 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 52-96 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ALL | 52-96 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F538, | 52-96 | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01 | A12 A14 A21 |
| e11*93/81*0055*.. | 52-96 | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08 | B02 K02 S01 |
| Ford Escort | 37-58 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AWA | 37-58 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| B885, /1 bzw. | 37-58 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| B886, /1 | 37-58 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 40-66 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AWF | 40-66 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E085, /1 | 40-66 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-66 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 37-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| GAA | 37-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| B824,/1; C706 | 37-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 37-77 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort | 37-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| GAF | 37-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E040, /1 | 37-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| bzw. E041, /1 | 37-77 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ABL | 43-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0051*.. | 43-85 | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01 | A12 A14 A21 |
|  | 43-85 | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08 | B02 K02 S01 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| ANL | 43-85 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| e11*93/81*0054*.. | 43-85 | 215/45R15 | Dun | A12 A14 A21 B02 B47 K02 S01 |
| Ford Escort/Orion | 43-96 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| GAL | 43-96 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F508, /1 bzw. F509, /1 bzw. G146 | 43-96 | 215/45R15 | Dun | A12 A14 A21 B02 B47 K02 KOM S01 |
| Ford Escort/Orion | 44-110 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| GAL | 44-110 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| F508, /1 bzw. | 44-110 | 205/50R15 | K06 K07 K08 K45 L01 | A12 A14 A21 |
| F509, /1 bzw. G146 | 44-110 | 215/45R15 | Dun K06 K07 K08 | B02 K02 LIM S01 |
| Ford Fiesta | 37-66 | 195/45R15 | X02 | A01 A02 A04 |
| JAS e13*93/81*0008*.. e13*95/54*0008*.. | 37-66 | 205/45R15 | L01 X02 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Fiesta | 37-66 | 195/45R15 | X02 | A01 A02 A04 |
| JBS e13*93/81*0009*.. e13*95/54*0009*.. | 37-66 | 205/45R15 | L01 X02 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Ford KA RBT e9*95/54*0019*.. | 37-44 | 195/45R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 D03 H15 K08 K49 L02 S01 |
| Ford Mondeo | 66-125 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| BAP | 66-125 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0046*.. | 66-125 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 66-125 | 205/55R15 |  | V15 S01 |
|  | 66-125 | 215/50R15 |  |  |
|  | 66-125 | 225/50R15 | A01 K02 R03 |  |
| Ford Mondeo | 66-125 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| BFP | 66-125 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0045*.. | 66-125 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 66-125 | 205/55R15 |  | V15 S01 |
|  | 66-125 | 215/50R15 |  |  |
|  | 66-125 | 225/50R15 | A01 K02 R03 |  |
| Ford Mondeo | 65-125 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| BNP | 65-125 | 195/60R15 | R09 | A08 A09 A12 |
| G387, | 65-125 | 205/50R15 | A01 K02 | A14 A21 B02 |
| e1*95/54*0047*.. | 65-125 | 205/55R15 | A01 K02 | V15 S01 |
|  | 65-125 | 215/50R15 | A01 K42 |  |
|  | 65-125 | 225/50R15 | A01 K42 R03 |  |
| Ford Mondeo | 65-125 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| GBP | 65-125 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| G274 | 65-125 | 205/50R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 65-125 | 205/55R15 |  | V15 S01 |
|  | 65-125 | 215/50R15 |  |  |
|  | 65-125 | 225/50R15 | A01 K02 R03 |  |
| Ford Mondeo | 97 | 195/55R15 | M+S | A02 A04 A05 |
| GBP4 | 97 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| H028 | 97 | 205/55R15 |  | A14 A21 B02 |
|  | 97 | 215/50R15 |  | LIM V15 S01 |
|  | 97 | 225/50R15 | A01 K02 R03 |  |
| Ford Mondeo | 97 | 195/55R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| GBP4 | 97 | 195/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| H028 | 97 | 205/55R15 | A01 K02 | A14 A21 B02 |
|  | 97 | 215/50R15 | A01 K42 | KOM V15 S01 |
|  | 97 | 225/50R15 | A01 K42 R03 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Orion | 40-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AFD | 40-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| D136 bzw. D199 | 40-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 40-77 | 215/45R15 | Dun | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Orion | 40-77 | 185/55R15 | M14 | A01 A02 A04 |
| AFF | 40-77 | 195/50R15 |  | A05 A08 A09 |
| E086, /1 | 40-77 | 205/50R15 |  | A12 A14 A21 |
| bzw. E087, /1 | 40-77 | 215/45R15 |  | B02 K01 K02 K07 K08 L02 V15 S02 |
| Ford Puma ECT e13*95/54*0024*.. | 66-92 | 195/50R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 L02 S01 |
| Ford Scorpio | 85-152 | 205/60R15 |  | A02 A04 A05 |
| GFR e1*93/81*0018*.. e1*95/54*0018*.. | 85-152 | 215/60R15 | A01 K42 K56 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01 |
| Ford Scorpio | 85-152 | 205/60R15 | 116 | A02 A04 A05 |
| GGR G968 | 85-152 | 215/60R15 | 116 A01 K42 K56 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 S01 |
| Ford Sierra BNC C690, /1 bzw. C691 | 49-85 | 195/60R15 | T86 T87 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Ford Sierra BNE4 E092 | 110 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Ford Sierra BNG E401, /1, /2 | 49-107 | 195/60R15 | T86 T87 | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Ford Sierra BNG4 E433, /1 | 88-110 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Ford Sierra GB4 D745 | 110 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Sierra | 44-110 | 195/50R15 | R37 | A01 A02 A04 |
| GBC C689,/1 | 44-110 | 195/55R15 |  | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Ford Sierra | 107 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 |
| GBG | 107 | 195/60R15 |  | A05 A08 A09 |
| E400, /1, /2 | 49-88 | 195/50R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 49-88 | 195/55R15 |  | B02 F06 S01 |
|  | 49-88 | 195/60R15 |  |  |
| Ford Sierra GBG4 E343, /1 bzw. E434, /1 | 88-110 | 195/55R15 |  | A01 A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 F06 S01 |
| Mazda 121 | 37-55 | 195/45R15 | X02 | A01 A02 A04 |
| JASM e13*93/81*0010*.., e13*95/54*0010*.. | 37-55 | 205/45R15 | L01 X02 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Mazda 121 | 37-55 | 195/45R15 | X02 | A01 A02 A04 |
| JBSM e13*93/81*0011*.., e13*95/54*0011*.. | 37-55 | 205/45R15 | L01 X02 | A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K08 K42 K49 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

116	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1160 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

D03	Sonderrad nur zulässig in Verbindung mit Distanzscheibe [d=3mm].

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden. Für andere Reifenfabrikate ist die Eignung der Rad/Reifen-Kombination nicht überprüft.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

H15	Der Federweg an Achse 2 ist durch Einbau eines Federwegsbegrenzers (15 mm) zu reduzieren.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

KOM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant/Caravan/Kombi/Touring.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

LIM	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugaufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M14	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/55R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Bridgestone	alle				---

Pirelli		alle				---

Semperit	M700				M728

Uniroyal	Rallye  440			MS*plus 3 bzw. 44

Yokohama	A510                       		---

Michelin	MXV2, MXV3A, XGTV		---

Continental	alle				alle

Goodyear	alle				Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

X02	Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 155/70R13 ausgerüstet sind.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1994.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 10.Februar 1998


Scheppler									00003988.DOC