Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 5

Radgröße			7Jx15H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B7 | RS 5 LK112A B7 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 760 | 2015 |

Kennzeichnungen

KBA-Nummer			43341

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M14x1,5 | 60° Kegel | 120 | 30 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 55220794) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Audi

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audi 100, 200 | 64-147 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A01 A02 A04 |
| 44 | 64-147 | 205/60R15 | R35 | A05 A08 A09 |
| C727, /1 | 64-147 | 215/50R15 | K03 | A12 A14 A21 |
|  | 88-121 | 215/60R15 | R09 | B03 K01 K04 L03 R21 S01 |
| Audi 100, 200 Quattro | 88-147 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A01 A02 A04 |
| 44Q | 88-147 | 195/65R15 | M+S R09 | A05 A08 A09 |
| D403, /1 | 88-147 | 205/60R15 |  | A12 A14 A21 |
|  | 88-147 | 215/60R15 | R09 | B03 K01 K04 L03 S01 |
| Audi 100, 200, A6 | 169-213 | 195/65R15 | M+S R09 | A02 A04 A05 |
| C4 | 60-142 | 195/65R15 | R09 | A08 A09 A12 |
| F619, /1 | 60-142 | 205/60R15 |  | A14 A21 B03 |
|  | 60-142 | 215/60R15 |  | S01 |
| Audi 80, 90 Quattro 89Q E399, /1 | 162-169 | 195/65R15 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Audi 80, Quattro, S2 B4 F889, /1 | 169 | 195/65R15 | M+S | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Audi A4 | 55-142 | 185/65R15 | M+S M10 R09 | A02 A04 A05 |
| B5 | 55-142 | 195/65R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*93/81*0013*.. | 55-142 | 205/60R15 |  | A14 A21 V15 |
| e1*98/14*0013*.. | 55-142 | 215/60R15 | A01 K06 | S01 |
|  | 55-142 | 225/50R15 | A01 K05 K07 K46 |  |
|  | 55-142 | 225/55R15 | A01 K01 K04 K05 K46 K49 |  |
| Audi A6 | 81-142 | 195/65R15 | R09 | A02 A04 A05 |
| 4B | 81-142 | 205/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*96/27*0051*.. | 81-142 | 215/55R15 | A01 K06 K07 T89 | A14 A21 B03 |
|  | 81-142 | 215/60R15 | A01 K06 K07 | Car Lim V15 |
|  | 81-142 | 225/55R15 | A01 K08 K46 K49 | S01 |
| VW Bus | 50-103 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 7DB | 50-103 | 205/65R15 C | 155 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0067*.. | 50-103 | 205/65R15-99 | 155 K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Bus | 50-103 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 7DW | 50-103 | 205/65R15 C | 155 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| e1*96/79*0066*.. | 50-103 | 205/65R15-99 | 155 K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW California | 50-103 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02BL | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H304 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW California | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0BL | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F576 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW California | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12BL | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H322 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW California | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1BL | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G284 | 44-81 | 215/65R15 | A01 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 |  |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Krankenwagen | 50-103 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02BN | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H300 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Krankenwagen | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0BN | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F657 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Krankenwagen | 57-85 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12BN | 57-85 | 205/65R15 C | 155 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H323 | 57-85 | 205/65R15-99 | 155 K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Krankenwagen | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1BN | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G340 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Passat | 66-142 | 195/65R15 |  | A02 A04 A05 |
| 3B | 66-142 | 205/60R15 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0043*.. | 66-142 | 215/55R15 | A01 K06 K07 K08 | A14 A21 Car |
|  | 66-142 | 215/60R15 | A01 K06 K07 K08 | Lim V00 V15 |
|  | 66-142 | 225/55R15 | A01 K08 K46 K49 | S01 |
| VW Transporter | 50-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02A | 50-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H325 | 50-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02B | 50-103 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H298 | 50-103 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02C | 50-103 | 205/65R15 C | 155 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H297 | 50-103 | 205/65R15-99 | 155 K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 50-103 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X02D | 50-103 | 205/65R15 C | 155 K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H324 | 50-103 | 205/65R15-99 | 155 K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 50-103 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0A | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F514 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0B | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| F521 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0C | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G461 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 153 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X0D | 44-81 | 205/65R15-99 | 155 | A08 A09 A12 |
| F519 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 154 A01 K07 K08 |  |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12A | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H326 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12B | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H306 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | 153 K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12C | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H299 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | 152 K49 K50 | K34 S01 |
| VW Transporter | 57-85 | 195/70R15 | K07 K08 R09 T97 | A01 A02 A04 |
| 70X12D | 57-85 | 205/65R15 C | K07 K08 M02 R09 | A05 A08 A09 |
| H327 | 57-85 | 205/65R15-99 | K07 K08 R09 | A12 A14 A21 |
|  | 57-85 | 215/65R15-100 | K49 K50 | K34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1A | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G213 | 44-81 | 215/65R15 | A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 |  |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1B | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G206 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1C | 44-81 | 205/65R15-99 |  | A08 A09 A12 |
| G462 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | A01 K07 K08 R70 |  |
| VW Transporter | 44-81 | 195/70R15 | 153 R09 T97 | A02 A04 A05 |
| 70X1D | 44-81 | 205/65R15-99 | 155 | A08 A09 A12 |
| G214 | 44-81 | 215/65R15 | 152 A01 R70 | A14 A21 S01 |
|  | 44-81 | 215/65R15-100 | 152 |  |
|  | 44-81 | 225/60R15 | 154 A01 K07 K08 R70 |  |

Auflagen und Hinweise

152	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1520 kg.

153	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1530 kg.

154	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1540 kg.

155	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1550 kg.

A01	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

auf der im Abdruck der ABE des Sonderrades enthaltenen Bestätigung bescheinigen zu lassen.

A02	Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen.

Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B03	Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K34	Die Funktion der Schiebetüren ist zu überprüfen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

L03	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Servolenkung.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugaufbauart Limousine.

M+S	Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung.

M02	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

M10	Es sind nur folgende Fabrikate der Reifengröße 185/65R15 zulässig:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)		Winterprofiltyp(en)

bzw.				bzw.

Geschw.kategorien		Geschw.kategorien

Dunlop		alle				---

Fulda		alle				Kristall 3000

Pirelli		P200 Aquachrono, P2000,	W190 Asimmetrico,

P4000, P6000			W190 Direzionale,

W210 Asimetrico

Semperit	nur H, V			M 828 (H)

Uniroyal	nur H, V			MS*plus 44 (H)

Yokohama	A509				S760, S480

Michelin	MXV2, MXV3A (H+V),		XM+S 100 (T),

EnergyMXV3A u. XH1		XM+S  130 (T)

Continental	nur H, V			TS 770 (H)

Bridgestone	nur H, V, Z			WT 11

Falken		nur H, V, Z			---

Goodrich	nur H, V, Z			---

Kleber		nur H, V, Z			---

Toyo		nur H, V, Z			---

Goodyear	nur H, V, Z			Eagle GW

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7 J x 15 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung einzutragen.

R35	Sofern in den Fahrzeugpapieren bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, dürfen nur diese Reifenfabrikate verwendet werden.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T89	Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T97	Reifen (LI 97) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1460 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V00	Unterschiedliche Reifengrößen auf Vorder- und Hinterachse nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Allradantrieb (z.B. 4-Matic, Syncro, 4x4).

V15	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse		Hinterachse

Nr. 1		185/55R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 2		195/50R15		205/50R15, 215/45R15

Nr. 3		195/55R15		205/55R15, 225/50R15

Nr. 4		205/50R15		215/45R15

Nr. 5		205/55R15		225/50R15

Nr. 6		205/60R15		225/55R15

Nr. 7		205/65R15		225/60R15

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1994.


Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 29.Mai 1998


Scheppler									00006905.DOC