### ABE - Anlagen

| Radtyp: | RS 5 | Hersteller: | Rial | Radgröße: | 7 J x 15 H2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABE-Nr.: | 43341 | Prüfbericht-Nr.: | 55 2207 94 |  |  |
| Nachtrag: | 6 | Ausfertigung: | 7 |  |  |

| Nr. | Ausf. | Zentrierung | ET | LZ/LK | NB | Fahrzeuge | Stand |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | A2 | Z01 | 37 | 4/100 | 60,2 | Renault | 3.A |
| 2 | A37/A2 | Z02 | 37 | 4/100 | 59,2 | Nissan,Subaru | 2.A |
| 3 | A2 | Z03 | 37 | 4/100 | 57,1 | VW,Audi,Seat,Skoda,BMW | 4.A |
| 4 | A2 | Z04 | 37 | 4/100 | 56,6 | Opel,Daewoo | 5.A |
| 5 | A2 | Z05 | 37 | 4/100 | 56,1 | Honda,Rover,Mitsubishi,Kia,Daihatsu, Proton | 5.A |
| 6 | A2 | Z06 | 37 | 4/100 | 54,1 | Toyota,Mazda,Suzuki | 5.A |
| 7 | A37/A2 | Z07 | 37 | 4/100 | 52,1 | Volvo | 2.A |
| 8 | F37/A1 | Z08 | 37 | 4/98 | 58,6 | Ohne Verwendungsbereich | 1.A |
| 9 | A1 | Z09 | 37 | 4/98 | 58,1 | Fiat,Seat,Lancia,Alfa Romeo | 4.A |
| 10 | B37/A3 | Z03 | 37 | 4/108 | 57,1 | Audi | 2.A |
| 11 | A3 | Ohne | 37 | 4/108 | 63,3 | Ford,Mazda | 3.A |
| 12 | A5 | Z10 | 37 | 4/114,3 | 67,1 | Mitsubishi,Hyundai,Volvo,Kia | 4.A |
| 13 | A5 | Z11 | 37 | 4/114,3 | 66,2 | Nissan | 3.A |
| 14 | C37/A5 | Z12 | 37 | 4/114,3 | 64,2 | Honda,Rover | 2.A |
| 15 | C37/A5 | Z13 | 37 | 4/114,3 | 60,1 | Suzuki,Subaru | 1.A |
| 16 | C37/A5 | Z14 | 37 | 4/114,3 | 59,5 | Mazda | 1.A |
| 17 | R37/B5 | Z17 | 37 | 5/108 | 65,1 | Citroen,Peugeot,Volvo | 3.A |
| 18 | B5 | Z13 | 37 | 5/108 | 60,2 | Renault | 3.A |
| 19 | O1 | Ohne | 37 | 5/110 | 65,1 | Opel,Saab | 4.A |
| 20 | B7 | Z16 | 35 | 5/112A | 57,1 | Audi,VW | 5.A |
| 21 | B7 | Z15 | 35 | 5/112A | 66,6 | Mercedes-Benz | 4.A |
| 22 | M37/B8 | Z14 | 37 | 5/114,3 | 59,5 | Mazda,Ford | 1.A |
| 23 | B8 | Z13 | 37 | 5/114,3 | 60,1 | Toyota | 3.A |
| 24 | B8 | Z10 | 37 | 5/114,3 | 67,1 | Mitsubishi,Mazda,Ford | 4.A |
| 25 | W1 | ohne | 37 | 5/120 | 72,6 | BMW | 4.A |
| 26 | B8 | Z11 | 37 | 5/114,3 | 66,2 | Nissan | 2.A |
| 27 | M37/F2 | ohne | 37 | 5/114,3 | 71,6 | Chrysler | 2.A |
| 28 | G1 | ohne | 37 | 5/115 | 70,3 | Opel,Pontiac | 2.A |
| 29 | V37/B3 | Z06 | 37 | 5/100 | 54,1 | Toyota | 1.A |
| 30 | B8 | Z12 | 37 | 5/114,3 | 64,1 | Honda, Rover | 4.A |
| 31 | B2 | Z09 | 30 | 5/98 | 58,1 | Citroen,Peugeot,Lancia,Fiat,Alfa | 1.A |
| 32 | B3 | Z06 | 30 | 5/100 | 54,1 | Toyota | 1.A |
| 33 | B3 | Z03 | 30 | 5/100 | 57,1 | Audi,VW,Skoda,Seat,Chrysler | 1.A |
| 34 | V4 | Ohne Ring | 30 | 5/100 | 57,1 | Ohne Verwendungsbereich | 1.A |
| 35 | B7 | Z16 | 40 | 5/112 | 57,1 | VW,Seat,Ford | 1.A |
| 36 | V5 | Ohne Ring | 40 | 5/112 | 57,1 | Ohne Verwendungsbereich | 1.A |
| 37 | V5 | Ohne Ring | 35 | 5/112 | 57,1 | Ohne Verwendungsbereich | 1.A |
| 38 | B8 | Z33 | 37 | 5/114,3 | 56,6 | Daewoo Leganza | 1.A |
| 39 | B7 | Z15 | 40 | 5/112 | 66,6 | Mercedes-Benz A-Klasse | 1.A |