Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 5

Radgröße			7 J  x 15 H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A37 | RS 5 LK100/Z02 63,4-59,2 | 4/100/59,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | RS 5 LK100 / Z06 63,4-54,1 | 4/100/54,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A3 | RS 5 LK108 / ohne Ring | 4/108/63,4 | 37 | 580 | 1910 |
| C37 | RS 5 LK114,3/Z13 70-60,1 | 4/114,3/60,1 | 37 | 560 | 1920 |
| O1 | RS 5 LK110 / ohne Ring | 5/110/65,1 | 37 | 760 | 2015 |
| B8 | RS 5 LK114,3 / Z10 70-67,1 | 5/114,3/67,1 | 37 | 730 | 2015 |
| G1 | RS 5 LK115 / ohne Ring | 5/115/70,3 | 37 | 730 | 2015 |
| A2 | RS 5 LK100 / Z01 63,4-60,2 | 4/100/60,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | RS 5 LK100 / Z03 63,4-57,1 | 4/100/57,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | RS 5 LK100 / Z04 63,4-56,6 | 4/100/56,6 | 37 | 580 | 1910 |
| A2 | RS 5 LK100 / Z05 63,4-56,1 | 4/100/56,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A37 | RS 5 LK100 A37 / Z07 63,4-52,1 | 4/100/52,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A1 | RS 5 LK98 A1 / Z09 63,4-58,1 | 4/98/58,1 | 37 | 560 | 1910 |
| B37 | RS 5 LK108 B37 / Z03 63,4-57,1 | 4/108/57,1 | 37 | 580 | 1910 |
| A5 | RS 5 LK114,3 A5 / Z10 70-67,1 | 4/114,3/67,1 | 37 | 560 | 1920 |
| A5 | RS 5 LK114,3 A5 / Z11 70-66,1 | 4/114,3/66,1 | 37 | 560 | 1920 |
| C37 | RS 5 LK114,3 C37 / Z12 70-64,1 | 4/114,3/64,1 | 37 | 560 | 1920 |
| C37 | RS 5 LK114,3 C37 / Z14 70-59,6 | 4/114,3/59,6 | 37 | 560 | 1920 |
| R37 | RS 5 LK108 R37 / Z17 70-65,1 | 5/108/65,1 | 37 | 760 | 2015 |
| B5 | RS 5 LK108 B5 / Z13 70-60,1 | 5/108/60,1 | 37 | 760 | 2015 |
| B7 | RS 5 LK112A B7 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 35 | 760 | 2015 |
| B7 | RS 5 LK112A B7 / Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 35 | 760 | 2015 |
| M37 | RS 5 LK114,3 M37 / Z14 70-59,6 | 5/114,3/59,6 | 37 | 625 | 1985 |
| B8 | RS 5 LK114,3 B8 / Z13 70-60,1 | 5/114,3/60,1 | 37 | 730 | 2015 |
| W1 | RS 5 LK120 W1 / ohne Ring | 5/120/72,6 | 37 | 625 | 1985 |
| B8 | RS 5 LK114,3 B8 / Z11 70-66,1 | 5/114,3/66,1 | 37 | 730 | 2015 |
| M37 | RS 5 LK114,3 M37 / ohne Ring | 5/114,3/71,6 | 37 | 760 | 2015 |
| B8 | RS 5 LK114,3 B8 / Z12 70-64,1 | 5/114,3/64,1 | 37 | 760 | 2015 |
| B2 | RS 5 LK98 B2 / Z09 63,3-58,1 | 5/98/58,1 | 30 | 650 | 1974 |
| B3 | RS 5 LK100 B3 / Z06 63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 30 | 650 | 1975 |
| B3 | RS 5 LK100 B3 / Z03 63,3-57,1 | 5/100/57,1 | 30 | 650 | 1975 |
| V4 | RS 5 LK100 V4 / ohne Ring | 5/100/57,1 | 30 | 650 | 1975 |
| B7 | RS 5 LK112 B7 / Z16 70-57,1 | 5/112/57,1 | 40 | 670 | 1970 |
| V5 | RS 5 LK112 V5 / ohne Ring | 5/112/57,1 | 40 | 670 | 1970 |
| V5 | RS 5 LK112A V5 / ohne Ring | 5/112/57,1 | 35 | 760 | 2015 |
| F37 | RS 5 LK98 F37 / Z08 63,4-58,6 | 4/98/58,6 | 37 | 560 | 1910 |
| V37 | RS 5 LK100 V37 / Z06 63,3-54,1 | 5/100/54,1 | 37 | 580 | 1950 |
| B8 | RS 5 LK114,3 / Z33 70-56,6 | 5/114,3/56,6 | 37 | 730 | 2015 |
| B7 | RS 5 LK112 B7 / Z15 70-66,6 | 5/112/66,6 | 40 | 670 | 1970 |

Kennzeichnung

KBA-Nummer			43341

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 5 (s.o.)

Radgröße			7Jx15H2

Einpreßtiefe			ET (s.o.)

Gießereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstellungsdatum		Monat und Jahr

Befestigungselemente

Die zu verwendenden Befestigungselemente sowie deren Anzugsmomente sind den Verwendungsbereichsgutachten zu entnehmen.

Prüfungen

Die o.g. Sonderräder wurden gemäß den Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Personenkraftwagen und für Krafträder vom 27.07.1982 geprüft.

Folgende Prüfungen wurden mit positivem Ergebnis abgeschlossen:

- Biegeumlaufprüfung

- Felgenhornprüfung

Aufgrund bereits positiv durchgeführter Prüfungen an vergleichbaren Rädern des genannten Radtyps sind die folgenden Prüfungen nicht mehr erforderlich:

- Salzsprühtest

Die Maße und Toleranzen entsprechen in wesentlichen Punkten der ETRTO.

Die Zusammensetzung, die Festigkeitswerte und das Korrosionsverhalten des verwendeten Werkstoffes sind in der Radbeschreibung des Herstellers aufgeführt.

Das Gewicht einer unlackierten Probe betrug 7,8 kg.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis

Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder an den in den Verwendungsbereichsgutachten genannten Fahrzeugen und den dort aufgeführten Bedingungen zu verwenden.

Anlagen

| Beschreibung | - | 05.12.94 |
| --- | --- | --- |
| Beschreibung | - | 15.05.95 |
| Beschreibung | - | 28.05.98 |
| Radzeichnung | 1484-05 | 09.02.94 |
|  | mit Änderung vom | 30.06.97 |
| Radzeichnung | 1483-08 | 09.02.94 |
|  | mit Änderung vom | 30.06.97 |
| Befestigungsmittelzeichnung | F-00-544-01 | 15.02.84 |
| Befestigungsmittelzeichnung | M-F-00-496-01 | 08.07.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | F-00-514-01 | 20.09.83 |
| Befestigungsmittelzeichnung | E-00-817-01 | 22.09.87 |
| Befestigungsmittelzeichnung | 1469-01 | 23.09.93 |
| Befestigungsmittelzeichnung | E-00-1476-01 | 22.09.89 |
| Zentrierringzeichnung | 1303-01 | 04.12.91 |
| Zentrierringzeichnung | 1302-01 | 03.12.91 |
| Nabenkappenzeichnung | 1453-02 | 02.07.93 |
| Radzeichnung | 1554-03 | 26.06.95 |
|  | mit Änderung vom | 30.06.97 |
| Radzeichnung | 1485-05 | 09.02.94 |
|  | mit Änderung vom | 03.07.97 |
| Radzeichnung | 1588-02 | 26.06.95 |
|  | mit Änderung vom | 03.07.97 |
| Radzeichnung | 1677-01 | 03.12.97 |
| Radzeichnung | 1679-01 | 05.12.97 |
| Radzeichnung | 1678-01 | 05.12.97 |

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 3 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1994.

Gegen die Erteilung einer Allgemeinen Betriebserlaubnis bestehen unsererseits keine technischen Bedenken.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 29.Mai 1998


Scheppler									00006914.DOC