Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 6

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | RS 6 /Z05 63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 590 | 1930 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 6 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 952638) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 65 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AC | 65 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| D301 | 65 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 74 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AD | 74 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| D300 | 74 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 65 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CA4 | 65 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| D990 | 65 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 75-101 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CA5 | 75-101 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| D991, /1 | 75-101 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AS | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E166 | 92 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 55 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EC8 | 55 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E716 | 55 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EC9 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E717 | 66 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED2 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E713 | 66 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED3 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F311 | 66 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED4 | 80 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E714 | 80 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED6 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F180 | 66 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED7 | 80 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E718 | 80 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 91-96 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED9 | 91-96 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| E715 | 91-96 | 215/40R16 |  | A14 A21 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80-81 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| EE4 E803 | 80-81 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EE8 | 110 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| F468 | 110 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EE9 | 110 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| F469 | 110 | 215/40R16 |  | A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG2 | 118 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic | 55 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG3 | 55 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F876 | 55 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG4 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F877 | 66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG5 | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F878 | 92 | 215/40R16 | Dun K42 K56 | A14 A21 K01 K08 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG6 | 118 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F879 | 118 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG8 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F875 | 66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG9 | 118 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F884 | 118 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EH6 | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G070, e6*93/81*0016*.. | 92 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EH9 | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| F883 | 92 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ1 | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G623 | 92 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 74 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ2 | 74 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G624 | 74 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 77 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ6 | 77 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0013*. | 77 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ8 | 92 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0014*.. | 92 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 55-66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ9 | 55-66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK1 | 84 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0008*.. | 84 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK3 | 84 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0007*.. | 84 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK4 | 118 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| e6*93/81*0009*.. | 118 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| MA8 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G916, e11*93/81*0018* | 66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| MA9 | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G917, e11*93/81*0022*.. | 66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 83 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB1 | 83-93 | 195/45R16 | T80 | A08 A09 A12 |
| G918, | 83-93 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 |
| e11*93/81*0023*.. | 93 | 205/45R16 |  | K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB2 e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB3 e11*96/27*0068*.. | 84 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic | 85 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB4 e11*96/27*0069*.. | 85 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 63 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB7 e11*96/27*0071*.. | 63 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A08 A09 A12 A14 A21 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 55-66 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MB8 e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 215/40R16 | K45 | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 84 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MB9 e11*96/79*0088*.. | 84 | 215/40R16 | K45 | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 85 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MC1 e11*96/79*0089*.. | 85 | 215/40R16 | K45 | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. MC3 e11*96/79*0091*.. | 77 | 215/40R16 | K45 T82 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Concerto | 66-90 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| HW F340 | 66-90 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Prelude | 74-77 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| AB C932 | 74-77 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude | 101 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BA2 D993 | 101 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude | 80-110 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BA4 E605 | 80-110 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K02 K07 K08 S01 |
| Kia Sephia | 59-82 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| FA | 59-82 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 215/40R16 |  | A14 A21 F08 K02 K11 K49 S01 |
| Kia Sephia, Mentor,Shuma | 65,81 | 195/50R16 | K02 M24 | A02 A04 A05 |
| FB | 65,81 | 205/45R16 | K02 | A08 A09 A12 |
| e4*96/27*0024*.. | 65,81 | 215/40R16 | K42 K49 K50 | A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mits. Carisma | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| DAO | 66 | 205/45R16 | K90 L01 | A08 A09 A12 |
| e4*91/81*0005*.. | 66 | 215/40R16 | Dun K90 | A14 A21 B02 K04 K08 K42 K56 S01 |
| Mits. Colt | 50-103 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CAO | 50-103 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| G005 | 50-103 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 A58 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Mits. Colt | 66 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| CJO e1*93/81*0031*.. | 66 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 F08 K05 K07 K08 K42 S01 |
| Mits. Lancer SW | 50-83 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CAOW, CAO | 50-83 | 205/45R16 |  | A08 A09 A12 |
| G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 A58 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 55-85 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C96., C9 | 55-85 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 66 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C97. | 66 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 83 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C98. | 83 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Rover 2.. | 55-107 | 195/45R16 | K02 K07 K08 K11 T80 | A02 A04 A05 |
| RF | 55-107 | 205/45R16 | G01 K07 K08 K42 K56 | A08 A09 A12 |
| H224, e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 215/40R16 | K07 K08 K42 K56 | A14 A21 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rover 2../4.. | 55-147 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| XW F377, e11*93/81*0030*.. | 55-147 | 215/40R16 | Dun | A08 A09 A12 A14 A21 K07 K08 K42 S01 |
| Rover 4.. | 55-100 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| RT | 55-100 | 205/45R16 | G01 | A08 A09 A12 |
| H093, e11*93/81*0014*.. | 55-100 | 215/40R16 | Dun | A14 A21 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000 oder 8000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M24	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R16 auf der Felgengröße

7,5 J x 16 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP 8000			-

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		-

Bridgestone	RE 71			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 16 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16). Bei Ausnutzung der technischen zulässigen  Hinterachslast über 950kg bei Anhängebetrieb ist dieser auf der dem Abdruck der ABE beigefügten Bestätigung zu untersagen.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1995.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 29.Mai 1998


Scheppler									00006928.DOC