Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 6

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A3 | RS 6 /ohne Ring | 4/108/63,4 | 35 | 615 | 1960 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 6 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 952638) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Ford

Mazda

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Cougar | 96 | 205/55R16 | R37 | A02 A04 A05 |
| BCV | 96-125 | 215/50R16 | K08 | A08 A09 A12 |
| e9*96/79*0027*.. | 96-125 | 225/50R16 | K04 K07 K08 | A14 A21 B02 K46 K56 V16 S01 |
| Ford Escort | 43-85 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| AAL e11*93/81*0053*.. | 43-85 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K41 S01 |
| Ford Escort | 97 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| ABET D574 | 97 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort | 97 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| ABFT E115 | 97 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort | 43-85 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| AFL e11*93/81*0052*.. | 43-85 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K41 S01 |
| Ford Escort | 51-77 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| ALD D137 | 51-77 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort | 54-77 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| ALF E076, /1 | 54-77 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort | 52-96 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| ALL F538, e11*93/81*0055*.. | 52-96 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K41 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Escort | 40-66 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| AWF E085, /1 | 40-66 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort | 37-77 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| GAF E040, /1 bzw. E041, /1 | 37-77 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| ABL e11*93/81*0051*.. | 43-85 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K41 S01 |
| Ford Escort, Orion | 43-85 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| ANL e11*93/81*0054*.. | 43-85 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K41 S01 |
| Ford Escort/Orion | 44-110 | 205/45R16 | G01 L02 | A02 A04 A05 |
| GAL F508, /1 bzw. F509, /1 bzw. G146 | 44-110 | 215/40R16 | L01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 Car K02 K05 K07 K41 Lim S01 |
| Ford Fiesta | 37-66 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| JAS e13*93/81*0008*.. e13*95/54*0008*.. | 37-66 | 215/40R16 | G01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K05 K06 K42 K49 K50 K56 L01 X02 S01 |
| Ford Fiesta | 37-66 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| JBS e13*93/81*0009*.. e13*95/54*0009*.. | 37-66 | 215/40R16 | G01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K05 K06 K42 K49 K50 K56 L01 X02 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Focus | 55-85 | 205/50R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| DAW, DBW, DFW, DNW | 55-85 | 215/40R16 | T82 | A08 A09 A12 |
| e13*97/27*0037*.. | 55-96 | 195/50R16 | M24 | A14 A21 B02 |
| bis | 55-96 | 205/45R16 |  | Car Flh K04 |
| e13*97/27*0040*.. | 55-96 | 215/45R16 |  | K08 K42 K49 |
|  | 96 | 205/50R16 |  | K56 Sth S01 |
| Ford Mondeo | 66-125 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| BAP | 66-125 | 205/50R16 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0046*.. | 66-125 | 215/45R16 |  | A14 A21 B02 |
|  | 66-125 | 225/40R16 |  | K42 K46 K56 |
|  | 66-125 | 225/45R16 | R03 | V16 S01 |
| Ford Mondeo | 66-125 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| BFP | 66-125 | 205/50R16 |  | A08 A09 A12 |
| e1*95/54*0045*.. | 66-125 | 215/45R16 |  | A14 A21 B02 |
|  | 66-125 | 225/40R16 |  | K42 K46 K56 |
|  | 66-125 | 225/45R16 | R03 | V16 S01 |
| Ford Mondeo | 65-125 | 205/50R16 | G14 R70 | A02 A04 A05 |
| BNP G387, e1*95/54*0047*.. | 65-125 | 225/45R16 | R03 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K42 K46 K56 V16 S01 |
| Ford Mondeo | 65-125 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| GBP | 65-125 | 205/50R16 |  | A08 A09 A12 |
| G274 | 65-125 | 215/45R16 |  | A14 A21 B02 |
|  | 65-125 | 225/40R16 |  | K42 K46 K56 |
|  | 65-125 | 225/45R16 | R03 | V16 S01 |
| Ford Orion | 40-77 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| AFD D136 bzw. D199 | 40-77 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Orion | 40-77 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| AFF E086, /1 bzw. E087, /1 | 40-77 | 215/40R16 |  | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 K08 K41 L01 S02 |
| Ford Puma | 66-92 | 195/45R16 | L01 | A02 A04 A05 |
| ECT | 66-92 | 205/45R16 | K08 K56 L02 | A08 A09 A12 |
| e13*95/54*0024*.. | 66-92 | 215/40R16 | K08 K11 L02 | A14 A21 S01 |
| Ford Scorpio GFR e1*93/81*0018*.. e1*95/54*0018*.. | 85-152 | 225/50R16 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K08 K41 K42 K56 R70 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ford Scorpio GGR G968 | 85-152 | 225/50R16 | 125 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K08 K41 K42 K56 R70 S01 |
| Ford Scorpio GNR e1*93/81*0019*.., e1*95/54*0019*.. | 85-152 | 225/50R16 | 125 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 K08 K41 K42 K56 R70 S01 |
| Ford Sierra BNC C690, /1 bzw. C691 | 49-85 | 205/50R16 | F06 K41 T86 T87 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 L01 S01 |
| Ford Sierra BNE4 E092 | 110 | 205/50R16 | F06 K41 T86 T87 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 L01 S01 |
| Ford Sierra BNG E401, /1, /2 | 49-107 | 205/50R16 | F06 K41 T86 T87 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K07 S01 |
| Ford Sierra BNG4 E433, /1 | 88-110 | 205/50R16 | F06 K41 T86 T87 | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A21 B02 K05 K07 S01 |
| Ford Sierra | 44-110 | 205/45R16 | K01 | A02 A04 A05 |
| GBC C689,/1 | 44-110 | 205/50R16 | F06 K41 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K02 K05 K07 L01 S01 |
| Ford Sierra | 49-107 | 205/45R16 | K01 | A02 A04 A05 |
| GBG E400, /1, /2 | 49-107 | 205/50R16 | F06 K05 K41 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 S01 |
| Ford Sierra | 88-110 | 205/45R16 | K01 | A02 A04 A05 |
| GBG4 E434, /1 | 88-110 | 205/50R16 | F06 K05 K41 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K07 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mazda 121 | 37-66 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| JASM e13*93/81*0010*.., e13*95/54*0010*.. | 37-66 | 215/40R16 | G01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K05 K06 K42 K49 K50 K56 L01 X02 S01 |
| Mazda 121 | 37-66 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| JBSM e13*93/81*0011*.., e13*95/54*0011*.. | 37-66 | 215/40R16 | G01 | A08 A09 A12 A14 A21 B02 K04 K05 K06 K42 K49 K50 K56 L01 X02 S01 |

Auflagen und Hinweise

125	Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu einer zul. Achslast von 1250 kg.

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A21	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen, zulässig. Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur Metallschraubventile zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

Car	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Avant, Caravan, Kombi bzw. Touring.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G14	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 14 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L02	Durch Begrenzung des Lenkeinschlages oder sonstige geeignete Maßnahmen ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

M24	Es dürfen nur folgende Reifenfabrikate der Reifengröße 195/50R16 auf der Felgengröße

7,5 J x 16 H2 verwendet werden:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP 8000			-

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		-

Bridgestone	RE 71			-

Werden andere Reifenfabrikate verwendet, so ist über die Montierbarkeit auf Radgröße 7,5 J x 16 H2 eine Bestätigung des Reifenherstellers vorzulegen. Die Eignung des verwendeten Reifenfabrikats ist in diesen Fällen auf der im Abdruck der ABE enthaltenen Bestätigung mit dem Hinweis zu bestätigen, daß neben den in der Sonderrad-ABE genannten Reifenfabrikaten auch dieses Fabrikat verwendet werden darf.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R37	Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16). Bei Ausnutzung der technischen zulässigen  Hinterachslast über 950kg bei Anhängebetrieb ist dieser auf der dem Abdruck der ABE beigefügten Bestätigung zu untersagen.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

Nr. 1      195/45R16              215/40R16, 225/40R16

Nr. 2      205/45R16              225/40R16

Nr. 3      205/50R16              225/45R16

Nr. 4      205/55R16              225/50R16, 245/45R16

Nr. 5      215/50R16              245/45R16

Nr. 6      215/55R16              235/50R16

Nr. 7      225/50R16              245/45R16

Nr. 8      225/55R16              245/50R16

Nr. 9      215/40R16              225/40R16

Nr. 10    225/60R16              245/55R16

Nr.11     215/40R16              245/35R16

Nr.12     225/40R16              245/35R16

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Eignung der Reifenkombination vom Reifenhersteller zu bestätigen. Es sind nur Reifen eines Typs und Profils zulässig.

X02	Rad/Reifen-Kombination nicht zulässig für Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 155/70R13 ausgerüstet sind.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum September 1995.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.März 1999


Coen									00012915.DOC