Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				RS 7

Radgröße			8Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1 C4 | RS 7 O1 /ohne Ring RS 7 C4 /Z26 Ø76,1-Ø65,1 | 5/110/65,1 | 35 | 690 | 2100 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		RS 7

Radgröße			8Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		-

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 961778) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Opel

Saab

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 60-100 | 205/40R17 | K02 K07 K08 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98 | 60-100 | 215/40R17 | K07 K08 K42 T83 T85 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0086*.. | 60-100 | 235/40R17 | K42 K49 K50 | A14 A19 Flh K56 S01 |
| Opel Astra Car. | 60,85-100 | 205/40R17 | K02 K07 K08 T80 T83 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 60,85-100 | 215/40R17 | K07 K08 K42 T83 T85 | A08 A09 A12 |
| e1*97/27*0087*.. | 60,85-100 | 235/40R17 | K42 K49 K50 | A14 A19 S01 |
| Opel Calibra | 125-150 | 215/40R17 | K08 | A02 A04 A05 |
| Calibra A F406 | 125-150 | 245/35R17 | K04 K50 R03 | A08 A09 A12 A14 A19 K41 K42 K45 K46 K49 R21 V17 S01 |
| Opel Omega | 54-150 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A | 54-150 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| E284, /1, /2 | 54-150 | 235/40R17 |  | A14 A19 F06 F08 K01 K05 K07 K08 R21 S01 |
| Opel Omega | 54-147 | 215/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| Omega A-Caravan | 54-147 | 225/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| E285, /1, /2 | 54-147 | 235/40R17 |  | A14 A19 F06 F08 K01 K05 K07 K08 R21 S01 |
| Opel Omega | 74-155 | 225/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94 | 74-155 | 235/45R17 |  | A08 A09 A12 |
| G684, e1*96/79*0077*.. | 74-155 | 245/40R17 | K07 K08 | A14 A19 F06 R21 S01 |
| Opel Omega | 74-155 | 225/45R17 | R70 | A02 A04 A05 |
| Omega-B, V94/Kombi | 74-155 | 235/45R17 | R21 | A08 A09 A12 |
| G685, e1*96/79*0078*.. | 74-155 | 245/40R17 | K07 K08 R70 | A14 A19 F06 S01 |
| Opel Senator | 66-150 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Senator-B | 66-150 | 215/50R17 | R70 | A08 A09 A12 |
| E478, /1 | 66-150 | 225/45R17 |  | A14 A19 F06 |
|  | 66-150 | 235/40R17 |  | K07 K42 R21 S01 |
| Opel Vectra | 125 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A E947/1 | 125 | 215/40R17 |  | A08 A09 A12 A14 A19 K04 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 125 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC E948/1 | 125 | 215/40R17 |  | A08 A09 A12 A14 A19 K04 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Opel Vectra | 150 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X E951/1 | 150 | 215/40R17 |  | A08 A09 A12 A14 A19 K04 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Opel Vectra B J96 e1*93/81*0030*.. | 100-125 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Opel Vectra B J96 Kombi e1*95/54*0044*.. | 100-125 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 A08 A09 A12 A14 A19 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II G511 | 96-136 | 235/40R17 | K04 | A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Saab 900 | 96-136 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| 900/II Cabrio G783 | 96-136 | 235/40R17 | K04 | A08 A09 A12 A14 A19 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Saab 900, Saab 9-3 | 96-136 | 215/45R17 | K07 K08 K42 K50 | A02 A04 A05 |
| YS3D e4*95/54*0012*.. | 96-136 | 235/40R17 | K04 K07 K08 K42 K56 | A08 A09 A12 A14 A19 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A19	Es sind nur schlauchlose Reifen und Gummiventile oder Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder der Tire and Rim entsprechen zulässig.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zurlässig an Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte Bereifung aufgeführt sind, zulässig:

Vorderachse            Hinterachse

205/50R17              225/45R17

215/40R17              245/35R17

215/45R17              225/45R17 oder 235/40R17

215/50R17              235/45R17

225/45R17              245/40R17 oder 255/40R17

235/45R17              255/40R17

Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Bei Fahrzeugen mit ABS, ASR oder Allrad ist die Verwendung der Reifenkombination ohne Freigabe des Reifenherstellers nicht zulässig. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum März 1996.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 24.April 1998


Scheppler									00006022.DOC