Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 200

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 200 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 600 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 200

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr.  ) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 65 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AC | 65 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| D301 | 65 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 74 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AD | 74 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| D300 | 74 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 65 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CA4 | 65 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| D990 | 65 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Accord | 75-101 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CA5 | 75-101 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| D991, /1 | 75-101 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| AS | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E166 | 92 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 55 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EC8 | 55 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E716 | 55 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EC9 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E717 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED2 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E713 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED3 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F311 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 66-90 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED3 | 66-90 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E965 | 66-90 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED4 | 80 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E714 | 80 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED6 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F180 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED7 | 80 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E718 | 80 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 91-96 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| ED9 | 91-96 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| E715 | 91-96 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K08 K42 K49 L01 S01 |
| Honda Civic | 80-81 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| EE4 E803 | 80-81 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EE8 | 110 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| F468 | 110 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EE9 | 110 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| F469 | 110 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG2 | 118 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 Y88 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 55 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG3 | 55 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F876 | 55 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG4 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F877 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG5 | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F878 | 92 | 215/40R16 | K42 K56 | A12 A14 A18 K01 K08 K49 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG6 | 118 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F879 | 118 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG8 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F875 | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EG9 | 118 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F884 | 118 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EH6 | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G070, e6*93/81*0016*.. | 92 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EH9 | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| F883 | 92 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ1 | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G623 | 92 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 74 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ2 | 74 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G624 | 74 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 77 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ6 | 77 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0013*. | 77 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 92 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ8 | 92 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0014*.. | 92 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EJ9 | 55-66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK1 | 84 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0008*.. | 84 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK3 | 84 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0007*.. | 84 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 118 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| EK4 | 118 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| e6*93/81*0009*.. | 118 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| MA8 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G916, e11*93/81*0018* | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| MA9 | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G917, e11*93/81*0022*.. | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 83 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB1 | 83-93 | 195/45R16 | T80 | A06 A08 A09 |
| G918, | 83-93 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 |
| e11*93/81*0023*.. | 93 | 205/45R16 |  | K01 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB2 | 55-66 | 205/45R16 | G34 K02 K07 K08 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic | 84 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB3 | 84 | 205/45R16 | G34 K02 K07 K08 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0068*.. | 84 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic | 85 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 | A02 A04 A05 |
| MB4 | 85 | 205/45R16 | G34 K02 K07 K08 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0069*.. | 85 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic | 63-77 | 195/45R16 | K02 K05 K07 K08 T80 T84 | A02 A04 A05 |
| MB7 | 63-77 | 205/45R16 | G34 K02 K07 K08 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/27*0071*.. | 63-77 | 215/40R16 | K02 K07 K08 K45 | A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 55-66 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MB8 | 55-66 | 205/45R16 | G01 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 215/40R16 | K45 | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 84 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MB9 | 84 | 205/45R16 | G01 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/79*0088*.. | 84 | 215/40R16 | K45 | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 85 | 195/45R16 | K05 T80 | A02 A04 A05 |
| MC1 | 85 | 205/45R16 | G01 K45 | A06 A08 A09 |
| e11*96/79*0089*.. | 85 | 215/40R16 | K45 | A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 74-77 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| MC3 e11*96/79*0091*.. | 74-77 | 215/40R16 | T82 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 K45 S01 |
| Honda Concerto | 66-90 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| HW F340 | 66-90 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Prelude | 74-77 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| AB C932 | 74-77 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude | 101 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BA2 D993 | 101 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude | 80-110 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| BA4 E605 | 80-110 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Kia Sephia | 59-82 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| FA | 59-82 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 F08 K02 K11 K49 S01 |
| Kia Sephia, Shuma | 65,81 | 195/50R16 | K02 M24 | A02 A04 A05 |
| FB | 65,81 | 205/45R16 | K02 | A06 A08 A09 |
| e4*96/27*0024*.., e4*98/14*0024*.. | 65,81 | 215/40R16 | F08 K42 K49 K50 | A12 A14 A18 S01 |
| Mits. Carisma | 66 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| DAO | 66 | 205/45R16 | K90 L01 | A06 A08 A09 |
| e4*93/81*0005*.. | 66 | 215/40R16 | K90 | A12 A14 A18 B02 K04 K08 K42 K56 S01 |
| Mits. Colt | 50-103 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CAO | 50-103 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| G005 | 50-103 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 A58 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01 |
| Mits. Colt | 66 | 205/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| CJO e1*93/81*0031*.. | 66 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 F08 K05 K07 K08 K42 S01 |
| Mits. Lancer SW | 50-83 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| CAOW, CAO | 50-83 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 A58 B02 K04 K07 K08 K42 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proton 300/400 | 55-85 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C96., C9 | 55-85 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 66 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C97. | 66 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 | 83 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| C98. | 83 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 B02 F08 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Rover 2.., Rover25 | 55-107 | 195/45R16 | K02 K07 K08 K11 T80 | A02 A04 A05 |
| RF | 55-107 | 205/45R16 | G01 K07 K08 K42 K56 | A06 A08 A09 |
| H224, e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 215/40R16 | K07 K08 K42 K56 | A12 A14 A18 S01 |
| Rover 2../4.. | 55-147 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| XW F377, e11*93/81*0030*.. | 55-147 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 S01 |
| Rover 4.., Rover 45 | 55-110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| RT | 55-110 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| H093, e11*93/81*0014*.. | 55-110 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K01 K08 K42 K49 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

A58	Rad-Reifen-Kombination(en) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradantrieb.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G34	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 185/60R14 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M24	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofil		Winterprofil

bzw. Geschw.-Kat.	bzw. Geschw.-Kat.

Dunlop		SP 8000		-

Pirelli		P 6000			W 210 Asimmetrico

Yokohama	AV1-50i , A 008		-

Bridgestone	RE 71			-

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 195/50R16 verwendet werden, die auf 7,5 J x 16 H2 montierbar sind.

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist dann durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 28.April 2000


Coen									00022529.DOC