Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 200

Radgröße			7,5Jx16H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 200 A2/Z04 Ø63,3-56,6 | 4/100/56,6 | 35 | 600 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 200

Radgröße			7,5Jx16H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30,5 |
| S02 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 90 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr.  ) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Daewoo

Opel

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daewoo Lanos | 55-78 | 205/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| KLAT, SUPT e4*96/27,98/14* 0002,0017*.. | 55-78 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K05 K08 K42 K56 S01 |
| Daewoo Nexia | 44-73,7 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| KLETN | 44-73,7 | 205/45R16 | G01 | A06 A08 A09 |
| H018, e13*93/81*0006*.. e13*95/54*0006*.. | 44-73,7 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K01 K42 K44 K49 K50 S01 |
| Daewoo Nubira | 66-98 | 205/45R16 | K11 T83 T87 | A02 A04 A05 |
| KLAJ, UU6J, SUPJ | 66-98 | 215/40R16 | K11 Lim T82 | A06 A08 A09 |
| e4*96/27,97/27, 98/14*0004, 0018,0025*.. | 66-98 | 215/45R16 | K05 K56 | A14 A18 B02 B47 K42 K49 Snu S02 |
| Opel Ascona | 40-95 | 195/50R16 | G01 R70 | A02 A04 A05 |
| Ascona C | 40-95 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| C265,/1,/2 | 40-95 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 S01 |
| Opel Ascona | 40-95 | 195/50R16 | G01 R70 | A02 A04 A05 |
| Ascona C-CC | 40-95 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| C266,/1,/2 | 40-95 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 S01 |
| Opel Astra | 40-100 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| Astra F, T92 | 40-100 | 205/45R16 | G13 K06 | A06 A08 A09 |
| G065, | 40-100 | 215/40R16 | K06 | A12 A14 A18 |
| e1*96/79*0074*.., e1*98/14*0074*.. | 40-100 | 225/40R16 | G13 K08 K46 | K01 K42 K49 S01 |
| Opel Astra | 40-110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| Astra F-CC, T92 | 40-110 | 205/45R16 | G13 K06 | A06 A08 A09 |
| F857, | 40-110 | 215/40R16 | K06 | A12 A14 A18 |
| e1*96/79*0074*.., e1*98/14*0074*.. | 40-110 | 225/40R16 | G13 K08 K46 | K01 K42 K49 S01 |
| Opel Astra | 42-55 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| Astra F-Lfw | 42-55 | 205/45R16 | G13 K06 | A06 A08 A09 |
| F972 | 42-55 | 215/40R16 | K06 | A12 A14 A18 K01 K42 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Astra | 48-85 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98, T98/NB | 48-85 | 205/50R16 | K02 K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, | 48-85 | 215/40R16 | K02 K07 K08 T82 Z14 | A12 A14 A18 |
| 98/14*0086*.., | 48-85 | 215/45R16 | K02 K07 K08 | Flh K56 Sth |
| e1*97/27, | 48-85 | 225/40R16 | K02 K07 K08 Z14 | V16 S01 |
| 98/14*0101*.. | 48-85 | 225/45R16 | K02 K07 K08 |  |
| Opel Astra Cabriolet | 52-85 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| A. F-Cabr.,T92/Conv | 52-85 | 205/45R16 | G13 K06 | A06 A08 A09 |
| G372, | 52-85 | 215/40R16 | K06 | A12 A14 A18 |
| e1*96/79*0076*.. | 52-85 | 225/40R16 | G13 K08 K46 | K01 K42 K49 S01 |
| Opel Astra Car. | 48-85 | 205/45R16 | T83 T84 | A02 A04 A05 |
| T98/Kombi | 48-85 | 205/50R16 | K02 K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*97/27, | 48-85 | 215/40R16 | K02 K07 K08 T82 Z14 | A12 A14 A18 |
| 98/14*0087*.. | 48-85 | 215/45R16 | K02 K07 K08 | V16 S01 |
|  | 48-85 | 225/40R16 | K02 K07 K08 Z14 |  |
|  | 48-85 | 225/45R16 | K02 K07 K08 |  |
| Opel Astra Caravan | 40-110 | 195/45R16 | T80 | A02 A04 A05 |
| A. F-Car., T92/Kom. | 40-110 | 205/45R16 | G13 K06 | A06 A08 A09 |
| F854, e1*96/79*0075*.., e1*98/14*0075*.. | 40-110 | 215/40R16 | K06 | A12 A14 A18 K01 K42 K49 S01 |
| Opel Calibra | 85-110 | 195/50R16 | R70 T83 | A02 A04 A05 |
| Calibra A | 85-110 | 205/45R16 | K07 T84 | A06 A08 A09 |
| F406 | 85-110 | 205/50R16 | K07 | A12 A14 A18 |
|  | 85-110 | 225/45R16 | K42 R03 | V16 S01 |
| Opel Corsa | 33-66 | 195/45R16 | G01 | A02 A04 A05 |
| Corsa B, S93 G290, e1*96/27, 98/14*0053*.. | 78-80 | 195/45R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 F01 F02 K05 K06 K42 K49 K50 Z70 S01 |
| Opel Kadett | 29-85 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett D B300, /1 | 29-85 | 215/40R16 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 K50 S01 |
| Opel Kadett | 40-95 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett E | 40-95 | 205/45R16 | G13 | A06 A08 A09 |
| E023, /1, /2 | 40-95 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Kadett | 40-74 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett E Lfw. | 40-74 | 205/45R16 | G13 | A06 A08 A09 |
| D 591, /1, /2 | 40-74 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett | 55-85 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett E-Cabrio | 55-85 | 205/45R16 | G13 | A06 A08 A09 |
| E388, /1 | 55-85 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett | 40-85 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett E-Caravan | 40-85 | 205/45R16 | G13 | A06 A08 A09 |
| D560, /1, /2 | 40-85 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Kadett | 40-115 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| Kadett E-CC | 40-115 | 205/45R16 | G13 | A06 A08 A09 |
| D559, /1, /2 | 40-115 | 215/40R16 | T82 | A12 A14 A18 F01 F02 K41 K42 K44 K49 S01 |
| Opel Tigra | 66-78 | 195/45R16 |  | A02 A04 A05 |
| S93 Coupe | 66-78 | 205/45R16 |  | A06 A08 A09 |
| e1*93/81, 95/54, 98/14*0014*.. | 66-78 | 215/40R16 |  | A12 A14 A18 K02 K04 K05 K11 K49 K50 S01 |
| Opel Vectra | 42-110 | 195/50R16 | R70 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A | 42-110 | 205/45R16 | K02 K07 T83 T84 | A06 A08 A09 |
| E947, /1 | 42-110 | 205/50R16 | K01 K02 K49 | A12 A14 A18 |
|  | 42-110 | 215/45R16 | K02 K07 | F01 F02 V16 |
|  | 42-110 | 225/40R16 | K02 K49 | S01 |
|  | 42-110 | 225/45R16 | F06 K01 K05 K42 K49 K50 |  |
| Opel Vectra | 42-110 | 195/50R16 | R70 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-CC | 42-110 | 205/45R16 | K02 K07 T83 T84 | A06 A08 A09 |
| E948, /1 | 42-110 | 205/50R16 | K01 K02 K49 | A12 A14 A18 |
|  | 42-110 | 215/45R16 | K02 K07 | F01 F02 V16 |
|  | 42-110 | 225/40R16 | K02 K49 | S01 |
|  | 42-110 | 225/45R16 | F06 K01 K05 K42 K49 K50 |  |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Opel Vectra | 55-110 | 195/50R16 | R70 T83 | A02 A04 A05 |
| Vectra A-X | 55-110 | 205/45R16 | K02 K07 T83 T84 | A06 A08 A09 |
| E951, /1 | 55-110 | 205/50R16 | K01 K02 K49 | A12 A14 A18 |
|  | 55-110 | 215/45R16 | K02 K07 | F01 F02 V16 |
|  | 55-110 | 225/40R16 | K02 K49 | S01 |
|  | 55-110 | 225/45R16 | F06 K01 K05 K42 K49 K50 |  |
| Opel Vectra B | 55-85 | 195/50R16 | K02 K05 K11 R70 | A02 A04 A05 |
| J96 | 55-85 | 205/45R16 | K02 K11 | A06 A08 A09 |
| e1*93/81, 95/54, | 55-85 | 205/50R16 | K05 K42 K56 | A12 A14 A18 |
| 98/14*0030*.. | 55-85 | 205/55R16 | K05 K42 K56 | K07 K08 V16 |
|  | 55-85 | 215/45R16 | K05 K42 K56 | S01 |
|  | 55-85 | 225/40R16 | K05 K42 K56 |  |
|  | 55-85 | 225/45R16 | K05 K42 K56 |  |
|  | 60-85 | 225/50R16 | K05 K42 K56 |  |
| Opel Vectra Caravan | 55-85 | 205/50R16 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| J96 Kombi | 55-85 | 205/55R16 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e1*95/54, | 55-85 | 225/40R16 | G01 K07 K08 | A12 A14 A18 |
| 98/14*0044*.. | 55-85 | 225/45R16 | K07 K08 | K05 K42 K56 |
|  | 60-85 | 225/50R16 | K49 K50 | V16 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

F01	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 1.

F02	Die Sonderräder sind nur zulässig an Fahrzeugen mit Stabilisator an Achse 2.

F06	An Achse 1 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G13	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit 13 Zoll Bereifung ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K44	An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Lim	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist dann durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

Snu	Ab Baujahr 1999 dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmuttern verwendet werden (Fahrzeuge mit Stehbolzen).

Sth	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V16	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.  1	185/50R16	205/45R16

Nr.  2	195/40R16	215/35R16

Nr.  3	195/45R16	215/40R16, 225/40R16

Nr.  4	205/45R16	225/40R16

Nr.  5	205/50R16	225/45R16

Nr.  6	205/55R16	225/50R16, 245/45R16

Nr.  7	215/40R16	225/40R16, 245/35R16

Nr.  8	215/50R16	245/45R16

Nr.  9	215/55R16	235/50R16

Nr.10	225/40R16	245/35R16, 255/35R16

Nr.11	225/50R16	245/45R16

Nr.12	225/55R16	245/50R16

Nr.13	225/60R16	245/55R16

Die Unterschiede in den Abrollumfängen der verwendeten Reifen an Vorder- bzw. Hinterachse, dürfen die Funktionsfähigkeit von Regelsystemen wie ABS, ASR, ESP oder die Allradtauglichkeit nicht einschränken. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise. Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig.

Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der  Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von Fahrzeughersteller, Fahrzeugtyp und Fahrzeugidentifizierungsnummer bescheinigen zu lassen.

Z14	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 14 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Z70	Die Befestigungsschrauben der Kunststoffradabdeckung an Achse 2 sind zu versetzen oder zu entfernen (ggf. durch Verkleben erneut befestigen).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 9 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Februar 2000.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 28.April 2000


Coen									00022528.DOC