Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 11

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 300 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 605 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |
| S02 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 30.5 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Kia

Mini

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord AC D301 | 65 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Accord AD D300 | 74 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K08 S01 |
| Honda Accord CA4 D990 | 65 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Accord CA5 D991, /1 | 75-101 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic EG3 F876 | 55 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EG4 F877 | 66 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EG5 F878 | 92 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EG6 F879 | 118 | 205/40R17 | K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EG8 F875 | 66 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EG9 F884 | 118 | 205/40R17 | K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EH9 F883 | 92 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EJ1 G623 | 92 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EJ2 G624 | 74 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*.. | 77 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*.. | 84 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*.. | 84 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*.. | 118 | 205/40R17 | K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic | 66,81 | 195/45R17 | K02 | A02 A04 A05 |
| EP1, EP2 | 66,81 | 205/45R17 | K02 K08 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14* | 66,81 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K90 | A12 A14 A18 |
| 0173,0174*.. | 66,81 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K90 | Flh S01 |
| Honda Civic | 66,81 | 195/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| EU5, -6, -7, -8 | 66,81 | 205/45R17 | K07 K08 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14* | 66,81 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K90 | A12 A14 A18 |
| 0158-0161*.. | 66,81 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K90 | Flh S01 |
| Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018* | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 83 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB1 G918, e11*93/81*0023*.. | 93 | 205/40R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB2 e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB3 e11*96/27*0068*.. | 84 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic | 85-92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB4 e11*96/27*0069*.. | 85-92 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic | 63-77 | 205/40R17 | G34 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| MB7 e11*96/27*0071*.. | 63-77 | 225/35R17 | G34 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 L01 V17 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB8 e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB9 e11*96/79*0088*.. | 84 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic Aerod. | 85-92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MC1 e11*96/79*0089*.. | 85-92 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 74-77 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| MC3 e11*96/79*0091*.. | 74-77 | 225/35R17 | T82 T86 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 V17 S01 |
| Honda Civic Coupé EJ8 e6*93/81*0014*.. | 92 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic Coupé EM1 e6*93/81*0060*.. | 118 | 205/40R17 | K01 K05 K06 K08 K42 K49 K56 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Civic Coupé | 88-92 | 195/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| EM2 | 88-92 | 205/45R17 | K08 | A06 A08 A09 |
| e6*98/14*0080*.. | 88-92 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K90 | A12 A14 A18 |
|  | 88-92 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K90 | Cpe S01 |
| Honda Civic CRX EG2 G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 205/40R17 | K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Civic CRX EH6 G070, e6*93/81*0016*.. | 92 | 205/40R17 | G01 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 S01 |
| Honda Concerto HW F340 | 66-90 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude AB C932 | 74-77 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Honda Prelude BA2 D993 | 101 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Prelude BA4 E605 | 80-110 | 205/40R17 | K04 K07 K08 K42 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 205/40R17 | G01 K07 K08 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B47 K42 K46 K56 S01 |
| Kia Sephia,Spectra, Shuma I/II FB e4*96/27*0024*.., e4*98/14*0024*.. | 65-84,3 | 205/40R17 | K11 K42 K46 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Mini One, Cooper | 66-85 | 195/45R17 | K07 K08 | A02 A04 A05 |
| R50 | 66-85 | 205/40R17 | K49 K50 | A06 A08 A09 |
| e1*98/14*0168*.. | 66-85 | 205/45R17 | K49 K50 | A12 A14 A18 |
|  | 66-85 | 215/40R17 | K02 K11 K49 K50 | V17 S02 |
|  | 66-85 | 215/45R17 | K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 66-85 | 225/35R17 | K42 K49 K50 K56 |  |
|  | 66-85 | 235/40R17 | K01 K42 K49 K50 K56 M27 |  |
| Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*.., e4*98/14*0005*.. | 66 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K42 K56 K90 S01 |
| Mits. Colt CAO G005 | 50-103 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Proton 300/400 C9, C96. e11*92/53, 93/81, 98/14*0002*.. | 55-99 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Rover 2..,-25,MG ZR | 55-107 | 205/40R17 | G09 T80 T81 | A02 A04 A05 |
| RF | 55-107 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 |
| H224, e11*93/81*0016*.. | 55-118 | 205/45R17 | R09 | A12 A14 A18 K42 K49 K50 K56 V17 S01 |
| Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*.. | 55-147 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K06 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 4..,-45, MG ZS | 55-110 | 205/40R17 | T80 T81 T84 | A02 A04 A05 |
| RT H093, e11*93/81*0014*.. | 74-130 | 205/45R17 | R09 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K06 K42 K49 K50 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

Cpe	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé.

F34	Auf ausreichend Abstand zwischen der Sonderrad-Innenschüssel und dem Spurstangenkopf ab Modelljahr 1988 ist zu achten.

Flh	Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck (3- türig und 5- türig).

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

G09	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nicht mit der Bereifung 175/70R14, 185/65R14 oder 205/45R16 ausgerüstet sind, ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

G34	Bei Fahrzeugausführungen, die serienmäßig ausschließlich mit der Bereifung 185/60R14 ausgerüstet sind , ist der Nachweis zu erbringen, daß die  Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und des Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (§ 57 StVZO) liegt. Sofern die Anzeige  angeglichen werden muß, kann diese Rad-Reifen-Kombination nicht als wahlweise Ausrüstung in die Fahrzeugpapiere eingetragen werden.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr/Aktivkohlefilter bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

M27	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000, SP 9000				---

Bridgestone	S-01						---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.				---

Uniroyal	RTT2, Rallye  440 (ZR)				---

Michelin	MXX3						---

Continental	CSC, CZ91					---

Goodyear 	Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1		---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo				---

Semperit	M800						---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 235/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

R09	Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den Fahrzeugpapieren eingetragen ist.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

S02	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S02 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T86	Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endschalldämpfer ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 11 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 10.Dezember 2001


Blauth									00036532.DOC