Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 300 A2/Z03 Ø63,3-57,1 | 4/100/57,1 | 35 | 605 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Schraube M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | 26 |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Seat

Volkswagen

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Seat Cordoba 6K/C G613 | 44-95 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K05 K07 K11 K42 S01 |
| Seat Ibiza 6K G406 | 33-110 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K05 K07 K11 K42 S01 |
| VW Corrado 53I E664, /1 | 79-118 | 205/40R17 | T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K05 K07 K08 S01 |
| VW Golf | 55-85 | 205/40R17 | T80 T81 T83 T84 Z16 | A02 A04 A05 |
| 1E | 55-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0070*.., | 55-85 | 215/40R17 | B53 G01 K01 K05 Z16 | A12 A14 A18 |
| e1*98/14*0070*.. | 55-85 | 225/35R17 | G01 T82 | K02 K07 S01 |
|  | 55-85 | 225/35R17 | Con Dun T82 |  |
|  | 55-85 | 225/35R17 | T82 Z16 |  |
| VW Golf | 55-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1EXO | 55-85 | 225/35R17 | G01 T82 | A06 A08 A09 |
| G407 | 55-85 | 225/35R17 | Con Dun T82 | A12 A14 A18 K02 K07 S01 |
| VW Golf | 66-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HX1 | 66-85 | 205/40R17 | T80 T81 T83 T84 X17 | A06 A08 A09 |
| G156, | 66-85 | 215/40R17 | B53 G01 X17 | A12 A14 A18 |
| e1*93/81*0004*.. | 66-85 | 225/35R17 | G01 T82 | K02 K07 S01 |
|  | 66-85 | 225/35R17 | T82 X17 |  |
| VW Golf | 40-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXOF | 40-85 | 205/40R17 | T80 T81 T83 T84 X17 | A06 A08 A09 |
| F894 | 40-85 | 215/40R17 | B53 G01 K01 K05 T83 X17 | A12 A14 A18 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | T82 X17 | K02 K07 S01 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | G01 T82 |  |
| VW Golf / Vento | 40-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1H | 40-85 | 225/35R17 | G01 T82 | A06 A08 A09 |
| e1*96/79*0068*.. | 40-85 | 225/35R17 | Con Dun T82 | A12 A14 A18 K02 K07 S01 |
| VW Golf, Jetta 19E D186, /1, /2 | 33-118 | 205/40R17 | G01 Pir T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K05 K41 K42 K49 K50 K93 L01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VW Golf, Vento | 40-85 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 1HXO | 40-85 | 205/40R17 | T80 T81 T83 T84 X17 | A06 A08 A09 |
| F804 | 40-85 | 215/40R17 | B53 G01 K01 K05 T83 X17 | A12 A14 A18 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | Con Dun T82 | K02 K07 S01 |
|  | 40-85 | 225/35R17 | G01 T82 |  |
|  | 40-85 | 225/35R17 | T82 X17 |  |
| VW Passat | 50-100 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I E657, /1 | 50-100 | 215/40R17 | G01 K05 K07 K42 T83 T85 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| VW Passat | 85-118 | 205/40R17 | K02 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 |
| 35I-299 E960 | 85-118 | 215/40R17 | G01 K05 K07 K42 T83 T85 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| VW Polo, P. Classic 6KV H249, e1*93/81*0008*.., e1*98/14*0008*.. | 40-81 | 205/40R17 | G01 T80 T81 T83 T84 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K05 K07 K11 K42 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B53	Nicht zulässig für Fahrzeugausführungen mit Trommelbremse an der Hinterachse.

Con	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Continental vom Typ SportContact verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K41	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K93	Auf ausreichenden Abstand zur Halterung des Endschalldämpfers ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

Pir	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Pirelli vom Typ P700-Z, P700-RF oder P7000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T80	Reifen (LI 80) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 900 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T81	Reifen (LI 81) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 924 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T82	Reifen (LI 82) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 950 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

X17	Rad-Reifen-Kombination(en) nur zulässig bei Serienbereifung 195/60R14.

Z16	Rad/Reifen-Kombination nur zulässig für Fahrzeugausführungen mit 16 Zoll Serienbereifung (Sommer).

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 6.Juli 1999


Tufan									00015647.DOC