Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A2 | A 300 A2/Z05 Ø63,3-56,1 | 4/100/56,1 | 35 | 605 | 1935 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 vom Februar 1990, Anhang I wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Kia

Mitsubishi

Proton

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord AC D301 | 65 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord AD D300 | 74 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord CA4 D990 | 65 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Accord CA5 D991, /1 | 75-101 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Civic EG2 G069, e6*93/81*0017*.. | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG3 F876 | 55 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG4 F877 | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG5 F878 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG6 F879 | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EG8 F875 | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EG9 F884 | 118 | 205/40R17 | K06 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EH6 G070, e6*93/81*0016*.. | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EH9 F883 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ1 G623 | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ2 G624 | 74 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 F34 K01 K06 K42 K49 K50 K56 Y88 S01 |
| Honda Civic EJ6 e6*93/81*0013*. | 77 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EJ8 e6*93/81*0014*.. | 92 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic EJ9 e6*93/81*0006*.. | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK1 e6*93/81*0008*.. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK3 e6*93/81*0007*.. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic EK4 e6*93/81*0009*.. | 118 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic MA8 G916, e11*93/81*0018* | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic MA9 G917, e11*93/81*0022*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 83 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB1 G918, e11*93/81*0023*.. | 93 | 205/40R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K01 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Honda Civic | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB2 e11*96/27*0067*.. | 55-66 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Civic | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB3 e11*96/27*0068*.. | 84 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic | 85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB4 e11*96/27*0069*.. | 85 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic | 63 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB7 e11*96/27*0071*.. | 63 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A14 A18 K07 K08 K42 L01 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 55-66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB8 e11*96/79*0087*.. | 55-66 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 84 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MB9 e11*96/79*0088*.. | 84 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| MC1 e11*96/79*0089*.. | 85 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Civic Aerod. | 77 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| MC3 e11*96/79*0091*.. | 77 | 225/35R17 | Con Dun | A06 A08 A09 A14 A18 K07 K08 K42 K45 L01 S01 |
| Honda Concerto HW F340 | 66-90 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K02 K07 K08 S01 |
| Honda Prelude AB C932 | 74-77 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Prelude BA2 D993 | 101 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Honda Prelude BA4 E605 | 80-110 | 205/40R17 | R70 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K07 K08 K42 S01 |
| Kia Sephia FA G485, e13*95/54*0021*.. | 59-82 | 205/40R17 | G01 K07 K08 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B47 K42 K46 K56 S01 |
| Kia Sephia, | 65,81 | 205/40R17 | K02 | A02 A04 A05 |
| Mentor,Shuma FB e4*96/27*0024*.. | 65,81 | 225/35R17 | Dun K42 K49 K50 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 S01 |
| Mits. Carisma DAO e4*93/81*0005*.. | 66 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K42 K56 K90 S01 |
| Mits. Colt CAO G005 | 50-103 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Mits. Colt CJO e1*93/81*0031*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 F08 K05 K42 K49 K50 S01 |
| Mits. Lancer SW CAOW, CAO G230, e1*96/79*0061*.. | 50-83 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 K04 K42 K49 K50 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Proton 300/400 C96., C9 e11*92/53*0002*.. e11*93/81*0002*.. | 55-85 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 F08 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 C97. e11*92/53*0003*.. e11*92/81*0003*.. | 66 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 B02 F08 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Proton 300/400 C98. e11*92/53*0004*.. e11*93/81*0004*.. | 83 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A14 A18 B02 F08 K01 K05 K08 K42 K49 K56 S01 |
| Rover 2.. | 55-107 | 205/40R17 | G01 | A02 A04 A05 |
| RF H224, e11*93/81*0016*.. | 55-107 | 225/35R17 | Dun | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 2../4.. XW F377, e11*93/81*0030*.. | 55-147 | 205/40R17 | R21 | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K06 K42 K49 K50 K56 S01 |
| Rover 4.. RT H093, e11*93/81*0014*.. | 63-100 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 A06 A08 A09 A12 A14 A18 K06 K08 K42 K49 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

B02	Vor Montage der Sonderräder sind eventuell vorhandene Zentrierstifte, Befestigungsschrauben oder Sicherungsringe an den Anschlußflanschen des Fahrzeugs zu entfernen.

B47	Auf ausreichenden Abstand zwischen Handbremsseil und Rad-Reifen-Kombination an Achse 2 ist zu achten. Gegebenenfalls ist die Seilführung zu korrigieren.

Con	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Continental vom Typ SportContact verwendet werden. Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

Dun	Es dürfen nur Reifen des Herstellers Dunlop vom Typ SP Sport 2000, 8000 oder 9000 verwendet werden.  Werden andere Reifenfabrikate verwendet, ist die Eignung im Bezug auf Freigängigkeit, Radabdeckung, Montierbarkeit und Tragfähigkeit zu überprüfen.

F08	An Achse 2 ist auf ausreichenden Abstand zwischen Rad-Reifenkombination und den Fahrwerksteilen zu achten.

F34	Auf ausreichend Abstand zwischen der Sonderrad-Innenschüssel und dem Spurstangenkopf ab Modelljahr 1988 ist zu achten.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K01	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K05	An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K06	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K90	Auf ausreichenden Abstand der Rad-Reifen-Kombination zum Tankeinfüllrohr bzw. dessen Kunststoffverkleidung ist zu achten.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

R21	Für Fahrzeuge mit bauartbedingter Höchstgeschwindigkeit über 230 km/h ist eine fahrzeugbezogene Reifenherstellerbescheinigung für die Tragfähigkeit unter Angabe von Sturz, zul. Höchstgeschwindigkeit und Reifenfülldruck der zu verwendenden Reifen vorzulegen, sofern keine Reifen der Geschwindigkeitskategorie "W" verwendet werden. Das Reifenfabrikat ist in diesen Fällen auf der Abnahmebestätigung nach § 19(3) StVZO einzutragen.

R70	Für die Verwendbarkeit dieser Reifengröße(n) in Verbindung mit der im Gutachten genannten Radgröße ist in Bezug auf Montierbarkeit, Tragfähigkeit, Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit für das Fahrzeug eine Bestätigung des Reifenherstellers zur Abnahme nach §19 bzw. §21 StVZO vorzulegen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

Y88	Auf ausreichenden Abstand an Achse 2 zum Wärmeleitblech am Endtopf ist zu achten.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 10 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim des TÜV Pfalz e. V. akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 6.Juli 1999


Tufan									00015645.DOC