Auftraggeber			Rial Leichtmetallfelgen GmbH

Industriestraße 1

67136 Fußgönheim

Prüfgegenstand		PKW-Sonderrad

Modell				-

Typ				A 300

Radgröße			7,5Jx17H2

Zentrierart			Mittenzentrierung

| Ausführung | Kennzeichnung Rad/ Zentrierring | Lochzahl/ Lochkreis- (mm)/ Mittenloch-ø (mm) | Einpress- tiefe (mm) + 1 | Rad- last (kg) | Abrollumfang (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A5 | A 300 A5/Z12 Ø70-64,2 | 4/114,3/64,1 | 38 | 585 | 1910 |

Kennzeichnungen

Herstellerzeichen		Rial

Radtyp und Ausführung		A 300 (s.o.)

Radgröße			7,5Jx17H2

Einpresstiefe			ET (s.o.)

Giessereikennzeichen		K2

Herkunftsmerkmal		Made in Germany

Herstelldatum			Monat und Jahr

Befestigungsmittel

| Nr. | Art der Befestigungsmittel | Bund | Anzugsmoment (Nm) | Schaftlänge (mm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01 | Mutter M12x1,5 | 60° Kegel | 110 | - |

Prüfungen

Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz e. V. (Gutachten Nr. 991321) durchgeführt.

Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt.

Verwendungsbereich

Hersteller			Honda

Rover

Spurverbreiterung		innerhalb 2%

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hon. Accord Coupé | 108 | 215/45R17 | K07 K08 K11 | A02 A04 A05 |
| CG4 | 108 | 225/45R17 | K02 K07 K08 K11 | A06 A08 A09 |
| e6*95/54*0048*.. | 108 | 235/45R17 | G01 K03 K42 K49 K50 K56 | A12 A14 A18 S01 |
| Hon. Civic Aerodeck | 124 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| MC2 e11*96/79*0090*.. | 124 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K42 K45 K49 K50 K56 V17 S01 |
| Honda Accord | 66-98 | 205/45R17 | K02 | A02 A04 A05 |
| CB3 | 66-98 | 215/40R17 | K02 K07 K08 T83 | A06 A08 A09 |
| F280 | 66-98 | 215/45R17 | K07 K08 K42 | A12 A14 A18 |
|  | 66-98 | 235/40R17 | K04 K42 K49 K50 M27 | L01 L05 V17 S01 |
| Honda Accord | 108-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CB7 | 108-110 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| F312 | 108-110 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 108-110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CB8 | 108-110 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| F714 | 108-110 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 98 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC1 | 98 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| F985 | 98 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 85-116 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC7 | 85-116 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| G247 | 85-116 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |
| Honda Accord | 98 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CC9 | 98 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| G255 | 98 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 L05 L13 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CD7 e11*93/81*0005*.. | 110 | 215/45R17 | G01 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 100 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CD9 e11*93/81*0034* | 100 | 215/45R17 | G01 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE1 G689, e11*93/81*0035*.. | 110 | 215/45R17 | G01 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 100 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE2 G690, e11*93/81*0036*.. | 100 | 215/45R17 | G01 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K42 K46 K49 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 85 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE7 | 85 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0020*.., e11*96/27*0020*.. | 85 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 96 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE8 | 96 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0024*.., e11*96/27*0024*.. | 96 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 110 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CE9 | 110 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0025*.., e11*96/27*0025*.. | 110 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Honda Accord | 77 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| CF1 | 77 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| e11*93/81*0026*.., e11*96/27*0026*.. | 77 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Honda Accord | 79-108 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K56 | A02 A04 A05 |
| CG7, 8, 9 | 79-108 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 R70 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14* | 79-85 | 215/40R17 | K02 K08 K11 T83 | A12 A14 A18 |
| 0103*.. bis 105*.. | 79-85 | 245/35R17 | K42 K50 K56 R03 R70 | V17 S01 |
| Honda Accord | 74-77 | 215/40R17 | K02 K07 K08 K11 T87 | A02 A04 A05 |
| CH2 | 74-77 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K56 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14*0116*.. | 74-77 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 | A12 A14 A18 |
|  | 74-77 | 245/35R17 | K42 K50 K56 R03 | V17 S01 |
| Honda Accord | 74-108 | 215/45R17 | G01 K02 K07 K08 K56 | A02 A04 A05 |
| CH5, 6, 7, 8 | 74-108 | 235/40R17 | K42 K49 K50 K56 | A06 A08 A09 |
| e11*98/14* | 74-85 | 215/40R17 | K02 K08 K11 T83 T85 T87 | A12 A14 A18 |
| 0117*.. bis 0120*.. | 74-85 | 245/35R17 | K42 K50 K56 R03 | V17 S01 |
| Honda Civic | 124 | 205/40R17 |  | A02 A04 A05 |
| MB6 e11*96/27*0070*.. | 124 | 225/35R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K04 K42 K45 K49 K50 K56 V17 S01 |
| Honda Legend | 110-127 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| HS E528 | 110-127 | 225/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Honda Legend | 124 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| KA3 E763 | 124 | 225/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Honda Legend | 124 | 215/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| KA4 F107 | 124 | 225/45R17 |  | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K11 K42 L13 S01 |
| Rover 6.. | 77-147 | 205/45R17 |  | A02 A04 A05 |
| RH | 77-147 | 215/40R17 | T83 T84 | A06 A08 A09 |
| G529, e11*93/81*0048*.. | 77-147 | 215/45R17 |  | A12 A14 A18 K04 K42 K49 K50 K56 L05 S01 |
| Rover 8.. | 87-132 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| RS G049, e11*93/81*0049*.., e11*96/79*0049*.. | 87-132 | 215/45R17 | T87 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K56 S01 |

| Handelsbezeichnung Fahrzeug-Typ ABE/EWG-Nr. | kW-Bereich | Reifen | Reifenbezogene Auflagen und Hinweise | Auflagen und Hinweise |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rover 8.. | 87-130 | 205/50R17 |  | A02 A04 A05 |
| XS E860 | 87-130 | 215/45R17 | T87 | A06 A08 A09 A12 A14 A18 K07 K08 K42 K56 S01 |

Auflagen und Hinweise

A02	Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder einen Angestellten nach Abschnitt 7.4a der Anlage VIII zur StVZO unter Angabe von

Fahrzeughersteller

Fahrzeugtyp und

Fahrzeugidentifizierungsnummer

bescheinigen zu lassen.

A04	Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und Profiltyps als Rundumbereifung zulässig.

A05	Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer Veränderungen ist gesondert zu beurteilen.

A06	Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5 , 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2 " UNF.

A08	Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. gleichem Abrollumfang verwendet werden.

A09	Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist.

A12	Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig.

A14	Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte unterhalb der Felgenschulter angebracht werden.

A18	Es sind nur schlauchlose Reifen und Metallschraubventile mit Befestigung von außen, die weitgehend den Normen DIN, E.T.R.T.O oder Tire and Rim entsprechen, zulässig.

G01	Es ist der Nachweis zu erbringen, daß die Anzeige des Geschwindigkeitsmessers und Wegstreckenzählers innerhalb der gesetzlich erlaubten Toleranzen (Paragraph 57 StVZO) liegt. Wird die Anzeige angeglichen, sind die in den Fahrzeugpapieren eingetragen Rad-Reifenkombinationen auf Zulässigkeit zu überprüfen.

K02	An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K03	An Achse 1 ist ggf. durch  Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängikeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K04	An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K07	Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K08	Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K11	Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K42	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K45	An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben.

K46	An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

K49	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K50	Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen.

K56	Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L01	Ggf. ist durch Begrenzung des Lenkeinschlags oder sonstige geeignete Maßnahmen eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen.

L05	Die Verwendung dieser Rad/Reifenkombination(en) ist (sind) nicht zulässig an Fahrzeugen mit Allradlenkung.

L13	Auf ausreichenden Abstand zum Spurstangengelenk (5 mm) ist zu achten.

M27	Folgende Reifen wurden geprüft:

Hersteller	Sommerprofiltyp(en)				Winterprofiltyp(en)

bzw. Geschw.Kat.				bzw. Geschw.Kat.

Dunlop		SP 8000, SP 9000				---

Bridgestone	S-01						---

Pirelli		P700-Z, P Zero Asim.				---

Uniroyal	RTT2, Rallye  440 (ZR)				---

Michelin	MXX3						---

Continental	CSC, CZ91					---

Goodyear 	Eagle ZR, GSA, GSD, GSD+, Eagle F1		---

Fulda		Y 3000, Carat Extremo				---

Semperit	M800						---

Es können auch andere Reifen der Reifengröße 235/40R17 verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf 7,5 J x 17 H2 montierbar sind.

R03	Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig.

R70	Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen.

S01	Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 verwendet werden.

T83	Reifen (LI 83) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 974 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T84	Reifen (LI 84) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1000 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T85	Reifen (LI 85) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1030 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

T87	Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 16).

V17	Folgende Reifenkombinationen sind, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich:

Vorderachse	Hinterachse

Nr.   1	205/40R17	225/35R17

Nr.   2	205/50R17	225/45R17, 235/45R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   3	215/40R17	245/35R17

Nr.   4	215/45R17	225/45R17, 235/40R17, 245/40R17, 255/40R17

Nr.   5	215/50R17	235/45R17, 245/45R17, 275/40R17

Nr.   6	225/45R17	245/40R17, 255/40R17, 265/40R17

Nr.   7	225/50R17	245/45R17, 255/45R17

Nr.   8	225/55R17	245/50R17, 255/50R17

Nr.   9	235/40R17	265/35R17, 275/35R17

Nr. 10	235/45R17	255/40R17, 265/40R17

Nr. 11	235/50R17	255/45R17

Nr. 12	235/55R17	255/50R17

Nr. 13	245/40R17	255/40R17

Nr .14	245/45R17	275/40R17

Nr. 15	255/45R17	285/40R17

Es sind nur Reifen eines Herstellers und Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten achsweise.

Hinweise zum Sonderrad

entfällt

Prüfergebnis
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden.

Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Juni 1999.

Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor.

Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95


Lambsheim, 18.Oktober 2000


Coen									00026525.DOC